## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройства для отрезки канатов с зажимным устройством МОТ-2 или эквивалент в количестве 1 шт.

для ПР Интернациональный на 2023г.

- Общие сведения

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основание приобретения | План технического перевооружения МНГОК на 2023 г. Вновь вводимое. |
| 1.2. | Условия эксплуатации | Предприятие располагается на территории республики Саха (Якутия), восточная Сибирь, в условиях крайнего севера. Климат - резко континентальный. Эксплуатация под открытым небом (наружная установка под навес для защиты от атмосферных осадков) комплекс башенного копра клетевого ствола, Комплекс Вентиляционно-вспомогательного ствола. Температура в диапазоне от -30⁰ С до +36⁰ С. |
| 1.3. | Назначение оборудования | Агрегат предназначен для отрезки стальных канатов сечением до 60мм. |
| 1.4. | Режим работы оборудования | 3 сменный 8 часовой режим работы рудника с межсменными перерывами и выводом оборудования на ТО и ППР – оборудование используется по мере необходимости. Повторно-кратковременный номинальный с частыми пускам S4 |
| 1.5. | Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании | Нет |
| 1.6. | Сведения о существующих строительных решениях и инженерном обеспечении оборудования | Исполнение защита шкафа управления не менее IP54; Исполнение пусковой аппаратуры в малогабаритной компоновке; В конструкции применять исключительно бесконтактные датчики или выключатели немеханического типа (герконовые, оптические, индуктивные); Наличие плавного пуска для основного электродвигателя (для резки канатов) в шкафу управления; Выносной пульт управления. |
| 1.7. | Тип изготовления оборудования | Мелкосерийное производство. |
| 1.8 | Год изготовления оборудования не ранее | 2022 г. |
| 1.9 | Сведения о производителях (изготовителях) оборудования | 1.ОАО «Ирмаш» Почтовый адрес: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 13 Тел: 8-800-600-57-39 e-mail: zavod@ir-mash.ru и другие производители |
| 1.10 | Срок ввода оборудования в эксплуатацию | - квартал 2023 года |

- Общие технические характеристики

| № | Наименование | Данные | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Марка (модель) оборудования | Модель МОТ-2 или эквивалент | Предложение оформлено через «Фабрику идей» для ускорения и автоматизации процесса отрезки канатов в том числе «в размер», снижения физического труда и снижения человеческого фактора. В связи с этим необходимо произвести закупочную процедуру устройства для отрезки канатов с зажимным устройством МОТ-2 или эквивалент. |
| 2.2. | Производительность, грузоподъемность | Диаметр разрезаемых канатов не более 60 мм |  |
| 2.3. | Тип привода | Электропривод |  |
| 2.4. | Напряжение, мощность привода | - Напряжение –0,4 кВ, - Мощность электродвигателя (Р) – не более 5,5 кВт. |  |
| 2.5. | Габаритные размеры, не более | Ширина – не более 2500 мм; Длина – не более 2500 мм. Высота – не более 1600 мм |  |
| 2.6. | Масса, не более | 1000 кг |  |
| 2.7 | Конструктивное исполнение | Агрегат состоит из рамы с податчиком и подвижной части |  |
| 2.8 | Срок службы оборудования и основных рабочих органов, не менее | Срок службы оборудования не менее 3 лет. |  |
| 2.9 | Автоматизация и программное обеспечение | Не требуется |  |
| 2.10 | Значение класса энергетической эффективности | Не определен |  |
| 2.12 | Параметры электроснабжения потребителей | ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) ~3ф 400/690 ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц; Типы системы заземления TN-C. |  |

- Комплектность поставки

| 3.1. | Вспомогательное оборудование | Наличие малогабаритной пусковой аппаратуры в защищенном шкафу управления не менее IP54 с устройством плавного пуска |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Кабельно-проводниковая продукция | Кабель управления (для выносного пульта) длиной не менее 3 м. |
| 3.6. | Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования | Не требуется. |
| 3.7. | Запасные части и расходные материалы не входящие в стоимость оборудования | Стальной отрезной диск в количестве 2шт |
| 3.8 | Документация | - Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» или сертификат экспертиза промышленной безопасности (ФЗ 116 ст.7 п.2); - Руководство (Инструкция) по эксплуатации на электронном носителе в электронном виде на русском языке в формате *.PDF и печатном виде (1шт); - Руководство по ремонту и техническому обслуживанию с указанием деталировки всех элементов на электронном носителе в электронном виде на русском языке в формате *.PDF и печатном виде (1шт); - Паспорт оборудования в печатном виде (1шт). В паспорте указать данные о: - нормативном сроке эксплуатации оборудования; - содержании в оборудовании цветных и благородных металлов, драгоценных камней; - содержании вредных веществ; - требованиях к утилизации оборудования; - наличии сертификации оборудования. |
| 3.9 | Монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы выполняемые поставщиком оборудования. | Не требуются |
| 3.10 | Обучение обслуживающего персонала поставщиком оборудования. | Не требуются |
| 3.11 | Проектно-изыскательские работы, выполняемые поставщиком оборудования. | Не требуются |
| 3.12 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со момента ввода оборудования в эксплуатацию |