ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| I. Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  | Код ОКПД2 поставляемого товара | Единица измерения количества поставляемого товара |  | Количество поставляемого товара |  | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |  |  |
| Станок рядовой намотки |  |  | штука |  | 3 |  |  |  |  |
| II. Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок рядовой намотки предназначен как для прецизионной намотки, так и для намотки внавал потенциометров и катушек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Состав, количество и технические характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIIа. Технические характеристики (параметры), значения которых могут отличаться от требуемых, но должны быть точно указаны участниками закупки в первой части заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование требования/параметры |  |  | Требование |  | Значение |  |  | Размерность |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие характеристики и области применения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Намотка |  |  |  |  | Рядовая, секционная |  |  |  |
|  | Натяжение обмоточного провода |  |  |  |  | 20..400 |  |  | Гс. |
|  | Скорость намотки |  |  |  |  | 10..1500 |  |  | Оборотов в мин. |
|  | Размеры каркаса |  |  |  |  | L=15..150 мм (ширина зоны раскладки) D=3..80 мм |  |  |  |
|  | Шаг раскладки провода |  |  |  |  | Программируемый Должен обеспечивать как плотную намотку виток к витку, так и намотку секций |  |  |  |
|  | Радиальное биение каркаса |  |  | менее |  | 0,02 |  | мм |  |
|  | Тип размещения |  |  |  |  | настольный |  |  |  |
|  | Питание |  |  |  |  | 220 В, 50 Гц |  |  |  |
| 2 | Параметры применяемого провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр провода |  |  |  |  | 0,04-0,2 |  |  | мм |
|  | Материал провода |  |  |  |  | Медь, драг. металл (золото, палладий) |  |  |  |
|  | Максимальное количество витков в одной обмотке |  |  |  |  | 1000 |  |  | витков |
| 3 | Намоточный станок должен быть оборудован |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счетчиком витков |  |  |  |  | - кратность счета оборотов: 0.1 оборота; - способным фиксировать количество витков при максимальной скорости намотки. |  |  |  |
|  | Натяжным устройством |  |  | точно не более |  | - должен обеспечивать натяг: 20..400 гс.; - изменение установленного натяга в пределах всего цикла намотки: ± 5%. |  |  |  |
|  | Механизм раскладки |  |  |  |  | Шаг перемещения нитеводителя должен соответствовать шагу раскладки провода |  |  |  |
|  | Устройством для записи и запуска программ намотки |  |  |  |  | Программа намотки должна включать: - шаг раскладки провода; - кол-во витков в изделии; - скорость намотки; - скорость старта и конца намотки. |  |  |  |
|  | Устройством для отображения информации |  |  |  |  | При написании программы намотки и в процессе намотки изделий должна быть следующая отображаемая информация: - Направление намотки; - Скорость намотки, старта и домотки; - количество витков на этапах намотки, старта и домотки; - шаг раскладки; - текущее состояние (написание/корректировка программы; намотка/остановка; ошибка). |  |  |  |
|  | Микроскоп для контроля укладки провода от 0.04 до 0.08 мм |  |  |  |  | - равномерная подсветка контролируемой зоны; - изменение фокусного расстояния. |  |  |  |
|  | Пультом для управления процессом намотки |  |  |  |  | - кнопка старт/стоп; - регулировка скорости намотки; - перемещение нитеводителя; - изменение шага раскладки. |  |  |  |
| 4 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доставка до терминала ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |