Техническое задание

от АО «Трансвит», г. Великий Новгород

На закупку машины для резки бумаги и плёнки (бобинорезательная машина)

| № п/п | Наименование. | Требование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предназначение | Для разрезки бумаги и пленки (в рулонах) |  |
| 2 | Ширина рулона (mах) | 750мм |  |
| 3 | Диаметр размотки (mах) | 600мм |  |
| 4 | Ширина продольной резки (ширина разрезанных рулонов) (min) | Желательно от 4 мм, а минимум от 10 мм (у нас на данный момент от 10мм до 75мм) |  |
| 5 | Диаметр намотки (мм) | 400 |  |
| 6 | Толщина материал (мм) | Бумага от 0,030 до 0,120 пленка от 0,035 до 0,250 |  |