Станок намоточный горизонтальной намотки с устройством натяжения

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ СТАНКА НАМОТОЧНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАМОТКИ С УСТРОЙСТВОМ НАТЯЖЕНИЯ.

|  | - ОБЩАЯ ЧАСТЬ Оборудование должно быть изготовлено и поставлено в строгом соответствии с Методическими указаниями Компании «Типовые опросные листы.» и требованиями настоящего ОЛ. - НАЗНАЧЕНИЕ ОЛ составлен на станок намоточный горизонтальной намотки с устройством натяжения. Станок намоточный горизонтальной намотки с устройством натяжения установлен в цехе по ремонту силовых трансформаторов Усть-Балыкского месторождения. - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
|  | 1.2.1. | Строительно-климатическая зона района строительства и подрайон в соответствии СП 131.13330 | Климатический район | Северная строительно-климатическая зона |
|  |  |  | Климатический подрайон | IД |
|  | 1.2.2. | Расчетная зимняя температура окружающего воздуха с обеспеченностью 0,92 согласно СП 131.13330 | Наиболее холодной пятидневки | Минус 43°C |
|  |  |  | Наиболее холодных суток | Минус 47 °C |
|  | 1.2.3. | Абсолютная температура окружающего воздуха | Абсолютная минимальная | Минус 55°C |
|  |  |  | Абсолютная максимальная | Плюс 34°C |
|  | 1.2.4. | Район и расчетное значение веса снегового покрова по СП 20.13330 |  | IV район, 2,4 кПа |
|  | 1.2.5. | Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330 |  | II район, 0,30 кПа |
|  | 1.2.6. | Зона влажности согласно СП 131.13330 |  | Нормальная |
|  | 1.2.7. | Сейсмичность района строительства по СП 14.13330, не более, баллов |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | № П/П |  | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |  |  |
|  | 2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. |  | Назначение |  | Станок намоточный горизонтальной намотки с устройством натяжения предназначен для рядовой секционной намотки крупногабаритных изделий проводами круглого и прямоугольного сечения. |  |  |
|  | 2.1.2. |  | Обозначение по технологической схеме |  | аналог станка СН-10С-1200 (рис 1) |  |  |
|  | 2.1.3. |  | Количество |  | 1 |  |  |
|  | 2.1.4. |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | УХЛ |  |  |
|  | 2.1.5. |  | Исполнение в зависимости от места размещения согласно ГОСТ 15150 |  | 4 |  |  |
|  | 2.1.6. |  | Минимально температура эксплуатации, ºС |  | 2210С |  |  |
|  | 2.1.7. |  | Сейсмостойкость по MSK-64 |  | С0 |  |  |
|  | 2.1.8. |  | Установка |  | Надземная |  |  |
|  | 2.1.9. |  | Номинальная производительность, м³/ч |  | 1 |  |  |
|  | 2.1.10. |  | Напряжение питания, В |  | 380 |  |  |
|  | 2.1.11. |  | Частота тока, А |  | 50 |  |  |
|  | 2.1.12. |  | Наличие нейтрали |  | Да |  |  |
|  | 2.1.13. |  | Срок эксплуатации, лет |  | 20 |  |  |
|  | 2.1.14. |  | Уровень ответственности сооружения согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Нормальный |  |  |
| 2.1.15. |  | Класс взрывоопасной зоны согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | - |  |  |
| 2.1.16. |  | Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | Пожаробезопасным |  |  |
| 2.1.17. |  | Класс пожаровзрывоопасной зоны по ПУЭ |  | П-I |  |  |
| 2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Рабочая температура, ºС |  | 2210С |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2. |  | Класс опасности продукта согласно ГОСТ 12.1.007 |  | 4 |  |  |
|  | 2.2.3. |  | Категория взрывоопасности газов и паров согласно ГОСТ 30852.11 |  | - |  |  |
|  | 2.2.4. |  | Группа взрывоопасных смесей согласно ГОСТ 30852.5 |  | - |  |  |
|  | 2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. |  | Диаметр наматываемого провода, мм |  | 0,5 5 |  |  |
|  | 2.3.2. |  | Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм |  | 0,5-200 |  |  |
|  | 2.3.3. |  | Возможность работы несколькими проводами |  | есть |  |  |
|  | 2.3.4. |  | Максимальный диаметр изделия, мм |  | 950 |  |  |
|  | 2.3.5. |  | Максимальный длина изделия, мм |  | 1200 |  |  |
|  | 2.3.6. |  | Максимальный вес изделия с оснасткой, кг |  | 500 |  |  |
|  | 2.3.7. |  | Скорость вала намотки, об/мин |  | До 60 |  |  |
|  | 2.3.8. |  | Крутящий момент, Н*м |  | До 150 |  |  |
|  | 2.3.9. |  | Кратность счета оборотов |  | 0,1 |  |  |
|  | 2.3.10. |  | Тип привода намотки |  | Для намотки тяжелых катушек толстой шиной. Червячный редуктор, асинхронный двигатель. |  |  |
|  | 2.3.11. |  | Диаметр планшайбы, мм |  | 500 |  |  |
|  | 2.3.12. |  | Наличие задней бабки |  | есть |  |  |
|  | 2.3.13. |  | Тип задней бабки |  | Винтовая, пинольная |  |  |
|  | 2.3.14. |  | Возможность поперечного перемещения пиноли |  | есть |  |  |
|  | 2.3.15. |  | Шаг раскладки, мм |  | 0,00550 |  |  |
|  | 2.3.16. |  | Зона раскладки, мм |  | 1250 |  |  |
|  | 2.3.17. |  | Тип датчиков зоны раскладки |  | бесконтактные |  |  |
|  | 2.3.18. |  | Тип привода раскладки |  | Шаговый двигатель, винтовая передача |  |  |
|  | 2.3.19. |  | Тип поводка |  | Формующе-натяжное устройство |  |  |
|  | 2.3.20. |  | Тип блока управления |  | ЧПУ |  |  |
| 2.3.21. |  | Тип экрана блока управления |  | Сенсорный, не менее 15” |  |  |
| 2.3.22. |  | Операционная система |  | Ubuntu |  |  |
| 2.3.23. |  | Намоточная программа |  | Winding plc |  |  |
| 2.3.24. |  | Наличие банка памяти намоточных программ |  | есть |  |  |
| 2.3.25. |  | Наличие датчика обрыва или датчика контроля изоляции с дополнительным входом в блоке управления , выводящий на экран надпись «обрыв», позволяющий увидеть количество витков, намотанных после остановки станка и количество витков, при которых произошёл обрыв или была повреждена изоляция. |  | ДКИ-1 (или аналог) |  |  |
| 2.3.26. |  | Наличие смоточного устройства позволяющего устанавливать катушки с щекой до 1 метра и весом до 400 кг. Устройство должно снабжаться механическим тормозом с обратной |  | ИСУ-400 (или аналог) в количестве 6 шт. |  |  |

|  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | связью, что в совокупности со станком должно обеспечивать плавные разгон и остановку. |  |  |  |
|  | 2.3.27. | Наличие перекатного смоточного устройства рулонов с изоляцией | ПСУРИ-600-1000 (или аналог) |  |  |
|  | 2.3.28. | Габаритные размеры станка, мм ДхШхВ | 2900х2200х1600мм |  |  |
|  | 2.3.29. | Вес, кг | 900 |  |  |
|  | 2.3.30. | Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/50 |  |  |
|  | 2.3.31. | Потребляемая мощность, кВт | 6 |  |  |
|  | 2.3.32. | Наличие пульта управления | есть |  |  |
|  | 2.3.33. | Наличие педалей управления | есть |  |  |
|  | 2.3.34. | Общий вид | Рисунок 1 - аналог станка СН-10С-1200 |  |  |
|  | 2.3.35. | Типы намотки | Рядовая, ортоциклическая, секционная |  |  |
|  | Рисунок 1 |  |  |  |  |