	   


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на пресс гидравлический четырехстоечный

1. Назначение и область применения
1.1.Предназначен для обработки деталей давлением, в частности, спрессовки коллектора с якоря и напрессовки его на якорь тягового двигателя. Высота якоря -1000 мм, вес якоря -700-750кг
1.2.Пресс предназначен для работы в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями ,с температурой окружающей среды +10-+35ºС и относительной влажности
не более 80% при температуре 25ºС.

2. Технические характеристики пресса 
Пресс должен соответствовать требованиям ГОСТ 7600-90 «Прессы гидравличские. Общие технические условия.»

2.1.Усилие, тс/кН







315/3150
2.2.Ход ползуна, мм







700

2.3.Наибольшее расстояние между столом и ползуном, мм

1200

2.4.Размер стола, мм







1260х1160





2.5.Суммарная мощность двигателей, кВт




15

2.6.Масса, не более кг







15400
2.7.Габариты, мм







3000х1600х4200
2.8.Характеристики питающей сети

-род тока







переменный трехфазный

-напряжение, В







380

-частота тока, Гц







50

2.9.Станина пресса должна быть четырехколонного исполнения,

2.10.Предусмотреть укомплектование пресса выдвижным столом с электрическим или 

электромеханическим приводом, способным выдерживать вес якоря -700-750 кг; Якорь устанавливается вертикально на вентилятор коллектором вверх, габаритные размеры якоря: длина вала -1000 мм, диаметр вентилятора -700мм, диаметр обмотки якоря 520 мм.
-предусмотреть возможность минимального расстояния от пола до верха выдвижного стола в пределах 300-400 мм;

-предусмотреть технические отверстия  в нижней и верхней  плитах основания для установки вала якоря в зону прессования .

2.11.Качество изготовления, сборки и отделки пресса по ГОСТ 7600-90
2.12.Управление в режиме «Наладка» от кнопок с пульта управления,

 движение рабочего органа осуществляется только при нажатии и удержании соответствующей кнопки на пульте управления.
2.12.1.Режим работы «Единичный» предусматривает работу с выдвижным столом и без выдвижного стола.
2.13. Требования безопасности 
2.13.1.Пресс должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.017-93,

ГОСТ 12.2.003-91,ГОСТ 12.2.117-88, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

2.13.2.Допустимые шумовые характеристики по ГОСТ 12.1.003-83

2.13.3.Предусмотреть двуручная система управления холостым ходом ползуна вниз. Фотозащита зоны обслуживания пресса.

2.13.4.Степень защиты электрошкафа IP43 по ГОСТ 14254-96
3. Комплектность

3.1.Пресс в сборе






1
3.2.Пульт-шкаф






1

3.3.Гидроагрегат






1

3.4.Выдвижной стол для установки якоря 

тягового двигателя  






 1
3.5.Минеральное масло кинематической вязкостью -51-75 кв.мм/с 
при температуре +40ºС, класс чистоты не ниже 13 по ГОСТ 17216-2001
в необходимом для работы пресса количестве
3.6.Руководство по эксплуатации, ЗИП, паспорт



1
4. Дополнительные условия
5.1.Стоимость пресса должна включать стоимость доставки, пусконаладочных работ и обучение обслуживающего персонала. Изготовленный пресс подвергается испытаниям согласно 
ГОСТ Р15.201-2000: приемочные испытания проводит поставщик на своих площадях с участием заказчика. Акт приемки утверждается после проведения пуско-наладочных работ 
5.2.Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативной документации и удостоверяться сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.
5.3.Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев ,срок эксплуатации не менее 5 лет.
