ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор __________ А. Г. Андреев «_____»__________ 2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№65/65-11-тз от 16.11.2022 г.

На проектирование и изготовление станка для перемотки оптического волокна

Разработали

Начальник лаборатории НОЦ 	 			__________Ю.А. Лаптева

Инженер технолог 						__________С.В. Яковлева

СОГЛАСОВАНО

Директор ЗОК							__________А.А. Полосков

Директор НОЦ							__________И.С. Азанова

Зам. ГД по науке –

Директор НТЦ – главный конструктор 			__________А.В. Субботин

Директор ООО «Гетробот» 					__________М.В. Мерзляков

Главный механик 						__________А.С. Вечтомов

- НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Наименование оборудования – перемоточный станок для специальных оптических волокон.

  - Станок предназначен для проведения перемотки/размотки оптических волокон (ОВ) с номинальным значением диаметра кварцевой оболочки от 80 до 880 мкм и с номинальными значениями диаметров полимерных и металлических покрытий от 135 до 960 мкм.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

  - Функции

    - Перемотка ОВ без испытательной нагрузки.

    - Обратная перемотка для поиска участка с дефектом. Применяется только для временного использования и на низких скоростях.

    - Измерение длины перематываемого ОВ.

    - Задание натяжения ОВ на принимающую катушку.

    - Задание изменения натяжения ОВ при перемотке на принимающую катушку.

    - Снятие заряда статического напряжения на ОВ при перемотке.

    - Расчёт оптимального шага намотки от диаметра ОВ и заданной ширины катушки.

  - Требования к параметрам

    - Задание диаметра ОВ от 80 до 960 мкм.

    - Скорость перемотки ОВ от 5 до 400 м/мин.

    - Точность задания скорости перемотки 0,5 м/мин.

    - Диаметр катушек до 500 мм.

    - Точность определения длины ОВ 1 м на 1000 м = 0,1%

    - Задача шага намотки от 0,1 до 2 мм.

    - Точность задачи шага намотки 1 мкм.

    - Механическое задание изменения натяжения ОВ на принимающую катушку в диапазоне от 15 до 100 г (Рисунок 1).

Рисунок 1

    - Точность регулировки натяжения ± 1,0 г.

    - Ширина раскладки от 50 до 350 мм с возможностью установки до 5-и зон;

    - Радиус роликов не менее 100 мм (Необходимы запасные ролики для ОВ с большим критическим диаметром изгиба);

    - Вес катушки до 20 кг

    - Метод намотки: спиральный, с заданным распределением по ширине принимающей катушки

  - Требования к конструкции станка

    - Перемоточный станок предназначен для работы в чистых помещениях не ниже 6 класса по ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002.

    - Конструкция станка должна представлять из себя моноблок с расположением тракта перемотки с одной стороны;

    - Допускается расположение приёмной и отдающей катушки друг над другом;

    - Тракт перемотки должен закрываться на время перемотки прозрачными кожухами на шарнирах;

    - Пульт управления прикреплён на стойке снаружи корпуса;

    - Ролики и ремни, которые находятся в контакте с ОВ, не должны повреждать, пачкать покрытие и вносить частицы пыли в намотанное волокно.

    - Станок должен быть адаптирован для работ с ОВ в жёстких покрытиях (полиимид, металл).

    - Должны быть исключены рывки ОВ.

    - Служебные ролики не должны приводить к дополнительным напряжениям ОВ.

    - Перед принимающей катушкой должна стоять система снятия заряда статического напряжения с ОВ и обеспыливания ОВ.

    - Распределение ОВ по заданной ширине принимающей катушки, без образования нахлестов.

    - Для предотвращения потери данных при обесточивании станка предусмотреть накопление записи на флеш памяти.

    - Обесточивание станка не должно приводить к обрыву ОВ.

    - Наличие сенсорного монитора управления с подставкой и клавиатурой с русской раскладкой в комплекте.

    - Наличие кнопок управления «старт», «стоп», «сброс», «аварийная остановка» на наружной панели станка.

    - Наличие на крыше корпуса светофора состояний готовности (зелёного), перемотки (жёлтого), аварии (красного) сигнала;

    - Технические характеристики отдающих-принимающих катушек указаны в Таблице 1.

    - Отдающей и принимающей катушкой может быть, как катушка №1, так и катушка №2 (Таблица 1).

Таблица 1 – Технические характеристики отдающих-принимающих катушек

| Параметр | Катушка №1 (стандартная Corning) | Катушка №2 (большая дюралюминиевая, 7803.6022) |
| --- | --- | --- |
| Высота катушки, мм | 144/254 | 298 |
| Высота области намотки, мм | 102/212 | 290 |
| Диаметр щек катушки, мм | 235 | 480 |
| Диаметр оси, мм | 25 | 25 |
| Масса, кг | ~ 1 | ~ 20 |

Чертежи катушек представлены в Приложении 1, 2.

  - Требования к интерфейсу и программному обеспечению

    - Программное обеспечение должно быть на русском языке.

    - Наличие мнемосхемы правильной намотки на экране оператора в зависимости от типа ОВ.

    - Наличие мнемосхемы задания ширины зоны раскладки и диаметра ОВ.

    - Наличие окна для: диаметра ОВ, длины ОВ, шаг намотки, напряжение ОВ при намотке на катушку.

    - Возможность создавать в памяти станка не менее 25 рецептов для перемотки ОВ.

    - Возможность создавать рецепт с послойной автоматической остановкой намотки для ручного изменения натяжения.

    - Индикация на главном экране:

• Скорость м/мин;

• Диаметр тестируемого ОВ;

• Длина волокна, заданная и фактическая;

• Шаг намотки;

• Задание параметров принимающей и отдающей катушек.

• Задание натяжения ОВ на принимающую катушку.

    - Содержимое рецепта принимающей катушки:

• Диаметр катушки.

• Ширина катушки.

• Настройка ширины и пределов намотки.

• Коническая намотка.

Типичные параметры, указанные на экранах обслуживания:

• Шаг (настраивается также во время работы)

• Автоматическое управление поперечным перемещением

• Начальное положение поперечного перемещения и др.

• Значение натяжения на ОВ при перемотке.

    - Возможность выгрузки Log файлов перемотки ОВ в виде табличных данных с указанием идентификационного номера ОВ. Должны быть записаны значения:

• Скорости.

• Длины перемотанного ОВ.

• Диаметра установленного ОВ.

• Длины перемотанного ОВ до места дефекта.

• Значения натяжение ОВ при перемотке.

  - Технические требования к габаритам станка

    - Высота не более 2,0 м (без учёта аварийной сигнализации);

    - Ширина не более 1,8 м;

    - Длина не более 2,5 м;

    - Габариты должны быть минимизированы с учётом оптимального расположения катушек.

  - Документация, передаваемая с оборудованием

    - Руководство по эксплуатации в бумажном и электронном виде;

    - Методики калибровки датчиков натяжения ОВ;

    - Методики калибровки счётчика длины ОВ;

    - Чертежи в бумажном и электронном виде;

    - Кинематические, газовые, электрические и иные схемы, предусмотренные разработчиками станка, для корректной эксплуатации станка в бумажном и электронном виде;

    - Паспорта и описание на комплектующие;

    - Сертификаты калибровки средств измерения;

    - Перечень ЗИП (комплект запасных ремней, роликов и т.д.), инструментов, принадлежностей и материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта станка и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.

    - Загрузочный внешний накопитель с программным обеспечением.

  - Требования по безопасности

    - Станок должен содержать защитные крышки и дверки для исключения контакта оператора с движущимися частями и волокном во время перемотки. Защитная крышка должна быть оснащена предохранительным выключателем в случае открытия и блокировкой работы. Не допускается работа станка с открытыми крышками, кроме ситуации калибровки датчиков.

    - Должна быть предусмотрена кнопка аварийной остановки.

    - Должна быть предусмотрена индикация авариных ситуаций и безопасной работы на.

    - Должна быть предусмотрен на крыше корпуса светофор световой сигнализация состояний готовности (зелёного), перемотки (жёлтого), аварии (красного) сигнала;

3. ТРЕБОВАНИЯ к приёмо-сдаточным испытаниям

3.1 Работа заканчивается передачей Заказчику смонтированного и запущенного перемоточного станка проверенного по согласованной с Заказчиком программе. Работоспособность должна быть проверена при намотке не менее 3-х типов ОВ с учётом всех технических требований. Должно поддерживаться стабильное натяжение волокна в заданном диапазоне при намотке.

Приложение 1

Приложение 2