ЗАЯВКА 9716

Намоточный станок

| Функциональные, технические и качественные характеристики товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| показатель (наименование характеристики) | Значение |  |
|  | максимальные и (или) минимальные показатели | показатели, которые не могут изменяться |
| Назначение: Высокоточная рядовая намотка обмоточного провода Ø 0,05-0,2 мм |  |  |
| Диаметр наматываемых проводов, мм |  | 0,01-0,2 |
| Точность шага намотки провода, мм/об |  | 0,001 |
| Шаг намотки, мм/оборот |  | 0,008-40 |
| Диаметр намотки, мм |  | 3-160 |
| Ширина намотки, мм |  | 3-200 |
| Точность остановки шпинделя, обороты |  | 0,01 |
| Точность подсчета витков, виток |  | 0,01 |
| Максимальная скорость перемещения раскладчика провода при остановленном шпинделе, мм/сек |  | 100 |
| Максимальная скорость перемещения раскладчика провода в процессе намотки, мм/сек |  | 75 |
| Количество шпинделей, шт. |  | 1 |
| Привод шпинделя, тип |  | Сервопривод |
| Привод раскладчика провода, тип |  | Шаговый двигатель |
| Блок ножного управления , шт. |  | 1 |
| Количество трансмиссий в комплекте станка, шт |  | 3 |
| Максимальная скорость намотки на трансмиссии №1, об/мин | не менее 12000 |  |
| Максимальная скорость намотки на трансмиссии №2, об/мин | не менее 6000 |  |
| Максимальная скорость намотки на трансмиссии №3, об/мин | не менее 3000 |  |
| Крутящий момент трансмиссия №1, Н х м | не менее 0,7 |  |
| Крутящий момент трансмиссия №2, Н х м | не менее 1,5 |  |
| Крутящий момент трансмиссия №3, Н х м | не менее 3,0 |  |
| Экран контроллера, тип |  | Сенсорный, цветной |
| Язык интерфейса оператора, тип |  | Русский |
| Точность программирования количества витков, оборот |  | 0,01 |
| Номинальная подключаемая мощность, кВт | 1,5 - 2,0 |  |
| Масса, кг | не более 90 |  |
| Размещение станка, тип |  | Настольный |
| Питание, В | 220±10% | 50 Гц подключение однофазное |
| Наличие числового управления. Процедура намотки должна отображаться на дисплее управления. Возможность быстрого доступа к параметрам намоточного цикла и пошаговой корректировки программы. Наличие USB разъема; Наличие внутренней памяти для сохранения программ. |  |  |

Комплектность поставки станка:

- Станок рядовой намотки – 1 шт.

- Натяжитель провода для диапазона проводов 0,04 - 0,2 мм      – 1 шт.

- Блок ножных педалей – 1 шт.

- Задняя бабка – 1 шт.

- Цанговый зажимной патрон 10 мм – 1 шт.

- Патрон трехкулачковый – 1 шт.

- Направляющая роликового типа для провода диаметром   0.05-0.8мм (ролик V) – 1 шт.

- Направляющая скользящего типа для провода 0,02 – 0,8 мм     – 1 шт.

- Стойка                          – 1 шт.

- Комплект запасных частей для натяжителей

- Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

Формуляр на русском языке – 1 шт.