-1-

Техническое задание

на разработку станка для намотки катушек

Применяется рядовая, виток к витку многослойная обмотка

- Трансформатор ШИП новый (30 шт в месяц)

Диаметр наружный – 15 мм

Диаметр внутренний – 13 мм

Высота – 26 мм

Провод для обмоток ПТЭВ-2 0,33 и ПТЭВ-2 0,5

Габариты корпуса:

Длина – 46 мм

Ширина – 44 мм

Высота общая (по контактам) – 40 мм

- Трансформатор ШИП типовой (100 шт в месяц)

Катушка квадратного сечения:                      Две обмотки:

Размер наружный 9х9 мм                               1 провод ПТЭВ-2 0,33

Размер внутренний 7,5х7,5 мм                       2 провод МГТФ 0,5

Длина 17 мм

Габаритный размер:

Длина – 31 мм

Ширина – 28,5 мм

Высота – 22 мм

- Трансформатор СГШ (см. фото ниже) (60 шт в месяц)

Катушка прямоугольного сечения:                Обмотка ПТЭВ-2 0,33

Размер наружный 5х10 мм

Размер внутренний 4х9 мм

Длина 13 мм

Габаритный размер:

Длина – 20 мм

Ширина – 20 мм

Высота – 14 мм

- Трансформатор СПИН (50 шт в месяц)

Катушка прямоугольного сечения:                Две обмотки:

Размер наружный 24х39 мм                               1 провод ПТЭВ-2 0,18

Размер внутренний 22х37 мм                             2 провод ПТЭВ-2 0,5

Длина 40 мм

Габаритный размер:

Длина – 62 мм

Ширина – 47 мм

Высота – 43 мм

- Катушка ЕСНО (200 шт в месяц)

Диаметр наружный – 8 мм                        Обмотка провод ПТЭВ-2 0,18

Диаметр внутренний – 6 мм

Длина – 4 мм

Габаритный размер:

Диаметр – 11 мм

Высота – 5,5 мм

- Катушка ДМС (30 + 30 шт в месяц)

Диаметр наружный – 10,5 мм                        Обмотка

Диаметр внутренний – 9,5 мм                       ДМС03 провод ПТЭВ-2 0,18

Длина – 8 мм                                                   ДМС03Ц провод ПТЭВ-2 0,33

Габаритный размер:

Диаметр – 18 мм

Высота – 9 мм

- Катушка ПВУ (20 шт в месяц)

Диаметр наружный – 15 мм                        Обмотка

Диаметр внутренний – 13,5 мм                        провод ПТЭВ-2 0,18

Длина – 11 мм

Габаритный размер:

Диаметр – 24,5 мм

Высота – 13 мм