1 сердечник. Габарит: 30х50х20
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	30
	50
	20
	29
	51
	22
	0,95
	2х21
	
	Однослойная

Мотать в два провода

	2обм
	29
	51
	22
	20
	56
	25
	0,5
	315
	
	Многослойная

Послойная изоляция. Наличие 2х отводов

	3обм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 сердечник. Габарит:  38х60х20 
	
	dвн до нам
	Dнар до нам
	Hдо нам
	dвн после нам
	Dнар после нам
	hпосле нам
	d провода
	Кол витк
	L провода
	тип намотки

	1обм
	38
	60
	20
	36
	62
	23
	0,95
	2х50
	
	Однослойная

Мотать в два провода

	2обм
	36
	62
	23
	25
	75
	31
	 0,5
	300
	
	Многослойная

Послойная изоляция. Наличие 2х отводов


