	[image: image1.jpg]



	                         АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 


Техническое задание

на приобретение станков для намотки статоров
 «​1» декабря   2022г.                                                                                               №    
1. Причина: износ оборудования
2. Технические требования:
       2.1  Станки намотки предназначены для намотки  обмотки статора  
      2.2  Возможность намотки обмоток статора производить одновременно из 6 (3) проводов (допускается намотка одним проводом). Направление намотки катушек – правое.

      2.3  Станок должен иметь натяжное устройство для поддержки заданного усилия натяжения проводов и устройство обеспечивающее покрытие проводов в процессе намотки пропиточным составом КП-55-1.                                                 
     2.4  Станок должен обеспечивать регулировку скорости намотки в зависимости от количества витков и диаметра провода.

    2.5 Станок должен иметь механизм крепления и расположение статора вертикальное или горизонтальное (не регламентировано).
   2.6 Станок должен иметь устройство отрезки проводов.
3. Технические характеристики:
    3.1 Напряжение питающей сети с частотой 50Гц, В – 3 фазы (380)
           (тип обмотки– трехфазная машинная)
           Количество витков, отсчитываемое счетчиком – от 150 до 300

           (число витков в катушке -300 (), 200 (),170 ()
           Диаметр обмоточного провода,  мм 
           (Ø0,18 мм-;  Ø0,28 мм-,  Ø0,2мм)

           Размеры наматываемого статора:

           наружный диаметр, мм 

           (Ø36 мм-; Ø58 мм-)
           внутренний диаметр, мм 
           (Ø19 мм; Ø34,5 мм-)
            высота пакета, мм 
            (17 мм –; 36 мм –)

            Количество пазов статора -6 , 12 .
            Скорость намотки, витков/мин – от 120 до 180
            Производительность  шт/час 
            (20 шт.; 30 шт.,;  5шт)
           Марка пропиточного состава, применяемого для смазки проводов – КП-55-1
4.  Требование безопасности: 
      4.1 Станки для намотки должны отвечать требованием техники безопасности.
[image: image2.jpg]



      [image: image3.jpg]




 INCLUDEPICTURE "https://tapoc.trbo.yandex.net/tapoc_secure_proxy/46bb1124fe3a72520d355cfbd76a6064?url=https%3A//ae01.alicdn.com/kf/HTB12Jy5JVXXXXbvXFXXq6xXFXXXq/2HP-R404a-LBP.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image4.jpg]



