Станок намоточный СНС-4.0-400 МР

- Общие данные

  - Объем работ:

Поставка оборудования;

Пуско-наладочные работы;

Инструктаж:

- по работе на оборудовании;

- по разработке и контролю технологических процессов;

- по проведению планового обслуживания оборудования в соответствии с регламентами производителей оборудования.

Инструктаж проводится на территории заказчика после поставки и пуско-наладки оборудования. Инструктаж должен быть проведен для сервис-инженеров, инженеров-технологов и операторов.

  - Поставку оборудования и пуско-наладочные работы проводить на основании Технического задания и нормативной документации.

- Назначение

Станок намоточный СНС-4.0-400 МР предназначен для намотки плоских, круглого сечения проводов и пучком проводов на галеты и катушки соленоидов, трансформаторов. Смоточные устройства обеспечивают смотку с барабана проводов круглого и прямоугольного сечения.

- Состав

- Станок намоточный СНС-4.0-400 МР – 1 шт.;

- Механизм намотки – 1 шт.;

- Стояночный тормоз – 1 шт.;

- Механизм раскладки – 1 шт.;

- Нитеводитель – 1 шт.;

- Защитный экран – 1 шт.;

- Лампа освещения– 1 шт.;

- Блок управления– 1 шт.;

- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5– 1 шт.;

- Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0– 1 шт.;

- Инерционное смоточное устройство ИСУ-400– 1 шт.;

- Компьютер-моноблок с клавиатурой– 1 шт.

- Технические характеристики

| Программное обеспечение | Winding-PLC |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0.1-3 |
| Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | не менее 20 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | не менее 380 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | не более 20 |
| Номинальная скорость вала намотки при 50Гц, об/мин | не менее 150 |
| Номинальный крутящий момент, H*м | не менее 45 |
| Кратность счета оборотов | не более 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | не более 0,001 |
| Ширина раскладки, мм | не менее 400 |

Массогабаритные характеристики:

| Длина | не более 1200 мм |
| --- | --- |
| Ширина | не более 800 мм |
| Высота | не более 900 мм |
| Масса | не более 90 кг |

Энергоносители:

Потребляемая мощность: 0,9 кВт

Электроэнергия: 220В, 50 Гц

- Требования к поставщику

      - Полный инженерный сервис обеспечивается фирмой-поставщиком.

      - Специалисты поставщика, выполняющие ПНР и работы по технологической настройке оборудования, должны иметь форму допуска на режимные предприятия.

      - Наличие в Москве (или Московской области) представительства фирмы-изготовителя со специалистами, прошедшими обучение у изготовителя, подтвержденное соответствующими документами.

      - Наличие склада запасных частей в Московской области.

- Требования к надежности.

      - Поставляемое оборудование должно быть надлежащего качества, новое (т.е. оборудование, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. При обнаружении Заказчиком того факта, что Оборудование является бывшим в употреблении, Исполнитель обязан заменить данное Оборудование на новое за счет собственных средств.

      - Гарантийный срок, в течение которого исполнитель гарантирует качество и работоспособность Станка намоточного СНС-4.0-400 МР , должен составлять 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

      - Срок службы Станка намоточного СНС-4.0-400 МР должен быть не менее 5 лет.

      - Станок намоточный СНС-4.0-400 МР должен быть устойчив к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ 4 ГОСТ 15150-69.

      - Средняя наработка на отказ 10 000 часов.

- Требования безопасности.

  - Конструкция Станка намоточного СНС-4.0-400 МР должна обеспечивать электробезопасность и пожароопасность обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.1.033-81.

  - Тип электрозащиты IP44.

  - Цепи, включение которых требует определенной последовательности, должны быть обеспечены схемой защиты от нарушения данной последовательности включения.

  - Изделие должно быть экологически безопасным.

- Требования к документации

- Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ Р 2.601- 2019 и ГОСТ Р 2.610-2019.

- Для подготовки ввода в эксплуатацию оборудования и обеспечения его технического обслуживания Заказчику должна быть передана эксплуатационная документация на оборудование на русском языке в печатном виде в 2 экземплярах с электронной копией на CD/DVD-диске или flash-накопителе в следующем составе:

- Паспорт на оборудование (ПС);

- Техническое описание оборудования (ТО) и руководство по эксплуатации (РЭ) на Русском языке;

- Электрические схемы подключения оборудования, в том числе поблочно;

- Программа пуско-наладочных работ.

- Комплект эксплуатационной документации должен содержать данные обо всех подключениях к инженерным системам в объеме, достаточном для проектирования (масса-габаритные характеристики, типы энергопотребления и их параметры, требования к энергоснабжению, схемы энергообеспечения с привязкой к точкам подключения, требования к условиям эксплуатации и др.) и понимания принципа работы, выявления неисправностей и ремонта оборудования.

- Требования к консервации, упаковке и маркировке

Упаковка должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков при транспортировке и защиту от пыли при хранении.

- Порядок приемки

- Поставщик оборудования должен за месяц до поставки оборудования предоставить Заказчику технологические процессы, перечень оснастки, инструмента.

- После поставки оборудования, установки его на место заказчик оборудования должен произвести монтаж. Поставщик проводит наладку и пуск в эксплуатацию указанного оборудования с проверкой точностных характеристик и намотки образцов по разработанному и одобренному Заказчиком технологическому процессу.

- Во время сдачи станка Поставщик проводит Обучение специалистов Заказчика.

- По завершению работ Поставщик обязан: согласовать с Заказчиком и предоставить в бумажном и электронном виде операционные карты намотки образцов с указанием применяемого инструмента, оснастки инструкции по приготовлению, технические условия.

- Монтажные работы должны проводиться в АО «НПП «Исток» им. Шокина».

- Приемка проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика и Исполнителя, по разработанной Исполнителем и утверждённой Заказчиком методике.