|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный технолог |
|  | ____________В.И. Булатов |
|  | ____________2022г. |

Техническое задание

на поставку намоточного станка

для электромонтажного комплекса АО «НПЗ»

- Объект приобретения – станок настольный тороидальный для намотки проводов (далее – станок).

- Заказчик – Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

- Назначение объекта приобретения -  выполнение намотки на тороидальные сердечники одним или двумя проводами диаметром от 0,05 до 0,9 мм.

- Условия работы объекта приобретения

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура ºC					20±5

- относительная влажность %			не более 80

Станок должен отвечать требованиям охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности по ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.091-2012; ОСТ 3-12.018-86.

- Требования к техническим характеристикам объекта приобретения

Технические характеристики:

Таблица 1. Требования к эксплуатационным характеристикам станка.

| Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Скорость намотки, об/мин | от 0 до 300 |
| Диаметр наматываемого провода (в два провода), мм | 0,05 до 0,9 |
| Min. внутренний диаметр катушки после, мм | 3 |
| Диаметр шпули (челнока), мм | 100 |
| Ширина шпули, мм | 2.4, 2.5, 2.8, 3.4, 4.7, 6.3, 7.9, 9.5 |
| Скорость намотки (при 70 Гц), об/мин | 0 – 300 |
| Max диаметр катушки после намотки, мм | от 5 до 60 |
| Max высота катушки, мм | 25 |
| Механизм натяжения провода | c помощью ремня (Belt) и с помощью ползунка (Slider) |
| Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | 0,3 |
| Основной двигатель | постоянного тока ½ HP DC |
| Тип трансмиссии механизма намотки | зубчато-ременная |
| Тип датчика счета числа витков | фотоэлектрический |
| Тип размещения | настольный |
| Габаритные размеры, мм: | 600х620х640 |
| Масса станка с блоком управления, кг | 70 |
| Номинальная потребляемая мощность, не более, кВт | 0,5 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 220±10%/50±2% |
| Тип блока управления | с чпу |
| Возможность подключения педали (пуск/стоп) | есть |
| Необходимость фиксации станка | нет |
| Необходимость установки станка на виброопоры | нет |
| Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |
| Тип вывода данных | светодиодный индикатор |
| Тип клавиатуры | кнопочная |

Гарантия на оборудование:

Гарантия на оборудование: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Требования к упаковке:

- Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей обычной практике упаковки и характеру данного товара, установленной международными стандартами и техническими требованиям производителя.

- Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки любым средством транспорта.

- Упаковочный лист должен быть прикреплен к каждому грузовому месту и должен содержать следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).

- Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»

Прочие условия:

- В случае если производитель оборудования является не резидент РФ, поставщик предоставляет документальное подтверждение завода-изготовителя товара о правах своей фирмы-представителя в РФ на проведение пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта и инструктаж персонала заказчика.

- Необходимо предоставить план установки (включая необходимые зоны для обслуживания) с указанием мест подвода необходимых коммуникаций и схемы рабочей зоны с указанием перемещений рабочих органов на предлагаемое к поставке оборудование.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатирующимся, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, не ранее 2021 года выпуска.

- В комплекте поставки оборудования обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования), оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006

- Поставщик осуществляет необходимые пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования. Срок выполнения работ не более 7 календарных дней.

- Отсчет гарантийного срока начинается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Рук. направления сборочная технология					С.М. Короленко

Согласовано:

Начальник цеха 70								А.И. Меньшиков