Техническое задание на подбор оборудования для рядовой намотки

Станок рядовой намотки должен обеспечивать претензионную намотку проводов с малым диаметром и соответствовать следующим требованиям:

- Диаметры наматываемых проводов от 0,03 мм до 0,05 мм;

- Марка провода – ПЭТПдВ-20;

- Габариты намоточных изделий – указаны в мм, на рисунках 1 и 2. Это размеры каркасов, на которые наматываются провода;

- Возможность плавно регулировать скорость оборотов шпинделя, для визуального контроля качества намотки и реагирования на сбои;

- Обеспечивать доступ к проводу, во время намотки (остановка процесса и его продолжение, без сбоя в программе), для зачистки от изоляции;

- Возможность регулирования шага намотки во время процесса;

- Программа станка позволяет проводить корректировку процесса, во время намотки «на лету»;

- При остановке программы на паузу, и проведении её корректировки, возможно её продолжение с места паузы, с запоминанием кол-ва уже намотанных витков, общей длины намотанного провода и т.д.;

- Сохранение программ в памяти станка;

- Возможность копировать программы на внешний Flesh-носитель;

Станок должен иметь следующее дополнительные опции в своем составе:

- Необходимые оправки, которые потребуются для намотки изделий указанные в рисунках 1 и 2;

- Подходящее натяжное устройство для провода;

- Датчик контроля изоляции провода;

- Датчик обрыва провода;

- Педаль, для запуска/остановки процесса намотки;

- Стол под станок с ящиками и нишей под БУ;

- Система лазерного зрения.

Дополнительные условия к приобретению оборудования:

- Доставка до предприятия, включена в стоимость.

- Пуско-наладочные и монтажные работы включены в стоимость.

Рисунок 1

Рисунок 2