Техническое задание

Наименование оборудования: Станок тороидальной намотки

Год производства: не ранее 2020

Основные характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| 1. Физические характеристики |  |
| Габаритные размеры (Д*Ш) не более, мм | 500x600 |
| Масса не более, кг | 50 |
| Электрическая мощность, кВт не более | 1 |
| Электропитание | 220±10%, 50±2Гц |
| 2. Технические характеристики |  |
| Диапазон наматываемого провода (диаметр), мм | 0,05-1 |
| Диапазон сердечника после намотки (внешний диаметр), мм | 3-150 |
| Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки не более, мм | 1 |
| Максимальная высота сердечника после намотки не менее, мм | 25 |
| Контроль шага намотки не хуже, мм | 0,001 |
| Тип привода | Два сервопривода для намоточной головы и стола |
| Максимальная скорость намотки, не менее об/мин | 2300 |
| Диапазон диаметров магазина, мм | 35-150 |
| Возможность подключения к ПК | Да |
| Возможность подключения принтера | Да |
| Наличие типов намотки | - Прогрессивная намотка - Секторная намотка - Непрерывная намотка - Реверсивная намотка |
| Направление намотки | По часовой/ против часовой стрелки |
| Количество комбинируемых голов не менее, шт. | 10 |
| Количество комбинируемых столов не менее, шт. | 5 |

Комплект поставки:

- Шпули для намотки 60/1,4 - 2 шт.

- Шпули для намотки 60/1,6 - 2шт.

- Намоточная голова - 1 шт.

- Комплект направляющих роликов для магазина 60-С/1,2 - 1 шт.

- Роликовый стол - 1шт.

Требования по комплектации оборудования:

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

В комплект поставки оборудования должны входить принадлежности в составе и количестве, необходимом для обеспечения монтажа, выверки, наладки и работы оборудования, а также технический паспорт (описание) оборудования, электрические схемы, и эксплуатационная документация производителя (изготовителя) оборудования на русском языке.

Дополнительные требования:

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемое оборудование должно соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам.

Доставка и пуско-наладочные работы:

Расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставкой на склад Заказчика по адресу г.Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 62Б расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, проведение пусконаладочных работ, подтверждающих заявленные характеристики оборудования, инструктаж и обучение обслуживающего и рабочего персонала на территории Заказчика входят в стоимость оборудования.

Пуско-наладочные работы, инструктаж и обучения обслуживающего и рабочего персонала Заказчика выполняются специалистами Поставщика, гражданами РФ.

Сроки выполнения пуско-наладочных работ, инструктажа и обучения обслуживающего и рабочего персонала определяются Договором. По окончании пусконаладочных работ, подтверждающих заявленные характеристики оборудования, инструктажа и обучения обслуживающего и рабочего персонала сторонами подписывается акт сдачи-приемки оборудования.

Гарантия:

Поставщик производит полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживания оборудования в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок службы - не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оборудования. В течение всего гарантийного срока Поставщик обеспечивает приезд специалистов по гарантийному случаю в течение 5 рабочих дней с даты отправки Заказчиком письменного уведомления, выполненного по средствам электронной почты или телефакса, или почты России.

Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ