|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный технолог |
|  | ____________В.И. Булатов |
|  | ____________2022г. |

Техническое задание

на поставку роторной машины зачистки проводов

для электромонтажного комплекса АО «НПЗ»

- Объект приобретения – роторная машина зачистки проводов.

- Заказчик – Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

- Назначение объекта приобретения -  выполнение технологических операций	по зачистке проводов  от изоляции, в соответствии с техническими требованиями, заданными в конструкторской документации.

- Условия работы объекта приобретения

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура ºC					20±5

- относительная влажность %			не более 80

Роторная машина зачистки проводов должна отвечать требованиям охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности по ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.091-2012; ОСТ 3-12.018-86.

- Требования к техническим характеристикам объекта приобретения

Технические характеристики:

Таблица 1. Требования к эксплуатационным характеристикам роторной машины зачистки проводов.

| Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Виды изоляции проводов | Тефлон Стекловолокно Тканевая изоляция |
| Диаметр жилы провода, мм | от 0,25 до 5,3 |
| Сечение жилы, мм² | от 0,013 до 6,0 |
| Длина зачистки, мм | от 1,5 до 25 |
| Длина частичной зачистки, мм | от 2 до 25 |
| Подкрутка жил | По часовой стрелке и против часовой стрелки |
| Производительность, зачисток/час, не менее | 800 |
| Минимальная длина конца провода, мм, не более | 15,5 |
| Количество ножей, шт. | 4 |
| Обдув ножей | есть |
| Применение | Тонкие провода с жесткой, трудноснимаемой изоляцией |
| Габаритные размеры, (ВхШхГ), мм | Не более 218 × 131 × 400 мм |
| Масса не более, кг | Не более 8,4 |

Гарантия на оборудование:

Гарантия на оборудование: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Требования к упаковке:

- Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей обычной практике упаковки и характеру данного товара, установленной международными стандартами и техническими требованиям производителя.

- Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки любым средством транспорта.

- Упаковочный лист должен быть прикреплен к каждому грузовому месту и должен содержать следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).

- Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»

Прочие условия:

- В случае если производитель оборудования является не резидент РФ, поставщик предоставляет документальное подтверждение завода-изготовителя товара о правах своей фирмы-представителя в РФ на проведение пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта и инструктаж персонала заказчика.

- Необходимо предоставить план установки (включая необходимые зоны для обслуживания) с указанием мест подвода необходимых коммуникаций и схемы рабочей зоны с указанием перемещений рабочих органов на предлагаемое к поставке оборудование.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатирующимся, в том числе в демонстрационных залах и на выставках, не ранее 2021 года выпуска.

- В комплекте поставки оборудования обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования), оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 2.610-2006

- Поставщик осуществляет необходимые пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования. Срок выполнения работ не более 7 календарных дней.

- Отсчет гарантийного срока начинается с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Рук. направления сборочная технология					С.М. Короленко

Согласовано:

Начальник цеха 70								А.И. Меньшиков