ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на поставку «Устройство для перемотки кабеля УПК-22ПРГ с РКУ

или эквивалент (1 единица) на 2023 г.

для Вилюйской ГРЭ».

- Общие сведения.

| № | Наименование | - Данные |
| --- | --- | --- |
|  | Основание приобретения. | План технического перевооружения ВГРЭ на 2023 г. |
|  | Условия эксплуатации. | Устройство должно сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха в диапазоне от –25...+40С. |
|  | Назначение оборудования. | Предназначено для отмотки/намотки кабеля на барабаны. |
|  | Режим работы оборудования | Круглогодичный. |
|  | Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании. | Не приобреталось. |
|  | Сведения о существующих строительных решениях и инженерном обеспечении оборудования. | Не регламентируется. |
|  | Тип изготовления оборудования. | Серийный. |
|  | Год изготовления оборудования не ранее. | 2023 г. |
|  | Сведения о производителях (изготовителе) оборудования. | Инженерно-промышленная группа "СМОЛ" раб.тел. +7-812-648-13-99 (доб. 41) моб.тел.+7-921-970-49-60 http://www.smol-kabel.ru/ atukina@peremotka.ru 8126481399@mail.ru и другие производители. |
|  | Срок ввода оборудования в эксплуатацию. | 3 квартал 2023 г. |

- Общие технические характеристики.

| № | Наименование | Данные | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка (модель) оборудования. | Устройство для перемотки кабеля УПК-22ПРГ с РКУ или эквивалент. | Проведение комплекса мероприятий по эксплуатации и обслуживанию геофизических кабелей. Смотка-размотка жесткого кабеля. |
|  | Производительность оборудования. | Диапазон скорости намотки от 3 до 40 оборотов в минуту. Разматываемые кабели- от 4,0 мм до 22,0 мм. Типоразмеры применяемых кабельных барабанов с 16А по 22 номера. Массой, не менее - 3000 кг. |  |
|  | Тип привода. | Электрический. |  |
|  | Напряжение, мощность привода. | Электропитание должно осуществляться переменным током частотой (50±1)Гц, напряжением 380 В. Мощность не менее 5 кВт. |  |
|  | Габаритные размеры. | Не более 3500х2000х2700 мм. |  |
|  | Масса. | Не более – 1000 кг. |  |
|  | Конструктивное исполнение. | - Приемная стойка оснащена гидравлическим подъемником, для подъема и опускания барабанов с кабелем, что позволяет производить перемотку без привлечения грузоподъемных механизмов. - Устройство для перемотки кабеля и раскладчик оснащены мотор-редуктором. Наличие преобразователя частоты позволяет плавно изменять скорость намотки от 3 до 40 оборотов в минуту. - Наличие опции остановки при достижении запрограммированной длины. - Наличие кабелеукладчика РКУ обеспечивает равномерную укладку отматываемого кабеля. - Раскладка кабеля происходит под управлением оператора. - Специальное климатическое исполнение с нагревателем мотор-редуктора для эксплуатации под навесом при минусовых температурах. - Система фиксации барабана при остановке. |  |
|  | Срок службы оборудования и основных рабочих органов. | Срок службы не менее 6 лет. |  |
|  | Автоматизация и программное обеспечение | Не требуется. |  |
| 2.10 | Значение класса энергетической эффективности. | Не регламентируется. |  |
| 2.11 | Удельный расход энергетических ресурсов на единицу производимой продукции. | Не регламентируется. |  |
| 2.12 | Параметры электроснабжения потребителей. | Сеть переменного тока 220В. для электродвигателя 380В. |  |

3. Комплектность поставки.

| 3.1 | Вспомогательное оборудование | - Дополнительный съемный вал d 48мм для 8 номера кабельных барабанов. - Барабан металлический ТБ 1.7 – 2 шт. - Измеритель длины кабеля ИДМ-65ПВР или эквивалент. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Оборудование системы управления (силовые щиты и щиты РLС). | - Распределительная коробка. - Электрощитом с устройством защитного отключения. |
| 3.3 | КИПиА. | Пульт управления и контроля скорости "холодного исполнения". |
| 3.4 | Кабельно-проводниковая продукция. | Не требуется. |
| 3.5 | Дополнительные опции. | 1.Защитный чехол из ПВХ. |
| 3.6 | Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования. | - ЗИП – 1шт. - Огнетушитель – 1шт. |
| 3.7 | Запасные части и расходные материалы не входящие в стоимость оборудования. | Нет. |
| 3.8 | Документация (на русском языке). | - Сертификаты предприятий изготовителей. - Паспорта. - Руководство по эксплуатации; - Руководство-паспорт на ИДМ-65ПВР. - Сведения о содержании драгоценных металлов. |
| 3.9 | Монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы выполняемые поставщиком оборудования. | Не требуется. |
| 3.10 | Обучение обслуживающего персонала поставщиком оборудования. | Не требуется. |
| 3.11 | Гарантийные обязательства изготовителя. | Гарантийный срок на продукцию составляет 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. |