ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение и область применения.

2. Технические требования.

3. Требования к надежности.

4. Документация, передаваемая заказчику.

5. Приложение (Технические параметры для магнитопроводов).
1. Назначение и область применения.

Станок предназначен для полуавтоматической навивки тороидальных сердечников магнитопроводов из электротехнической стали по заданным параметрам.
2. Технические требования.

2.1. Станок должен включать в себя следующие узлы:

- Узел размотки
- Узел натяжения ленты 

- Узел резки 

- Узел навивки 

- Сварочный модуль

- Оправки 

2.2.  Технические параметры узла размотки:
	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ

	Ширина ленты, мм
	10-200  

	Внутренний диаметр рулона, мм
	300-550

	Максимальный внешний диаметр рулона, мм
	1300

	Максимальный вес рулона, кг
	500


2.2. Технические параметры узла навивки:
	ПАРАМЕТР
	ЗНАЧЕНИЕ

	Тип материала
	Сталь холоднокатанная анизотропная текстурированная кремниевая с термостойким электроизоляционным покрытием

	Толщина ленты, мм
	0,23 – 0,35

	Ширина ленты, мм
	10-200

	Внутренний диаметр магнитопровода, мм
	105

	Максимальный внешний диаметр магнитопровода, мм
	760


2.3. Оправки: 
Намоточные оправки предназначены для работы на станке полуавтоматической навивки тороидальных сердечников. 
2.4. Требования к надежности.

2.5. Конструкция  станка для намотки магнитопроводов  должна обеспечивать удобство эксплуатации и безопасность работы обслуживающего персонала, быть ремонтопригодной,.

2.6. Гарантийный срок работы – 3 года.

2.7. Расчетный срок эксплуатации – 10 лет до капремонта.

3. Документация, передаваемая заказчику.

3.1. Паспорт.

3.2. Руководство по эксплуатации.

3.3. Ведомость запасных частей и быстроизнашиваемых деталей.
3.4. Чертеж на оправку.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические параметры  для магнитопроводов 

	Магнитопровода, 3408

	Изделие
	внутренний диаметр, d мм
	Внешний и диаметр, D мм
	Стандартная высота, Н мм

	1
	105 (допуск +4)
	175 (допуск -4)
	10,15,20,30,40,50,60,100

(допуск ±1)



	2
	150 (допуск ±1)
	236 (допуск ±1)
	

	3
	161 (допуск +4)
	249 (допуск -4)
	

	4
	165 (допуск ±2)
	310 (допуск ±2)
	145 (допуск +0,4)

	5
	168 (допуск +4)
	244 (допуск -4)
	10,15,20,30,40,50,60,100

(допуск ±1)

	6
	176 (допуск +4)
	268 (допуск -4)
	

	7
	190 (допуск +2)
	660 (допуск +2)
	50 (допуск +0,4)

	8
	200  (допуск +4)
	316 (допуск -4)
	10,15,20,30,40,50,60,100

(допуск ±1)



	9
	260 (допуск +4)
	398 (допуск -4)
	

	10
	270 (допуск +4)
	398 (допуск -4)
	

	11
	298 (допуск +4)
	398 (допуск -4)
	

	12
	410 (допуск +4)
	550 (допуск -4)
	

	13
	670 (допуск +4)
	760 (допуск -4)
	


