УТВЕРЖДАЮ
Зам.технического директор- 
Главный технолог


 ____________ В.В. Пятунин

«__»_________ 2023 г.
Техническое задание на приобретение станка намоточного для намотки корпус с обмоткой МЖИГ.301126.013 изд. тормоз рельсовый.
1. Наименование и назначение оборудования, которое должно включать в себя:
1. Станок для рядовой намотки;
2. Приспособление (оправка) для установки корпуса (каркаса);
3. Механизм раскладки для раскладывания провода вдоль оси намотки
4. Инерционное смоточное устройство, предназначенное для закрепления барабана (вес до 200 кг) с проводом (прямоугольный провод ПСДТ-Л 1,5х4,0) и смотки с него при намотке;
5. Формующе-натяжное устройство;
6. Блок управления;
7. Педаль «пуск-стоп»;

8. Педаль «Заправка».
	№

п/п
	Наименование по​ка​зателя
	Требуемое значение
	Предложение участника раз​мещения заказа
	Примечание

	2.
	Требование к комплектности поставки

	2.1
	В комплектность поставки  должны входить:
	Базовая комплектация
	
	

	
	
	1. Станок намоточный 

2. Приспособление (оправка) для установки корпуса (каркаса);
3. Механизм раскладки
4. Инерционное смоточное устройство, предназначенное для закрепления барабана (вес до 200 кг) с проводом (прямоугольный провод ПСДКТ-Л 1,5х4,0) и смотки с него при намотке;

5. Формующе-натяжное устройство;
6. Блок управления;
7. Педаль «пуск-стоп»;

8. Педаль «Заправка».
119297 г. Москва, ул. Родниковая, д.7

www.namotka/com
тел./факс: (499)730-9818 (19)

факс: (495)181-51-34


	
	

	2.2
	В комплекте по​ставщик должен предоставить сле​дующую докумен​тацию
	Руководство по эксплуатации станка намоточного на русском языке.
	
	

	
	
	Руководство по сервисному обслу​живанию (на русском языке);
	
	

	2.3
	Наличие сертификатов на все поставляемое оборудова​ние, материалы.
	
	

	2.4
	Возможность послегарантийного обслуживания постав​ленного оборудования. Условия послегарантийного об​служивания оговариваются отдельно.
	
	

	3.
	Требования к станку намоточному 

	3.1
	Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В
	380
	

	3.2
	Мощность ,кВт
	2,5
	

	4.
	Технические характеристики станка намоточного 

	4.1
	Технические характеристики станка намоточного должны быть не хуже характеристик, приведенных ниже:
	
	

	4.1.1
	Сечение наматываемого провода, мм
	1,5х4,0
	

	
	Диаметр наматываемого провода, мм
	3
	

	4.1.2.
	Регулируемые обороты вала намотки, об/мин
	0-50
	

	4.1.3
	Максимальный диаметр намотки, мм.
	1500
	

	4.1.4.
	Счетчик числа витков
	Электронный, реверсивный с памятью данных
	

	4.1.5.
	Задаваемое число витков намотки
	 От 0,1 до 99999,9
	

	4.1.6
	Дискретность счета
	0,1 витка
	

	4.1.7
	Максимальная масса оправки вместе с каркасом и обмоткой, кг
	100
	

	4.1.8
	Управление
	Ручное, автоматическое
	

	4.1.9
	Механизм раскладки
	Равномерная раскладка:
Число рядов-8

Число витков в ряду-11

Намотка рядовая
	

	4.1.10
	Механизм раскладки
	Регулировка шага намотки
	

	4.1.11
	Зона раскладки, мм
	До 200, с возможность регулировки
	

	4.1.12
	Технологический цикл, включая установку каркаса и снятие готовой детали со станка, мин
	15
	

	5.
	Требования к поставке оборудования

	5.1
	Срок поставки оборудова​ния с момента заключения контракта на условиях DDP город  Сарапул, Удмуртия
	3 месяца
	
	

	6.
	Требования к вводу оборудования в эксплуатацию

	6.1
	Монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и сер​висное обслуживание по​ставленного оборудования на территории Заказчика осуществляется специали​стами авторизованной фирмы от фирмы производите​ля в Российской Федерации
	1 месяц
	
	

	6.2
	При вводе оборудования в эксплуатацию поставщик обязуется изготовить на своей территории и на территории заказчика  (АО СЭГЗ) по 10 штук секций согласно прилагаемого эскиза с последующим проведением геометрических замеров.
	необходимо
	
	

	7.
	Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации про​дукции.

	7.1
	Поставленное оборудование должно быть новым, ранее не использованным по на​значению.
	необходимо
	
	

	7.2
	Гарантия на поставленное оборудование с даты ввода оборудования в эксплуата​цию, не менее
	12 месяцев
	
	

	7.3
	Все поставленное программное обеспечение должно иметь годичную поддержку, включающую бесплатное представление новых версий


	необходимо
	
	

	8.
	Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемого оборудова​ния

	8.1
	В объем поставки должен быть включен комплект ЗИПа и расходных материа​лов для обеспечения работы поставляемого оборудова​ния по согласованию с За​казчиком в течение не менее 
	24 месяца
	
	

	9
	Наличие сертификата авто​ри​зованного поставщика
	необходимо
	
	


Зам. главного технолога




В.П. Стамиков
Начальник цеха 14 




          М.Ю. Бажин
PAGE  
3

