УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» __________ В.В.Быков «____» ___________ 2021 г.

Год поставки « 2023 »

количество « 1 единица »

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку намоточного станка СНС-7.0-600

- Общие требования.

Секционный намоточный станок СНС-7.0-600 предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов (тонкий провод и шинки) с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,1 до 5 мм. На каркасы диаметром до 500 мм позволяет мотать шинку 50 мм2. Возможности станка позволяют производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок предназначен для намотки обмоток высокого трансформаторов мощностью до 3 габарита (6 группа 1600-2500 кВ-А, класс напряжения 35 кВ).

Для перемещения каретки раскладчика применяется зубчато-ременная передача. По сравнению с реечной она более бесшумная, долговечная, не требует смазки.

Технические характеристики

| Диаметр наматываемой проволоки (диапазон), мм | 0,1-5 |
| --- | --- |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного) не более, мм2 | 50 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 500 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 50 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | 0,001 |
| Ширина раскладки, мм | 600 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более мм | 1800х1200х1700 |
| Вес станка не более, кг | 500 |
| Номинальная потребляемая мощность не более, кВт | 3,5 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 380/50 |

- Показатели надежности

Срок службы станка лет, не менее 7лет

Работоспособность станка должна обеспечивается при температуре  окружающей среды в пределах от +10ºС до +30ºС.

- Комплект поставки станка:

| комплектность | Механизм намотки; Задняя бабка; Механизм раскладки; ФНУ 30х50; Блок управления; Защитный экран; Педаль «Заправка»; Педаль «Стоп»; Педаль «Скорость»; Лампа освещения; Компьютер-моноблок; Компьютерная клавиатура; Программное обеспечение; Дополнительные опции и оснащение: - ФНУ-2,0 Фрикционное натяжное устройство предназначено для натяжения проводов диаметром от 0.5 до 2.0 мм при намотке электрокатушек; Оправка под изделие заказчика. |
| --- | --- |

- Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагается следующие документы:

- паспорт

- комплект схем электрических

- инструкция по эксплуатации

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

5. Гарантии

Срок гарантии 12 месяцев с момента  ввода станка в эксплуатацию.

6. Дополнительные условия

В стоимость оборудования должно входить обучение персонала предприятий, гарантийное обслуживание.

Наличие у поставщика сервисной службы для обслуживания данного оборудования.

Заместитель начальника  технического 					       А.В.Ершов

Олексенко А.М., ЗСБДКРЭ

2-20-64