|  | Трубопровод рабочий ТР 01 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=5,7 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопровод рабочий ТР 02 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=4 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 52 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 03 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=4,945 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 250х300, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=0,43 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 44 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 04 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=5,95 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 162 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 05 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=2,945 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=0,93 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 198 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 06 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4,05 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 464 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 07 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 1048 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 08 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=3,6 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 112 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 09 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=4,9 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 10 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 010 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6, L=5,85 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 192 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 011 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=3 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 72 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 012 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=3,9 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 306 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 013 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=2,945 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=0,93 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 10 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 014 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=6,37 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 4 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 015 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=6 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 20 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 016 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=6 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 202 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 017 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=4,555 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 250х300, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=1,32 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 48 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 018 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=3,225 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=0,65 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 160 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 019 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=4,7 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 20 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 020 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=4,995 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 250х300, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=0,88 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 334 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 021 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=5,145 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 250х300, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=0,43 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 10 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 22 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=5,075 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 250х300, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=0,5 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 023 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=3,2 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 280 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 024 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=4,06 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 025 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=2,895 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=1,63 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 026 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=5,885 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 10 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 027 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=4,5 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 250, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 250-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 24 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 028 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=4,15 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 029 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=6,75 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 250, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 250-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 14 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 030 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=6,1 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 031 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4,76 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 032 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=3,5 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 250, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 250-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 4 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 033 | Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=5,1 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 034 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4,95 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 035 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=3,595 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=0,83 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | KUR.0110.10URA.0.AS.TB0012/17.1 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 036 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4,9 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 16 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 037 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=0,845 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=3,43 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 250, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 250-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 038 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=5,4 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 039 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 200, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 200-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 336 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 040 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=2,6 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 200, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 200-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 041 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=4,4 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 12 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 042 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=0,825 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=5 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 16 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 043 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=3,8 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 4 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 044 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=6,8 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 148 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 045 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=4,95 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 200, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 200-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 046 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=3,1 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 047 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=3,7 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 16 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 048 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=4,9 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 40 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 049 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=5,8 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 24 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 050 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 256 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 051 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=2,9 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 204 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 052 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=4 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 40 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 053 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=5,2 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 054 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=3 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 16 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 055 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=4 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 16 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 056 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=6 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 72 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 057 | Труба стеклопластиковая DN 300, SN 5000, PN 6, L=5,43 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 300, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 300-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 20 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 058 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, L=1,345 м GRP FLOWTITE тип FP. Редукция стеклопластиковая концентрическая DN 200х250, SN 5000, PN 6, L=0,125 м. Труба стеклопластиковая DN 250, SN 10000, PN 6, L=4,23 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 250, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 24 |
|  | Трубопровод рабочий ТР0 59 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=4,95 м GRP FLOWTITE тип FP. Муфта стеклопластиковая DN 200, SN 5000, PN 6 GRP FLOWTITE тип FPC | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 24 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 060 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=3,4 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 200, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 200-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 8 |
|  | Трубопровод рабочий ТР 061 | Труба стеклопластиковая DN 200, SN 10000, PN 6, с заглушкой на конце, L=4,35 м GRP FLOWTITE тип FP. Фланец свободный стальной DN 200, SN 5000, PN 6 в комплекте с уплотнительным кольцом. Фланец ответный для фланца 200-10-01 | AKU.20-141. 00SRP11AW001 | шт | 4 |