Техническое задание на изготовление быстроходного намоточного станка

Заказчик: цех № 31 Филиала КЧХК АО «ОХК УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке

| Взрывозащищенное исполнение оборудования | Нет |
| --- | --- |
| Температура внутри помещения, °С | 19-25 |
| Максимально допустимые габариты станка, мм |  |
| Длина | 1500 |
| Ширина | 1300 |
| Высота (от поверхности тележки) | 1700 |
| Максимальная масса, кг | 250 |
| Диапазон сечения применяемых проводников круглого сечения, мм2 |  |
| Минимальное | 0,5 |
| Максимальное | 2,5 |
| Минимальный диапазон средней длина витка, мм | 250…1320 |
| Минимальный диапазон хода каретки, мм | 300 |
| Регулирование оборотов вращения шпинделя | Бесступенчатое |
| Счетчик витков | да |
| Параметры питающей сети | 3ф. 380 В |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5 |
| Автоматическая намотка заданного количества витков | Да |
| Автоматическое отключение станка после намотки | Да |
| Автоматическая раскладка провода с поддержанием требуемого натяжения | Да |

1. Назначение: Изготовление катушек для всыпных обмоток статоров электродвигателей отечественного и импортного производства из провода круглого сечения.

2. Станок работает в отапливаемом помещении без присутствия агрессивных веществ.

3. В комплект станка должна входить планшайба с регулируемым шаблоном для намотки катушек различной конфигурации.

4. Запрос дополнительной информации о Заказчика опросным листом Поставщика.

5. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

6. Документация, поставляемая с оборудованием:

- паспорт станка;

- руководство по эксплуатации станка;

- необходимые сертификационные документы;

- паспорта или руководства по эксплуатации составных частей не собственного изготовления.

7. Доставка до площадки заказчика за счет поставщика.

8. Предварительная приемка станка после изготовления на площадке изготовителя.

9. Продавцом является организация-изготовитель или её дочернее-зависимое общество.

10. Оплата продукции в течение 30 календарных дней после поставки продукции.

Заместитель начальника ЦРЭ                                                                                  В.М. Овечкин