УТВЕРЖДАЮ

Директор дирекции ремонтного комплекса

__________А.В. Попов

«____» ______________	2018 г.

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Управление по организации сервисного обслуживания

Электроремонтный цех

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку станка  для намотки катушек СН-5

Начальник Управления по организации

сервисного обслуживания							    Д.С. Васильев

Начальник Электроремонтного цеха						А.В. Припадчев

- Основные технические требования.

Станок предназначен для   изготовления (намотки)  всыпных обмоток электродвигателей постоянного и переменного токов. Станок эксплуатируется в закрытом помещениях, при температуре окружающей среды от +14 С до +40 С.

Станок должен соответствовать следующим требованиям и техническим характеристикам:

| Базовые технические характеристики |  |
| --- | --- |
| - Диаметр наматываемого провода, мм | 0,5-1,9 |
| 3. Максимальное расстояние между формообразующими(мм) | 1300 |
| 4. Минимальное расстояние между формообразующими(мм) | 80 |
| 5. Регулируемые обороты вала намотки, об/мин | 0-160 |
| 6. Намотка разновитковых секций | да |
| 7. Масса оправки с обмоткой, кг | 100 |
| 8. Дискретность счета числа витков | 0,1 |
| 9. Зона раскладки, мм | 300 |
| 10. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1800х1200х1700 |
| 11. Напряжение/частота питания, в/Гц | 380/50 |
| 12. Тип размещения | напольный |
| 13. Тип электрозащиты IP | 44 |
| 14. Максимальное задаваемое число витков намотки | От 0,1до 99999,9 |
| 15. Наличие счетчика витков(электронный, реверсивный, с долговременной памятью данных) | Да |
| 16. Наличие блока управления с возможностью вбития числа витков | Да |
| 17. Наличие нитеводителя | Да |
| 18. Наличие защитного экрана(на вращающихся частях станка) | Да |
| 19. Наличие системы реверс (вращение планшайбы и счетчика витков) | Да |
| 20. Наличие лампы освещения рабочей зоны | Да |
| 21.Наличие второй оправки для намотки обмотки с длиной витка от 200мм-1600мм | Да |
| 22. Возможность замены шаблонов на оправке. | Да |
| 23. Наличие упоров,в местах крепления шаблонов на оправке, для исключения уменьшения длины витка на самой длинной части шаблона | да |
| 22. Управление(ручное, автоматическое) | Да |

-  Станок должен отвечать требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 12.1.019-79.

- Станок должен обеспечивать безаварийную остановку процесса обработки при внезапном отключении электропитания или выходе из строя агрегатов и узлов станка, отвечающих за безопасность и надёжность его работы.

- Уровень вибрации работающего станка не должен превышать требований ГОСТ 12.1.012-90,

- В станке должны быть предусмотрены блокировочные устройства, обеспечивающие безопасность персонала.

-  В станке должно быть исключено самопроизвольное включение при восстановлении внезапно исчезнувшего напряжения электропитания.

-  Станок должен соответствовать требованиям технической эстетики. Цвета сигнальные и знаки безопасности - по ГОСТ 12.4.026-76.

- Комплектация станка.

| 3.1 | Рама станка |
| --- | --- |
| 3.2 | Механизм намотки |
| 3.3 | Механизм раскладки |
| 3.4 | Формовочно-натяжное устройство |
| 3.5 | Блок управления |
| 3.6 | Блок управления с кожухом и соединительными кабелями |
| 3.7 | Подставка под блок управления для крепления к станку |
| 3.8 | Педаль «Пуск-Стоп» |
| 3.9 | Подвижный защитный экран |
| 3.10 | Станок должен быть оборудован ключом – маркой для предотвращения несанкционированного включения (электрическая часть замка-выключателя собирает цепь управления станка). |
| 3.11 | Безынерционное смоточное устройство для 15 катушек-1 шт |
| 3.12 | Комплект быстроизнашиваемых запчастей – 1 шт. |
| 3.13 | Паспорт |
| 3.14 | Комплект схем электрических |
| 3.15 | Две оправки:1) для длины витка от 1600-2300мм ;2) для длины витка от 200-1600мм. |
| 3.11 | Шаблоны для равношаговыхы всыпных обмоток (15 комплектов-в соответствии с приложением №1) |
| 3.12 | Шаблоны для концентрических всыпных обмоток (7 комплектов в соответствии с приложением №1) |
| 3.13 |  |
| 3.14 |  |
| 3.15 |  |
| 3.16 |  |

- Техническая документация, поставляемая со станком.

- Паспорт  и инструкция по эксплуатация станка.

- Чертёж и кинематическая схема станка.

- Комплект электрических схем.

- Руководство оператору станка.

- Чертежи быстро изнашиваемых деталей.

- Монтажные чертежи.

- Руководство по ремонту и техобслуживанию.

Начальник участка

по восстановлению электрооборудования						С.М. Пастухов

ВЫПИСКА ИЗ ГОСТ 24444-87

К каждой единице оборудования в общем случае должна прилагаться документация, включающая:

- паспорт или формуляр и инструкцию по монтажу по ГОСТ 2.601-2013

- комплектовочные и упаковочные ведомости;

- сборочный чертеж оборудования и его составных частей (при транспортировании оборудования частями) по ГОСТ 2.109-73;

- монтажный чертеж, кроме изделий, на которые такие чертежи не разрабатываются, по ГОСТ 2.109-73;

- схемы (гидравлические, пневматические и др.) по ГОСТ 2.701-2008;

- рабочие чертежи, паспорта, сертификаты и др. на трубопроводы, материалы и детали для их изготовления, необходимые для оформления документации о сдаче трубопроводов органам государственного надзора.

Перечень нормативных документов, используемых при проектировании и поставке

оборудования:

- ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и оборудования»;

- ФЗ 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Технический Регламент о безопасности зданий и сооружений (Ф3-384);

- ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности;

- ГОСТ 2[1]. 102-2013 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ 2.413-72 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации изделий, изготовляемых с применением электрического монтажа;

- ГОСТ 2.120-2013 ЕСКД. Технический проект;

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.