УТВЕРЖДАЮ

Директор по промышленно-

технической политике и развитию

____________________ О.Г. Чичин

«____» _____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(на закупку)

В соответствии с бизнес-планом инновационного проекта «Создание     производства нового поколения автомобильных компонентов, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники» подлежит закупке новый, не бывший в эксплуатации, серийно                   выпускаемый, не старше 2023г. комплекс оборудования для  намотки статора  генератора (далее – Оборудование).

- Количество:  1 (одна) единица

- Место поставки товара:  ул. Даумана, 95, 222120, Республика          Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ОАО «БАТЭ» - управляющая компания          холдинга «Автокомпоненты».

- Подкатегория ОКРБ 007-2012:

26.51.66.200 – Стенды испытательные;

28.41.31.400 - Машины и прессы гибочные, кромкогибочные, правильные с числовым программным управлением для обработки металлов (кроме изделий из  листового материала);

28.41.33.850 - Прессы гидравлические без числового программного    управления прочие.

- Срок поставки: 2023г.

- Назначение: оборудование должно быть предназначено для                изготовления статора.

Годовая программа выпуска статоров: 19 400 шт.

- Требования, предъявляемые к оборудованию:

6.1 В состав комплекса должно входить оборудование выполняющее       следующие операции:

- изолирование пакета статора;

- намотка, всыпка (вставка) медного провода в пакет статора и                 изолирование намотки (заклиновка пазов) статора;

- формовка статора в окончательный размер;

-  контроль целостности межвитковой и корпусной изоляции статоров.

    - Требования к оборудованию выполняющему изолирование      пакета статора:

- Оборудование должно выполнять функции: подача изоляции,               складывание, резка, штамповка, вставка в паз статора.

- Оборудование должно выполнять вставку изоляции в – 36 шт. слотов.

- Оборудование должно быть оснащено функцией автоматической            остановки в случае замятия бумаги.

- Оборудование должно быть оснащено ЖК дисплеем (сенсорный) для     вывода всей информации при выполнения операции и для наладки.

- Оборудование должно запоминать программы резки изоляции, не менее 10.

- Включение оборудования должно осуществляться путем нажатия кнопки.

- Кромка разрезанной изоляционной бумаги должна быть аккуратной, без повреждений и заусенцев.

- После выполнения операции на поверхности статора не должно быть     деформации,  пластины статора не должны быть направлены вверх после  вставки изоляции.

Пакет статора

    - Требования к намотке, всыпке медного провода в пакет статора, изолированию намотки (заклиновке пазов) статора:

- Оборудование должно обеспечивать намотку проволоки диаметром         (от 0,85 до 1,5) мм;

- Оборудование должно выполнять одинарную намотку;

- Оборудование должно выполнять намотку обмотки, вставку намотки в статор и изолировать (заклинивание пазов) статора автоматически.

- Оборудование должно производить одновременно вставку обмотки и   изолирование (заклинивание пазов) обмотки.

- Оборудование должно иметь функцию резки изоляции;

- Оборудование должно обеспечивать подачу изоляции в 36 слотов

- Оборудование должно быть оснащено функцией автоматической           диагностики поломок.

- Оборудование должно обеспечивать сохранность изоляции                  эмалированного провода;

- Оборудование должно обеспечивать качественную намотку и                перестановку обмотки не повреждая изоляцию статора, статор не должен быть    деформирован, пластины железа статора не должны быть направлены вверх.

Схема намотки:

    - Требования к формовке статора:

- Оборудование должно обеспечивать формование лобовых частей статора в соответствии с требованиями чертежа в окончательный размер (внутренний      диаметр, наружный диаметр, высота).

- Оборудование должно обеспечивать сохранность эмали медной             проволоки после формования.

- Оборудование должно обеспечивать сохранность изоляции, она не должна повреждаться и смещаться.

- Оборудование должно исключать деформацию или расслоение статора, пластины статора не должны быть направлены вверх.

- Оборудование должно включаться путем одновременного нажатия 2-х кнопок.

6.1.4 Требования к установке контроля целостности межвитковой и корпусной изоляции статоров:

- Оборудование должно производить одновременную проверку статора на наличие короткого замыкания на корпус и проверку статора на наличие виткового замыкания в фазах обмотки.

- Оборудование должно измерять фактическое сопротивления обмоток    статора с отображением фактической разницы сопротивлений в Ом.

- Оборудование должно быть оснащено функциями автоматической          самокалибровки и тестирования.

- Оборудование должно иметь жесткое крепление зажимов,                    предназначенных для крепления наконечников фаз статора.

- Оборудование должно производить проверку статоров с количеством фаз от 3–х до 5-ти.

- Оборудование должно обладать внутренней памятью для хранения          результатов проверок статоров с указанием модели статора, даты проверки и       временем проверки. Результаты измерений должны сохраняться в течение года.

- Общие требования к закупаемому оборудованию:

7.1 Оборудование должно обеспечивать безопасные условия работы по   существующим нормам техники безопасности;

7.2 Оборудование должно иметь защитные кожухи и ограждения;

7.3 Оборудование должно  соответствовать современным требованиям к внешнему виду и эргономичным требованиям к рабочим местам;

7.4 Оборудование должно быть серийно изготавливаемым (не являться                             экспериментальным или опытным образцом);

7.5 Требование о представлении декларации о соответствии действующим в РБ техническим нормативным правовым актам (ТР ТС 010/2011 «Безопасность   машин и оборудования»), стандартам по безопасности и охраны окружающей среды, обеспечивающие надежную и безопасную работу оборудования в течение всего жизненного цикла.

8. Технические требования к закупаемому оборудованию.

| № п/п | Технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Масса машины: Машина для вставки изоляционной бумаги Машина для намотки волн и вставки намотки Машина для формования Машина для испытания статоров | ≈ 550 кг ≈ 850 кг ≈ 1000 кг - |
| 2 | Номинальное напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 380 |
| 3 | Номинальная частота питающей сети, Гц | (50-60) Гц (три фазы, четыре провода) |
| 4 | Наличие освещения рабочей зоны | да |
| 5 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 4 |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | Температура окружающей среды – от +5° С до +35 °С, относительная влажность – не более 80 % при 25°С |  |
| 7 | Управление | кнопочное |
| 8 | Тип машины | напольная |

9. Требования к надежности оборудования:

9.1 Наработка на отказ - 15000 часов;

9.2 Срок службы, не менее - 8 лет;

9.3 Срок службы между ремонтами, не менее - 4 года.

- Требования к упаковке и маркировке:

Оборудование должно отгружаться в стандартной упаковке,                        соответствующей характеру поставляемого Оборудования и обеспечивающей его  сохранность во время транспортировки и разгрузки.

| Главный инженер | _______________ | А.И. Васильев |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника СП | _______________ | В.О. Раменчик |
| Заместитель главного инженера – главный технолог | _______________ | Д.В. Мицкевич |
| Начальник управления – главный механик | _______________ | В.В. Волковец |
| Начальник управления – главный энергетик | _______________ | А.Н. Кукушкин |
| Начальник ЦТРиИ | _______________ | М.Л. Обиратко |
| Начальник ОТПП УГТ | _______________ | Ю.Ю. Кушнер |
| Начальник БТС УГТ | _______________ | А.А. Кудревич |
| Ведущий инженер-технолог УГТ | _______________ | Т.А. Киселева |