Техническое задание

Необходимо спроектировать и поставить рабочие места для рядовой намотки катушек в количестве 2-х шт с комплектацией:

- Станок для рядовой намотки катушек со следующими техническими требованиями:

  - Диаметры намоточных проводов от 0,025 мм до 1,5 мм;

  - Возможность установки 2-3 натяжителя на станок;

  - Количество витков от 56 до 44000;

  - Возможность задавать программу намотки (ЧПУ);

  - Скорость намотки максимум  20 сек;

  - Чертежи катушек с габаритами в приложении А;

- Стол из алюминиевого профиля высотой не более 800 мм, обеспечить размеры столешницы с установкой намоточного станка и места для пайки выводов катушек, рисунок 1 приложения Б;

- Установить за рабочим столом, подставку для катушек с проводами, в количестве 5 штук, рисунок 1 приложения Б;

- Под столом предусмотреть подставку для ног, рисунок 2

приложения Б;

- Обеспечить рабочее место паяльником с терморегулятором

мощностью 110 Вт, держателем паяльника, держателем припоя

ПОВи 0,5, ТУ 48-0220-40-90,  и флюса ЭЛ-55, рисунок 3 приложения Б

- Установить на рабочий стол поворотный держатель для пайки проводов к выводам катушки, установить на держатель огнеупорный материал на подставку под паяльное место, рисунок 3 приложения Б;

- Предусмотреть установку вытяжного устройства СОВПЛИМ LF-300;

- Изготовить и отработать оснастку, для установки корпусов катушек, в станок рядовой намотки (чертежи корпусов в приложении А);

- Установить местное, светодиодное освещение, на каждое рабочее место, с выключателем;

- Предусмотреть дополнительные розетки, в количестве 3 шт.

Руководитель направления							Попов Д.Д.