Техническое задание на поставку обмоточной машины

| № | Наименование товара | Описание товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обмоточная машина ОМ-1 или эквивалент | Назначение: для обмотки (наложения) лент различных материалов на кабельный сердечник. Состав машины: 1. Отдающее устройство КОУП-1000 (или эквивалент): не менее 1 шт. 2. Компенсатор КР-135-10 (или эквивалент): не менее 1 шт. 3. Лентообмотчик центральный ОЦЭ-40 (или эквивалент): не менее 1 шт 4. Тяга гусеничная ТГ-1000 (или эквивалент): не менее 1 шт. 5. Измеритель длины ЗАСИ-20М (или эквивалент): не менее 1 шт. 6. Приемное устройство КПУП-1000 (или эквивалент): не менее 1 шт. 7. Электрооборудование и система управления: не менее 1 шт. Технические характеристики основных узлов машины: Отдающее устройство КОУП-1000 (или эквивалент): Назначение: приводное отдающее устройство консольного типа спневматическим зажимом катушки и моторизированным подъемом катушки предназначено для отмотки провода ли кабеля и может применяться в составе обмоточной машины, переточной линии или другого технологического оборудования. Технические характеристики: Диаметр щеки барабана, мм: не менее 630÷1000 Диаметр шейки барабана, мм: не менее 355 Внешняя ширина барабана, мм: не менее 400-750 Центральное отверстие, мм: не менее 106 Вес барабана, кг: не более 1000 Установленная мощность привода, кВт: - привод барабана: не менее 3,0 - привод подъемника: не менее 1,1 Габаритные размеры, м: не менее 1,9х1,9х1,5 Приемное устройство КПУП-1000 (или эквивалент): Назначение: приемное устройство консольного типа с пневматическим зажимом катушки и моторизированным подъемом катушки предназначено для намотки провода или кабеля и может применяться в составе обмоточной машины, перемоточной линии или другого технологического оборудования. Обеспечивает равномерное распределение провода на приемной катушке. Потоянный шаг раскладки провода обеспечивается системой управления. Для ограничения хода каретки раскладчика установлены не менее два индуктивных (аварийных) датчика. Технические характеристики: Диаметр щеки барабана, мм: не менее 630÷1000 Диаметр шейки барабана, мм: не менее 355 Внешняя ширина барабана, мм: не менее 400-750 Центральное отверстие, мм: не менее 106 Вес барабана, кг: не более 1000 Установленная мощность привода, кВт: - привод барабана: не менее 3,0 - привод подъемника: не менее 1,1 - раскладчик: не менее 0,3 Шаг раскладки провода, мм: не менее (от 0,5 до 10 мм) Дискретность задания шага раскладки, мм: не более 0,1 Габаритные размеры, м: не менее 1,9х1,9х1,5 Лентообмотчик центральный ОЦЭ-40 (или эквивалент): Тип: центральный Диаметр обрабатываемых жил, мм: не менее (от 4 до 10) Диаметр проходного отверстия в центральной трубе обмотчика, мм: не менее 19 Запас кружков с лентой, мм: не менее 400 Шаги обмотки, мм: не менее (от 10 до 60) Дискретность задания шага обмотки, мм: не более 0,1 Количество лент, одновременно размещаемых в обмотчике, шт: не менее 1 Материал лент: нетканое полотно, ткань полиэфирная электропроводящая, ПВХ ленты, алюмополимерная фольга, лента полиэтилентерефталатная и др. Размеры кружка изолируюшей пленки: - диаметр наружный, мм: не менее до 400 - диаметр внутренний, мм: не менее 76 - ширина ленты, мм: от 10 до 20 - толщина ленты, мм: от 0,06 до 0,5 Натяжение ленты, Н: не менее (от 3 до 20) Число оборотов головки обмотчика, мин: не менее до 1500 Датчики: - окончания ленты - обрыва ленты Установленная мощность технологического оборудования, кВт: не менее 5,0 Потребняемая мощность, кВт: не более 45% Масса, кг: не более 900 Привод обмотчика: от индивидуального асинхронного электродвигателя Направление жилы через лентобмотчик: при помощи калибров состоящий из не менее 2-х частей Для регулировок (угла обмотки, положения лент) нанесены шкалы – угловая и линейная Форма прижимных тарелок: круглая Натяжение ленты в обмотчике не изменяется при уменьшении диаметра кружка с лентой – наличие Возможность корректировки окончания ленты с пульта управления – наличие Возможность изменения шага обмотки без остановки линии – наличие Защитный кожух (корпус) со смотровым окном – наличие Освещение внутри лентообмотчика – наличие Тяга гусеничная ТГ-1000 (или эквивалент): Назначение: для протягивания провода вдоль горизонтально-обмоточной машины (или в составе другой технологической линии кабельного или аналогичного производства) с определенной линейной скоростью. Гусеничная тяга исключает проскальзывание провода при работе. Провод остается в натянутом состоянии и при остановке машины. Тяга представляет собой два расположенных друг над другом замкнутых плоских ремня, синхронно вращающийхся в противоположные стороны. Установка ремня: на ведущем и натяжном шкивах Направление ремня придерживается при помощи: не менее 4-х пар направляющих и не менее 2-х пар поддерживающих роликов. Тяговое усилие от ремней предается к жиле путем прижима ремня к жиле пневноцилиндрами – наличие Независимая регулировка давления воздуха в верхних и нижних прижимающих пневмоцилиндрах – наличие Сближение и раскрывание ремней: за счет перемещения штоков в пневматических цилиндрах. На гусеничной тяге установлены: - пульт управления машиной, в котором имеются: манометры, показывающие давление воздуха в верхних, нижних прижимных пневмоцилиндрах и пневмоцилиндрах натяжения ремней; регуляторы давления сжатого воздуха, подаваемого в указанные три группы вневмоцилиндров; пневматический распрделитель для раскрытия или сближения ремней. - мотор редуктор при вода ремней. Технические характеристики: Диаметр провода, мм: не менее (от 20 до 60) Максимальная линейная скорость, м/мин: не менее до 50 Длина рабочей зоны протягивания кабеля, м: не менее 1000 Максимальное тяговое усилие, Н: не менее 6700 Давление воздуха в пневмосети, мПа: не менее 5 Установленная мощность привода, кВт: не менее 5 Погрешность измерения линейно скорости, % не более ±5 Погрешность измерения длины кабеля, %: не более ±1 Компенсатор КР-135-10 (или эквивалент): Назначение: для контроля напряжения провода и скорости отмотки/намотки, создаваемых отдающим или приемны устройствами. Представляет собой не менее 2 блока роликов. Ось верхнего блока закреплена на стойке. Нижний блок размещен на конце рычага, свободно поворачивающемся относительно стойки. Для создания натяжения провода рычаг подвижного блока соединен со стойкой пневмоцилиндром – наличие Регулировка натяжения провода: руглируется изменением давления воздуха в пневмоцилиндре. Пневмораспределитель с ручным переключателем – наличие Смягчающие амортизаторы и датчики крайних положений в крайних положениях рычага – наличие Для считывания информации о величине натяжения провода и ее изменениях на рычаге: установлен эксцентрик, а напротив него установлен аналоговый датчик. Технические характеристики: Число шкивов в верхнем блоке, шт: не менее 4 Чило шковов в нижнем блоке, шт: не менее 3 Диаметр шкива, мм: не менее 280 Натяжение провода, Н: не менее от 2 до 10 Габаритные размеры, м: не менее 1,1х0,5х1,6 Электрооборудование и система управления: Тип: система управления на основе контроллера и панели оператора. Шиг раскладки на приемном устройстве, скорость перемотки задаются оператором с операторской панели и обеспечиваются контроллером – наличиче Шкафы электрооборудования оснащены системой вентиляции для предотвращения перегрева электрокомпонентов – наличие В комплект поставки входит: соединительные кабели между шкафом управления и узлами линии. Измеритель длины ЗАСИ-20М (или эквивалент): Амплитуда испытательного напряжения, кВ: не менее 2÷22 Форма испытательного напряжения: синусоида Частота повторения испытательного напряжения, Гц: не менее 500÷1500 Максимальная электрическая емкость нагрузки, пФ: не менее 300 Минимальное сопротивление активной электрической нагрузки, Мом: не более 10 Максимальная погрешность измерения испытательного напряжения, %: не более ±5 Максимальная скорость движения контролируемого кабельного изделия, м/мин: не менее 3000 Чувствительность детектора дефектов при напряжении 3 кВ, мкА: не менее 600 Минимальная частота детектирования дефектов, Гц: не более 1 Максимальный ток короткого замыкания, мА: не менее 8 Диапазон измеряемой электрической емкости, пФ: не менее 1÷300 Наличие цифрового интерфейса / протокола цифровой связи: RS-485, Profibus-DP, RS-232, Analog Макс. коммутируемый ток в цепи внешней автоматики, А: не менее 0,3 Максимальное коммутируемое напряжение в цепи внешней автоматики, В: не менее 220 Потребляемая мощность, Вт: не более 150 | шт. | 1 |

3. Срок поставки и проведения пусконаладочных работ: в течение 100 (сто пятьдесят) календарных дней с момента заключения договора.

В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, пусконаладочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщикав течении 5-ти (пяти) календарных дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства пусконаладочных работ.

5.1. Работы должны быть выполнены полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 77.13330.2016 «Свод правил. Система автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

5.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

6. Требования к упаковке, маркировке товара:

6.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

6.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.