# Техническое задание.

Предмет закупки: Устройство перемотки кабеля

Перечень продукции:

| № п/п | Наименование | Кол- во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ с ИДМ-65 ПВВР (или эквивалент) | 1 | шт |
| 2 | Устройство для перемотки кабеля УПК-18 ПРГ с РКУ и ИДМ-65 ПВВР (или эквивалент) | 1 | шт |
| 3 | Устройство намотки кабеля УНК-10М7-К2 ИДМ-65 ПВВР (или эквивалент) | 1 | шт |

Адреса доставки продукции:

Устройство перемотки кабеля УПК-14 ПРГК с РКУ и ИДМ-65 ПВВР - г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Заводская, дом 10 - 1 шт.

Устройство для перемотки кабеля УПК-18 ПРГ с РКУ и ИДМ-65 ПВВР - г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Заводская, дом 10 - 1 шт.

Устройство намотки кабеля УНК-10М7-К2 с ИДМ-65 ПВВР - г. Калининград, площадь Гуськова, 1 - 1 шт.

Технические характеристики продукции:

Позиция 1

Технические характеристики:

1 Принцип подъема барабанов гидравлический домкрат;

2 № поднимаемого барабана: максимальный не менее 14, минимальный не более 8;

3 Напряжение питающей сети одно фазное 220 В;

4 Частота переменного тока 48-63 Гц;

5 Номинальная потребляемая мощность не более 1,5 кВт;

6 Частота вращения приводного барабана: минимальная не более 3 об/мин., максимальная не менее 57 об/мин.;

7 Диаметр перематываемого материала: минимальный не более 3 мм, максимальный не менее 30 мм;

8 Исполнение укладчика РКУ;

9 Сертифицированное измерительное устройство ИДМ-65 ПВВР (или эквивалент):

Технические характеристики:

- диаметр измеряемого материала: минимальный не более 3 мм, максимальный не менее 65 мм,

- принцип измерения - электронный,

- напряжение питающей сети - однофазное 220 В.,

- точность измерения длины +/- 1%,

- номер государственного реестра СИ,

- масса изделия не более 18 кг,

10 Максимальная масса наматываемого материала на барабан не менее 1000 кг;

11 Время разгона в режиме плавного пуска не более 3 сек;

12 Защита электродвигателя: от перегрева, от скачков напряжения, от короткого замыкания;

13 Температурный диапазон работы станка от +5°С до +32°С;

14 Масса не более 385 кг.

Комплект поставки (совместимый с предлагаемой моделью оборудования):

Дополнительный вал d30, на 5-8 номер барабанов.

Позиция 2

Технические характеристики:

1 Принцип подъема барабанов гидравлический домкрат;

2 № поднимаемого барабана: максимальный не менее 18, минимальный не более 8;

3 Напряжение питающей сети 3-х фазное 380 В;

4 Частота переменного тока 48-63 Гц;

5 Номинальная потребляемая мощность не более 3,5 кВт;

6 Частота вращения приводного барабана: минимальная не более 3 об/мин., максимальная не менее 30 об/мин.;

7 Диаметр перематываемого материала: минимальный не более 3 мм, максимальный не менее 65 мм;

8 Исполнение укладчика РКУ;

9 Сертифицированное измерительное устройство ИДМ-65 ПВВР (или эквивалент):

Технические характеристики:

- диаметр измеряемого материала: минимальный не более 3 мм, максимальный не менее 65 мм,

- принцип измерения - электронный,

- напряжение питающей сети - однофазное 220 В.,

- точность измерения длины +/- 1%,

- номер государственного реестра СИ,

- масса изделия не более 18 кг,

10 Максимальная масса наматываемого материала на барабан не менее 3000 кг;

11 Время разгона в режиме плавного пуска не более 3 сек;

12 Защита электродвигателя: от перегрева, от скачков напряжения, от короткого замыкания;

13 Температурный диапазон работы станка от +5°С до +32°С;

14 Масса не более 1000 кг.

Комплект поставки (совместимый с предлагаемой моделью оборудования):

Дополнительный вал d30, на 5-8 номер барабанов.

Позиция 3

Технические характеристики:

1 Потребляемая мощность не более 1,1 кВт;

2 Сертифицированное измерительное устройство ИДМ-65 ПВВР (или эквивалент):

Технические характеристики:

- диаметр измеряемого материала: минимальный не более 3 мм, максимальный не менее 65 мм,

- принцип измерения - электронный,

- напряжение питающей сети - однофазное 220 В,

- точность измерения длины +/- 1%,

- номер государственного реестра СИ,

- масса изделия не более 18 кг,

3 Принцип раскладки материала - ручной укладчик;

4 Внутренний диаметр технологического барабана не более 400 мм, не менее 300 мм;

5 Внешний диаметр технологического барабана не менее 1000 мм, не более 1100 мм;

6 Максимальная масса бухты не менее 300 кг;

7 Частота вращения приводного барабана: минимальная не более 10 об/мин., максимальная не менее 60 об/мин.;

8 Напряжение питающей сети - однофазное 220 В;

9 Защита электродвигателя: от короткого замыкания, от перегрева, от скачков напряжения;

10 Наличие опции остановки при достижении запрограммированной длины;

11 Температурный диапазон работы станка от +5°С до +32°С;

12 Масса станка не более 165 кг.