Станок мерной перемотки ленты из высококачественной нержавеющей стали толщиной 100 – 50 микрон

Станок предназначен для непрерывного по длине анализа качества поверхности ленты. Эскиз станка представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Эскиз станка перемотки.

Лента с подающей катушки 1 проходит через направляющий ролик 2 и идёт по поверхности столика 3 на направляющий ролик 4 и на приёмную катушку 5. Над столиком 3 располагается измерительная аппаратура контроля качества поверхности ленты. Подход к столику с одной стороны. Со стороны оператора располагается измерительная аппаратура, за измерительной аппаратурой располагается перематываемая лента. В блоке управления устанавливается скорость протяжки и измеряется длина. Станок должен осуществлять реверс перемотки, счётчик длины также реверсивный.

Базовые технические характеристики

Максимальное количество метров перемотки…………………1000

Скорость перемотки…………………………………………постоянная

Cкорость перемотки устанавливается в диапазоне, м/мин…….0 - 50

Реверсивный счётчик длины с дискретностью, см…………………...1

Точность измерения длины, %............................................................2

Максимальный вес подающей катушки, кг…………………………...3

Максимальный диаметр перемотки, мм……………………………350

Диаметр направляющих роликов, мм………………………………100

Материал направляющих роликов………………..алюминиевый сплав

Диаметр ступицы подающей и приёмной катушек, мм…………….100

Длина измерительного столика, мм…………………………………..700

Ширина измерительного столика, мм………………………………..400

Высота над полом столешницы, мм…………………………………..600

Материал столешницы………………………………………немагнитный

Регулировка плотности намотки………………………………….ручная

Ширины ленты, мм…………………………………………………4,12,40

Устройство заправки……………………………………………..вручную

Управление……………………………………автоматическое и ручное

Питание……………………………………………………..~ 220 В, 50Гц.