ПРОЕКТ

Технического задания

на приобретение и поставку

намоточной машины

(станка для перемотки сварочной проволоки)

Оглавление

1 Введение	3

2 Требования к комплектности поставляемого оборудования	4

3 Технические требования	5

3.1 Требования, предъявляемые к оборудованию	5

3.2 Требования, предъявляемые к технологическим катушкам	6

3.3 Требования к условиям эксплуатации	7

3.4 Требования к комплекту для обслуживания и ремонта	7

3.5 Прочие требования	7

4 Требования к комплекту документации	8

5 Требования к приемке оборудования	9

Введение

Поставляемое оборудование необходимо для перемотки сварочной проволоки с бескаркасной бухты (без катушки) на технологическую катушку.

Заказчик: АО «РКЦ «Прогресс».

Поставщик: Определяется по результатам конкурсной комиссии.

Срок поставки: по договору.

Требования к комплектности поставляемого оборудования

В комплект поставки оборудования должны входить позиции, представленные в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Станок для перемотки | 1 шт. |
|  | Катушка технологическая | 8 шт. |
|  | Кабель электропитания | 1 шт. |
|  | Комплект запасных деталей | 1 шт. |
|  | Комплект документации | 1 шт. |

Технические требования

Требования, предъявляемые к оборудованию

Поставляемое оборудование должно обеспечивать перемотку сварочной проволоки с бескаркасной бухты (без катушки) на технологическую катушку (поставляемую совместно с оборудованием).

Поставляемое оборудование должно обеспечивать перемотку проволоки следующего сортамента:

- диаметр 1 – 4мм;

- марка проволоки: ВТ6, ВТ6св, 12Х18Н10Т, СВ-Амг5, БрХ0.7.

Перемотка должна осуществляться с бескаркасных бухт со следующими параметрами:

- внешний диаметр от 300 мм до 700 мм;

- внутренний диаметр от 150 мм до 600 мм;

- ширина от 100 мм до 250 мм;

- вес от 8 кг до 60 кг;

- бухты со свободной намоткой.

Система управления оборудованием должна позволять настраивать и контролировать скорость намотки.

Оборудование должен обладать функцией автоматической остановки при перехлесте проволоки на сматываемой бухте.

На оборудовании должна быть предусмотрена кнопка аварийного выключения.

Оборудование должно обеспечивать равномерную намотку проволоки на катушки с укладкой ее виток к витку.

Оборудование должно обладать механизмом выравнивания проволоки. После выравнивания проволока должна быть ровной, прямой, перекручивание не допускается.

Основные технические требования к оборудованию изложены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение питания | 220В (380В) |
|  | Длина питающего кабеля | Не менее 10 м. |
|  | Вес наматываемой на катушку проволоки ВТ6 (без учета веса катушки) | 40 - 45 кг. |
|  | Энергопотребление номинальное / максимальное | не более 3,5 кВт / 6 кВт. |
|  | Скорость перемотки проволоки должна составлять | Не менее 200 мм/с. |

Требования, предъявляемые к технологическим катушкам

Оборудование должно обеспечивать перемотку проволоки с бескаркасной бухты на катушки, со следующими параметрами:

- посадочный диаметр 30 мм;

- диаметр катушки не более 600 мм;

- ширина катушки не более 200 мм.

Технологические катушки должны обладать достаточной жесткостью для обеспечения намотки проволоки виток к ветку (катушки не должны деформироваться при намотки проволоки).

Требования к материалу изготовления технологических катушек:

- материал не должен коррозировать (допускается нанесение покрытий);

- материал и покрытие должны обладать низким газовыделением в вакууме;

- катушки должны работать при температурах до +100 °С.

Каждая технологическая катушка должна обеспечивать намотку 45кг проволоки ВТ6.

В комплект поставки должно входить 8 технологических катушек.

Требования к условиям эксплуатации

Оборудование должно работать в температурном диапазоне от +15 до +35 градусов Цельсия, влажность не более 65%. Другие требования к помещению не предъявляются.

Требования к комплекту для обслуживания и ремонта

Комплект поставки должен содержать необходимое и достаточное количество расходных и смазочных материалов для обеспечения годового обслуживания оборудования, а также инструмент необходимый для ремонта и обслуживания.

Прочие требования

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, оборудования, собранного из восстановленных комплектующих).

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течении 24 месяцев. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования заказчику после гарантийного обслуживания.

Требования к комплекту документации

Поставляемое оборудование должно иметь комплект эксплуатационных документов на русском языке:

- Паспорт (Формуляр);

- Перечень расходных материалов и регламент их замены;

- Гарантийный талон;

- Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту установки с требованиями по охране труда (2 экзем. и электронная версия);

- Общие электрические схемы на каждую систему установки (2 экзем. и электронная версия).

- Спецификация с указанием производителей всех составных частей.

Требования к приемке оборудования

- Поставщик обязан обеспечить поставку полного комплекта оборудования в установленные договором сроки до склада по адресу 
АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара, ул. Земеца 18).

- Поставщик должен подтвердить работоспособность оборудования при помощи тестовой намотки одной бухты проволоки (предоставленной заказчиком) на одну из технологических катушек, входящих в комплект поставки установки. Подтверждение работоспособности проводиться на территории заказчика.

- Поставщик обязан провести инструктаж персонала по подключению и основам эксплуатации поставляемого оборудования для группы сотрудников АО «РКЦ «Прогресс» в течении двух календарных дней с последующей выдачей сертификата о допуске к эксплуатации и обслуживанию установки.

- Оборудование считается принятым по результатам тестовой намотки и подтверждением выполнения всех требований ТЗ.