Добрый день.

К сожалению  на 1 станке все сердечники намотать не получится.

1 сердечник – Станок СНТ-0,450ПБ

2 сердечник – 1и 2 обмотка –СНТ-0,450ПБ

3 обмотка – СНТ-1.0Р

3 сердечник – 1 обмотка – СНТ-1,0Р

2 обмотка – СНТ-0,450ПБ

3 и 4 обмотка – СНТ-2.0ВВ

4 сердечник – к сожалению не могу посчитать, т.к. не указано число витков, которое необходимо для расчета емкости шпули.

Станок СНТ-0,450ПБ –намотка ВНАВАЛ, возможно потребуется дополнительная шпуля. Предназначен для тонких проводов с большим количеством витков, на большой скорости (до 700 об/мин в зависимости от провода). В 2 провода в параллель мотать не может.

Станок СНТ-1,0Р – распределенная намотка (виток к витку) при условии намотки на сердечник. При намотке на намотанные и изолированные слои намотка виток к витку не гарантируется. Может мотать в 2 провода в параллель. Предназначен для более толстых проводов, Скорость намотки до 100 об/мин.

СНТ-2,0ВВ – вертикально втягивающий. Предназначен для намотки сердечников с маленьким внутренним диаметром проводами большого диаметра. Станок полуручной. Имеется ограничение по длине  провода (с кусками длиннее 2 метров работать не удобно)