ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические параметры намоточного станка | Габариты всего станка (Ширина х Глубина х Высота) - 170 х 120 х 180 см. |
|  |  | Масса станка – не более 5000 кг. (грузоподъемность крана) |
|  |  | Максимальный наружный диаметр намоточной шпули – 900 мм. |
|  |  | Максимальная масса намоточной шпули (без обмотки) – 60 кг. |
|  |  | Диапазон регулировки скорости намотки – 0 – 300 об/мин.. |
|  |  | Шаг намотки (регулируемый) – не менее диаметра обмоточного провода |
|  |  | Длина намотки – 0 – 200 мм. |
|  |  | Направление намотки - реверсивное |
|  |  | Диаметр обмоточного провода – макс. 2 мм. |
|  |  | Габариты катушки обмоточного провода, устанавливаемой в размоточное устройство – Ø250 х 200 мм. |
|  |  | Тип используемой бандажной ленты - Элмикатерм 55409 |
|  |  | Габаритные размеры используемой бандажной ленты (макс.) – 0,16 х 36 мм. |
|  |  | Наружный диаметр бабины бандажной ленты – Ø120 мм. |
|  |  | Посадочный диаметр бабины бандажной ленты – 35 мм. |
| 2 | Дополнительные эксплуатационные параметры | Центрирующее отверстие в шпинделе для установки шпули – Ø30 мм. |
|  |  | Размоточное устройство для провода с защитой |
|  |  | Ручная подача каретки укладки провода |
|  |  | Натяжитель провода |
|  |  | Натяжитель бандажной ленты |
|  |  | Счетчик оборотов |
|  |  | Педаль (ножная) регулировки скорости вращения – 0 – 300 об/мин. Плавная регулировка. |
|  |  | Освещение рабочей зоны намотки |
|  |  | Розетка электрическая 220 В (для паяльника) |
|  |  | Предусмотреть подключение паяльника мощностью – мин. 100 Вт. |