| № | Наименование параметров станка | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расстояние от пола до оси вращения сердечника: | мм | От 2000 до 3 500. |
| 2 | Длина сердечника (центральная труба/заготовка) | мм | От 1500 до 30 000 |
| 3 | Радиус навивки | мм | От 400 до 2900 |
| 4 | Диаметр сердечника/центральной трубы (диаметр первого слоя) | мм | от 800 до 3000 |
| 5 | Масса готового навитого трубного пучка | кг | до 400 000 |
| 6 | Варианты поставки труб для навивки и установке на станке: |  |  |
| 6.1 | 1.В бухтах - диаметр бухты - ширина бухты - диаметр оправки - вес (вес указан для 1 бухты) - длина трубки в бухте 2. Мерной длины Длина: | мм мм мм кг мм мм | 1 700 500 200 350 до 300 000 от 12 000 до 300 000 |
| 6.2 | Материал трубок: (Поставщик в техническом предложении должен указать изменение конкретных параметров станка в зависимости от материалов применяемых трубок. ) |  |  AISI 304L EN 1,4307  AISI 304, 316, 430  DIN EN 573-3 EN AW-5049 AlMg2Mn0.8  ГОСТ 5632-2014 (12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т)  Медные сплавы ГОСТ 32597-2013  Никелевые сплавы ГОСТ 492-2006  ГОСТ 19807-91 Титановые сплавы  42ХНМ  ПТ-7М  ЧС-57  09Х18Н9  10Х17Н13М2Т |
| 7.1 | Диаметров трубок | мм | от 6 до 30 |
| 7.2 | Толщина трубок | мм | от 0,2 до 4 |
| 7.3 | Тип трубок |  |  Шовные сварные EN 10217/7 или аналогичный  Бесшовные |
| 8 | Предусмотреть механизм обрезания трубки после завершения навивки |  | да |
| 9 | Количество одновременно-навиваемых трубок | шт. | от 1 до 4 |