##### ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контактное лицо Заказчика с указанием номера телефона, адреса электронной почты | Заместитель начальника отдела реновации и технического перевооружения Семёнов Алексей Владимирович, рабочий телефон (4812) 31-32-89 E-mail: analitotp@yandex.ru |
| 2 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги | Поставка намоточных станков в ассортименте и количестве согласно спецификации №1. Предложения принимаются на весь объем закупаемых товаров (объем поставки). |
| 3 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор») Место нахождения: 214031, г.Смоленск, ул.Бабушкина, д.3 Почтовый адрес: 214031, г.Смоленск, ул.Бабушкина, д.3 |
| 4 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 17 ноября 2023 г. |
| 5 | Способ поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3 |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | ## руб. с НДС |
| 7 | Валюта цены | Валюта цены: российский рубль Все цены, входящие в Предложение претендента, должны быть выражены в российских рублях. |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты. |
| 9 | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование, расходы на погрузочно-разгрузочные работы в месте поставки, проведению пусконаладочных работ, гарантийному обслуживанию и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата осуществляется в безналичной форме платежными поручениями в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта выполнения пусконаладочных работ, получения соответствующих документов качества, оригиналов бухгалтерских документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ. |
| 11 | Сведения об установлении ограничении в отношении участников закупок (при проведении закупок только для субъектов СМП) | Не установлены. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
|  | Критерии оценки заявок (в случае проведения закупки в форме конкурса или запроса предложений) | - Наименьшая цена предложения, к = 0,2 - Опыт поставки за последние 3 года намоточных станков (с 2020 года по настоящее время), к = 0,4 (Менее 4 договоров – 0 – 3 балла, от 4 до 9 договоров (включительно) – 4 – 9 баллов, 10 и более договоров – 10 баллов) 3. Поставщик является производителем оборудования или официальным дилером производителя, к = 0,4 (поставщик является производителем или официальным дилером производителя, – 10 баллов; поставщик не является производителем или официальным дилером производителя, – 0 баллов) |
|  | Сведения о Поставщике (Исполнителе, Подрядчике) (в случае осуществления закупки у единственного поставщика: наименование, юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН) |  |
|  | Наименование банка Заказчика (для заполнения реквизитов в договоре) | Платёжные реквизиты: ИНН 6731002766, КПП 673201001 Банковские реквизиты: БИК 046614632, р/сч: 40502810859020100011, к/сч: 30101810000000000632 в Смоленском Отделении №8609 ПАО «Сбербанк России» г. Смоленск |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки | Не предъявляются |
|  | Дополнительные требования, подлежащие включению в проект договора | Представитель «Поставщика» в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня прибытия на территорию «Покупателя» производит работы, при этом осуществляет приёмо-сдаточные испытания оборудования с участием представителей «Покупателя» для проверки соответствия параметров оборудования техническому заданию путем изготовления контрольных (тестовых) деталей по одной штуки каждой (из приложения «Чертежи контрольных деталей») из материалов «Покупателя»: - для универсального намоточного станка настольного типа СНС-2.2-300 «Стандарт+» (для комплектаций 1 и 2) изготовить деталь 086 «Катушка»; - для намоточного станка распределительной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-1.0Р изготовить деталь 100 «Трансформатор»; - для намоточного станка произвольной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-0.450ПБ изготовить деталь 128 «Катушка» |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Страна проис-хожде-ния товара | Кол- во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. (без НДС) | Сумма, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 «Стандарт+». Комплектация 1. В комплект оборудования входит: - Механизм намотки – 1 шт; - Стояночный тормоз – 1 шт; - Механизм раскладки – 1 шт; - Нитеводитель – 1 шт; - Защитный экран – 1 шт; - Лампа освещения – 1 шт; - Блок управления – 1 шт; - Оправка-патрон – 1 шт; - Стол под станок без выдвижных ящиков – 1 шт; - Педаль «Скорость» – 1 шт; - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 – 2 шт; - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 – 2 шт; - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 – 3 шт; - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 – 1 шт; - Беспроводная компьютерная мышь – 1 шт; - Компьютер-моноблок – 1 шт; - Компьютерная клавиатура – 1 шт; - Программное обеспечение Winding-PLC – 1 шт; - Комплект ЗИП: - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-0.1 – 1 шт.; - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 – 3 шт; - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 – 3 шт; |  | 1 | компл. |  |  |
| 2 | Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 «Стандарт+». Комплектация 2. В комплект оборудования входит: - Механизм намотки – 1 шт; - Стояночный тормоз – 1 шт; - Механизм раскладки – 1 шт; - Нитеводитель – 1 шт; - Защитный экран – 1 шт; - Лампа освещения – 1 шт; - Блок управления – 1 шт; - Оправка-патрон – 1 шт; - Стол под станок без выдвижных ящиков – 1 шт; - Педаль «Скорость» – 1 шт; - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 – 2 шт; - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 – 2 шт; - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 – 3 шт; - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 – 1 шт; - Беспроводная компьютерная мышь – 1 шт; - Компьютер-моноблок – 1 шт; - Компьютерная клавиатура – 1 шт; - Программное обеспечение Winding-PLC – 1 шт; |  | 1 | компл. |  |  |
| 3 | Намоточный станок распределительной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-1.0Р. В комплект оборудования входит: - Блок управления – 1 шт; - Смоточное устройство БСУ-0,5 – 1 шт; - Натяжное устройство – 1 шт; - Шпуля – 1 шт; - Выносной пульт – 1 шт; - Стол под станок без выдвижных ящиков – 1 шт; - Педаль «Пуск-Стоп» – 1 шт; - Педаль «Скорость» – 1 шт; - Шпуля №11 – 1 шт; - Шпуля №12 – 1 шт; - Шпуля №13 – 1 шт; - Шпуля №15 – 1 шт. |  | 1 | компл. |  |  |
| 4 | Намоточный станок произвольной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-0.450ПБ. В комплект оборудования входит: - Механизм намотки – 1 шт; - Бегунок сменный к шпуле №1 – 1 шт; - Механизм зажима и вращения тора – 1 шт; - Блок управления – 1 шт; - Смоточное устройство БСУ-0,5 – 1 шт; - Натяжное устройство – 1 шт; - Система освещения – 1 шт; - Выносной пульт – 1 шт; - Стол под станок без выдвижных ящиков – 1 шт; - Педаль «Пуск-Стоп» – 1 шт; - Педаль «Скорость» – 1 шт; - Шпуля №1 – 1 шт; - Шпуля №2 – 1 шт; - Шпуля №3 – 1 шт; - Шпуля №4 – 1 шт; - Шпуля №5 – 1 шт; - Шпуля №6 – 1 шт; - Шпуля №7 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №1 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №2 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №3 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №4 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №5 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №6 – 1 шт; - Дополнительный бегунок для шпули №7 – 1 шт. |  | 1 | компл. |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  | НДС (20%): |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с учетом НДС: |  |  |  |  |  |

Технические характеристики

| № п/п | Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 «Стандарт+» (или эквивалент). Для Комплектации 1 и Комплектации 2. |  |  |
| 1.1 | Вид намотки | Все виды рядовой намотки: секционная, ортоциклическая, пирамидальная, коническая, ортодоксальная (нестандартная) |  |
| 1.2 | Диаметр наматываемого медного провода | мм | 0,05-2,0 |
| 1.3 | Площадь сечения медного прямоугольного провода | мм² | 3 |
| 1.4 | Максимальный диаметр каркаса | мм | 250 |
| 1.5 | Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой | кг | 2 |
| 1.6 | Номинальная скорость вала намотки | об/мин | 1350 |
| 1.7 | Максимальная скорость вала намотки | об/мин | 4000 |
| 1.8 | Номинальный крутящий момент | Н•м | 3,5 |
| 1.9 | Минимальный шаг раскладки | мм/об | 0,001 |
| 1.10 | Ширина раскладки | мм | 300 |
| 1.11 | Габаритные размеры Д×Ш×В | мм | 1300×1200×800 |
| 1.12 | Вес станка | кг | 54 |
| 1.13 | Напряжение/частота питания | В/Гц | 220/50 |
| 1.14 | Потребляемая мощность | кВт | 0,9 |
| 1.15 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| 1.16 | Тип электрозащиты | IP44 |  |
| 2 | Намоточный станок распределительной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-1.0Р |  |  |
| 2.1 | Минимальный внутренний диаметр катушки после намотки при высоте катушки h=20мм | мм | 26 |
| 2.2 | Диаметр наматываемого провода | мм | 0,25-1,5 |
| 2.3 | Диаметр шпули | мм | 201 |
| 2.4 | Скорость намотки | об/мин | 0-140 |
| 2.5 | Минимальный наружный диаметр катушки | мм | 30 |
| 2.6 | Максимальный диаметр катушки после намотки | мм | 130 |
| 2.7 | габаритные размеры блока намотки | мм | 840×740×570 |
| 2.8 | Габаритные размеры блока управления | мм | 430×250×360 |
| 2.9 | Масса (с блоком управления) | кг | 40 |
| 2.10 | Максимальная потребляемая мощность | кВт | 0,4 |
| 2.11 | Напряжение | В/Гц | 220/50 |
| 3 | Намоточный станок произвольной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-0.450ПБ |  |  |
| 3.1 | Диаметр наматываемого провода | мм | 0,08+0,6 |
| 3.2 | Внешний диаметр каркаса | мм | 25-120 |
| 3.3 | Максимальная высота каркаса | мм | 60 |
| 3.4 | Минимальный внутренний диаметр после намотки | мм | 7 |
| 3.5 | Диаметр шпули | мм | 201 |
| 3.6 | Площадь полезного сечения шпули | мм2 | 5-170 |
| 3.7 | Емкость шпули для провода диаметром 0,1мм | м | 190-6000 |
| 3.8 | Максимальная скорость намотки | об/мин | 800 |
| 3.9 | Максимальное тянущее усилие на шпуле | кгс | 5 |
| 3.10 | Кратность счета длины провода |  | 0,1м |
| 3.11 | Габаритные размеры станка | мм | 900×600×600 |
| 3.12 | Габаритные размеры блока управления | мм | 500×500×500 |
| 3.13 | Масса с блоком управления | кг | 40 |
| 3.14 | Напряжение/частота питания | В/Гц | 220/50 |
| 3.15 | Потребляемая мощность | кВт | 0,3 |

Предложение аналогичной (эквивалентной) продукции не допускается.

- Продукция поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке в пути следования. Продукция должна быть надлежаще маркирована;

- Продукция должна быть качественной, упакована в тару производителя;

- Продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ (datasheet) производителя, сопровождаться оформленными надлежащим образом этикетками;

- Оборудование должно быть качественным, соответствовать технической документации производителя, сопровождаться комплектом технической документации для монтажа, эксплуатации, обслуживания и устранения неисправностей оборудования в бумажном виде (на русском языке);

- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении), не ранее 2023 г. изготовления, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов;

- Поставляемый товар должен отвечать требованиям по безопасности эксплуатации, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам;

- На поставляемую Продукцию должен быть предоставлен гарантийный срок не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Продукции, и не менее 12 месяцев.

- Иные требования к закупаемым товарам указаны в проекте договора.

Обоснование необходимости приобретения намоточных станков:

Приобретение следующих намоточных станков:

- универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-300 «Стандарт+» (для комплектаций 1 и 2);

- намоточный станок распределительной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-1.0Р;

- намоточный станок произвольной кольцевой намотки на тороидальные каркасы настольного типа СНТ-0.450ПБ

необходимо для стандартизации рабочих процессов, автоматизации производственных циклов, удобстве обслуживания и ремонта с уже имеющимся оборудованием, а также взаимозаменяемости и универсальности использования съемных приспособлений. Программное обеспечение Winding-PLC успешно внедрено и используется в имеющемся оборудовании.

Инициатор закупки                                             ________________ А.В. Семёнов

Начальник ОРиТП                                              ________________ Г.С. Фокин

Согласовано:

Начальник цеха № 3                                            ________________ О.Ю. Варфоломеев