ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| I. Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  | Код ОКПД2 поставляемого товара | Единица измерения количества поставляемого товара |  | Количество поставляемого товара |  | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |  |
| Станок тороидальной намотки |  |  | штука |  |  |  | Россия |  |
| II. Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок тороидальной намотки предназначен как для прецизионной, так и для намотки внавал трансформаторов и дросселей медным проводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Состав, количество и технические характеристики объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIIа. Технические характеристики (параметры), значения которых могут отличаться от требуемых, но должны быть точно указаны участниками закупки в первой части заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование требования/параметры |  |  | Требова-ние |  | Значение |  | Размерность |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие характеристики и области применения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид намотки |  |  |  |  | тороидальная |  |  |
|  | Скорость намотки |  |  | Не менее |  | Не менее 300 об/мин |  |  |
|  | Тип намоточный головы |  |  |  |  | Тип определяется поставщиком станка для выполнения намотки согласно представленному эталону, и согласовывается с Заказчиком |  |  |
|  | Количество шпуль и их размеры (объем) |  |  |  |  | Определяется поставщиком оборудования для намотки изделий из пункта 4 и пункта 5 |  |  |
|  | Шаг раскладки провода |  |  |  |  | Программируемый Должен обеспечивать плотную намотку виток к витку. |  |  |
|  | Подсветка рабочей зоны |  |  | Точно |  | Наличие |  |  |
|  | Регулировка положения поворотного стола |  |  | Точно |  | Наличие |  |  |
|  | Тип размещения |  |  |  |  | настольный |  |  |
|  | Напряжение и частота питания |  |  |  |  | 220В, 50 Гц |  |  |
| 2 | Параметры сердечника (тороида) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты сердечника: - внешний диаметр |  |  |  |  | 10..34 |  | мм |
|  | - внутренний диаметр |  |  |  |  | 8..19 |  | мм |
|  | - высота |  |  |  |  | 5..20 |  | мм |
| 3 | Параметры применяемого провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр провода |  |  |  |  | 0,05-0,2 |  | мм |
|  | Материал провода |  |  |  |  | медь |  |  |
|  | Максимальное количество витков в одной обмотке |  |  |  |  | 5000 |  | витков |
|  | Минимальное количество витков до первого обрыва |  |  |  |  | 3000 |  | витков |
| 4 | Размеры моточных изделий (после намотки провода) внешн.диаметр/внут.диаметр/высота |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изделие 1 |  |  |  |  | 37/8.5/21 |  | мм |
|  | Изделие 2 |  |  |  |  | 34/16/8.5 |  | мм |
|  | Изделие 3 |  |  |  |  | 28/12/11 |  | мм |
|  | Изделие 4 |  |  |  |  | 19/6.5/8 |  | мм |
|  | Изделие 5 |  |  |  |  | 39/8/12.6 |  | мм |
| 5 | Минимальная длина провода, укладываемая в шпулю должна быть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изделие 1 |  |  |  |  | 5000, 0,08 |  | витков, Øпровода |
|  | Изделие 2 |  |  |  |  | 1400, 0,08 |  | витков, Øпровода |
|  | Изделие 3 |  |  |  |  | 2700, 0,112 |  | витков, Øпровода |
|  | Изделие 4 |  |  |  |  | 1400, 0,08 |  | витков, Øпровода |
|  | Изделие 5 |  |  |  |  | 5000, 0,08 |  | витков, Øпровода |
| 6 | Намоточный станок должен быть оборудован |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счетчиком витков |  |  |  |  | Должен фиксировать количество витков наматываемый на сердечник изделия |  |  |
|  | Натяжным устройством |  |  | точно не более |  | - должен обеспечивать натяг: 80..500 гс.; - изменение установленного натяга в пределах всего цикла намотки: ± 10%. |  |  |
|  | Моточный стол |  |  |  |  | - ролики моточного устройства должны фиксировать сердечники из пункта 2 настоящего тех задания; - шаг перемещения (вращения) должен соответствовать шагу раскладки провода. |  |  |
|  | Устройством для записи и запуска программ намотки |  |  |  |  | Программа намотки должна включать: - шаг раскладки провода; - кол-во витков в изделии; - скорость намотки; - скорость старта и конца намотки. |  |  |
|  | Устройством для отображения информации |  |  |  |  | При написании программы намотки и в процессе намотки изделий должна быть следующая отображаемая информация: - Направление намотки; - Скорость намотки, старта и домотки; - количество витков на этапах намотки, старта и домотки; - шаг раскладки; - текущее состояние (написание/корректировка программы; намотка/остановка; ошибка). |  |  |
|  | Пультом для управления процессом намотки |  |  |  |  | - кнопка старт/стоп; - регулировка скорости намотки; - перемещение нитеводителя; - изменение шага раскладки. |  |  |
| 7 | Приёмка: Изделие после намотки, на поставляемом станке, должно соответствовать представленным эталонам. ПАО Электроприбор поставляет в качестве эталона на намотку не менее двух изделий. Приемка в два этапа. Первый на территории Исполнителя. Производится пробная намотка 1-2 изделий. Материал, каркас, технологическую оснастку предоставляет Заказчик; Второй этап на территории Заказчика. Производится отработка намотки изделия Заказчика с применением оснастки Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пусконаладочные работы у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обучение персонала (методы наладки, эксплуатация, написания программ, техническое обслуживание) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплектация: станок, набор шпуль, паспорт, руководство по эксплуатации, |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка до местонахождения Заказчика. Исполнитель обязан за 3 (три) дня до даты поставки предоставить Заказчику документы и сведения на лиц для оформления пропуска. |  |  |  |  |  |  |  |