АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

|  |  |  | Утверждаю: Технический директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» ___________________ А.А. Гафуров «____» ________________2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание |  |  |  |
| № 011-23-УГТ |  |  |  |
| на приобретение Установки для термической разделки стальных тросов Редакция №1 |  |  |  |
|  |  |  | Главный технолог АО «МЕТРОВАГОНМАШ» ___________________ А.С. Груцинов «____» ________________2023г. |
| Мытищи |  |  |  |
| 2023г. |  |  |  |

Раздел 1 Требования к оборудованию

| № п/п | Требования / параметры | Требование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Требования к процессу изготовления изделий |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование должно выполнять резку стальных тросов: - Канат 2,2С ГОСТ 2172-80 - Канат 6,5-Г-В-С-Н-1570 ГОСТ 3070-88 - Канат 15,5-Г-В-С-Н-1770 ГОСТ 3071-88 - Канат 9Г-В-С-Н-1770 ГОСТ 3071-88 | соответствие | - |  |
| 1.2 | Стальной трос определенной длины подается с катушки в установку термического разделения и фиксируется. Разделение троса происходит на участке между электродами посредством пропускания сильного тока, прокаливания, оплавления и последующей пластической деформацией при закручивании до полного разделения. В результате разделения получается стальной канат установленной длины с нераскручивающимися концевыми участками | соответствие | - |  |
| II | Требования к комплектации оборудования |  |  |  |
| II-A | Требуемое количество единиц оборудования |  |  |  |
| 2.1 | Модуль термического разделения стальных тросов | наличие | шт | 1 |
| 2.2 | Размоточное устройство с измерением длины троса | наличие | шт | 1 |
| 2.3 | Намотчик для приемки канатов после разделения | наличие | шт | 1 |
| II-B | Требования к системе управления/программному обеспечению |  |  |  |
| 2.4 | Запуск цикла работы в ручную с кнопки на панели | соответствие | - |  |
| 2.5 | Дублирование запуска цикла от педали | соответствие | - |  |
| 2.6 | Количество ступеней регулировки силы тока для разных диаметров троса | не менее | шт | 6 |
| II-C | Требования к комплектации оборудования |  |  |  |
| 2.7 | Вентиляционная система удаления дыма из зоны разделения | наличие | шт | 1 |
| 2.8 | Измеритель длины троса, с его фиксации при достижении заданной длины, с погрешностью измерения 0,5% | наличие | шт | 1 |
| 2.9 | Защитный экран от капель расплавленного металла для устройства и оператора | наличие | шт | 1 |
| 2.10 | Комплект для монтажа оборудования на рабочем месте | наличие | шт | 1 |
| 2.11 | Комплект технологической оснастки для всех типоразмеров тросов | наличие | шт | 1 |
| II-D | Дополнительные требования к технологической оснастке (заполняется при необходимости) |  |  |  |
| 2.12 | Быстрая переналадка установки при смене диаметра троса | не более | мин | 5 |
| III | Требования к техническим характеристикам оборудования |  |  |  |
| 3.1 | Диаметр обрабатываемых стальных канатов | диапазон | мм | 2 - 16 |
| 3.2 | Точность получаемых изделий | не более | мм | ±3 |
| 3.3 | Номинальная мощность | не менее | кВт | 5 |
| 3.4 | Время прокаливания троса диаметром 6 мм | не более | сек | 15 |
| 3.5 | Длина участка прокаливания не превышает диаметр обрабатываемого троса | соответствие | - |  |
| IV | Дополнительные требования к оборудованию |  |  |  |
| 4.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации. | соответствие | - |  |
| 4.2 | Установленная наработка на отказ при беспрерывной эксплуатации, часов в сутки | не менее | час | 21 |
| 4.3 | Установленный срок службы оборудования до капитального ремонта | не менее | лет | 5 |
| 4.4 | Установленный ресурс по точности оборудования до первого среднего ремонта | не менее | лет | 2 |
| 4.5 | Приводы исполнительных органов оборудования должны иметь предохранительные устройства, способные останавливать исполнительный орган при перегрузке, способной вызвать поломку оборудования или травмировать рабочего | соответствие | - |  |
| 4.6 | Зажимные механизмы системы подачи троса должны обеспечивать его надежную фиксацию во время его разделения | соответствие | - |  |
| V | Требования к установке/подключения оборудования |  |  |  |
| V-A | Возможность подготовки фундамента для установки оборудования |  |  |  |
| 5.1 | Возможность выполнения фундаментных работ | - | - | имеется |
| V-B | Сведения о доступной инфраструктуре (подключение) |  |  |  |
| 5.2 | Род питающей сети | - | - | Трехфазная сеть переменного тока |
| 5.3 | Напряжение питающей сети | диапазон | В | 380±10% |
| 5.4 | Частота питающей сети | диапазон | Гц | 50±2% |
| 5.5 | Рабочее давление в системе воздухоснабжения | не более | МПа | 0,6 |
| VI | Гарантийное и послегарантийное обслуживание |  |  |  |
| VI-A | Гарантийный срок эксплуатации оборудования |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента его сдачи на площадке заказчика | не менее | месяц | 12 |
| 6.2 | В течении гарантийного срока эксплуатации оборудования поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание станка с выездом специалистов поставщика на место в срок | не более | день | 3 |
| 6.3 | Поставщик должен обеспечить послегарантийное обслуживание оборудования после истечения срока гарантии | не менее | месяц | 60 |
| 6.4 | Срок поставки необходимых запасных частей | не более | день | 5 |
| VII | Требования к условиям поставки |  |  |  |
| 7.1 | Условия поставки DDP г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, РФ (ИНКОТЕРМС 2010) | соответствие | - |  |
| 7.2 | Срок поставки оборудования на склад заказчика | не более | месяц | 6 |
| 7.3 | Крепление упаковочных ящиков и оборудования (его) частей в нем не должно привести к повреждению оборудования (его составных частей) | соответствие | - |  |

Раздел 2 Требования к обязательствам, работам, услугам и мероприятиям

| № п/п | Наименование обязательств, работ, услуг и мероприятий | Ответственная сторона (Заказчик/Поставщик) |
| --- | --- | --- |
| A | Разработка технологического процесса изготовления изделий |  |
| А1 | Технологические процессы изготовления деталей представителей (см. приложение 2) разрабатываются поставщиком и согласовываются с заказчиком | Поставщик |
| А2 | Технологический стол для резки троса разрабатывается поставщиком и предварительно согласовывается с заказчиком | Поставщик |
| А3 | Технологические процессы изготовления деталей представителей разрабатываются по форме заказчика инструмента, режимов и расчетного времени обработки детали. Перечень необходимого режущего и вспомогательного инструмента согласовывается с заказчиком. | Поставщик |
| А4 | Управляющие программы обработки деталей-представителей. | Поставщик |
| B | Предварительная приемка (требуется/не требуется) | Требуется |
| B1 | Приемка оборудования, на площадке изготовителя (поставщика), на геометрическую точность | Поставщик |
| B2 | Проверка оборудования, на площадке изготовителя (поставщика), по основным техническим характеристикам | Поставщик |
| B3 | Проверка комплектности оборудования | Поставщик |
| С | Окончательная приемка (требуется/не требуется) | Требуется |
| С1 | Проверка оборудования, на площадке заказчика, на геометрическую точность (инструмент для проверки предоставляет поставщик). | Поставщик |
| С2 | Проверка оборудования на площадке заказчика, по основным техническим характеристикам. | Поставщик |
| С3 | Проверка комплектности оборудования | Поставщик |
| С4 | Обработка деталей представителей в объеме от 10 до 50 штук каждого наименования с их сдачей по времени обработки, соответствии чертежу и стойкости режущего инструмента. | Поставщик |
| С5 | Наработка станка на отказ в течении 72 часов. | Поставщик |
| D | Подготовительные работы |  |
| D1 | Выполнение фундаментных работ согласно документации предоставленной изготовителем (поставщиком) оборудования | Заказчик |
| D2 | Подвод коммуникаций (электропитание, воздух) согласно документации предоставленной изготовителем (поставщиком) оборудования | Заказчик |
| E | Работы по вводу в эксплуатацию | Требуются |
| E1 | Выполнение пусконаладочных работ | Поставщик |
| F | Дополнительный объем работ (заполняется при необходимости) |  |
| F1 | Инструктаж обслуживающего персонала заказчика | Поставщик |
| F2 | Обучение работе на оборудовании операторов | Поставщик |

Раздел 3 Требования к документации

| № п/п | Наименование документа | Форма представления документации | Язык документации | Срок предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Чертеж фундамента для установки станка | На электронном и бумажном носителе с подписью производителя | русский | Не позднее 1 месяца с момента заключения контракта |
| А2 | Требования по подключению к энергоносителям | электронный вид | русский | Не позднее 1 месяца с момента заключения контракта |
| А3 | Перечень рекомендуемых масел и смазочных материалов необходимых для эксплуатации оборудования | электронный вид | русский | Не позднее 1 месяца с момента заключения контракта |
| А4 | План размещения узлов оборудования и монтажные чертежи | электронный вид | русский | Не позднее чем за 10 дней до уведомления о готовности оборудования |
| А5 | Перечень основного и вспомогательного инструмента необходимого для изготовления деталей представителей | электронный вид | русский | Не позднее чем за 10 дней до уведомления о готовности оборудования |
| А6 | Паспорт станка | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А7 | Руководство по эксплуатации станка | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А8 | Руководство по программированию | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А9 | Инструкция оператора | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А10 | Руководство по монтажу оборудования | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А11 | Руководство по обслуживанию оборудования | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А12 | Принципиальные электрические и пневматические схемы оборудования | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А13 | Чертежи механических узлов станка | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А14 | Каталог запасных частей к оборудованию с заказными номерами производителя | электронный вид | русский | в комплекте поставки |
| А15 | Методика приемки оборудования на площадке заказчика | электронный вид | русский | Не позднее чем за 10 дней до уведомления о готовности оборудования |

Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Формат приложения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 753.10.33.56.701 Канат | - |  |
| 2 | 7750.34.71.031 Трос | - |  |
| 3 | 7650.34.70.117 Трос | - |  |
| 4 | 7650.36.20.216 Трос КТИ | - |  |

Лист согласования Технического задания № 011-023-УГТ

| Директор по производству АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________ 2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор по эксплуатации и БПД АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________ 2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| Дирекция по безопасности АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________ 2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| Главный энергетик АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________2022г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| Начальник цеха №416 АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| Начальник ОТПП АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________ 2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| Руководитель ТГЗП АО «МЕТРОВАГОНМАШ» «_____» ____________ 2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |
| Главный специалист отдела производственной и технологической логистики АО «ТМХ» «_____» ____________ 2022 г. |  | ______________ ______________ подпись Ф.И.О. |  |

ФИО: Оруджев Ш.Ф.

Должность: Инженер-технолог 3к.

Отдел: ОТПП

Э/п: OrudzhevShF@metrowagonmash.ru

Тел.: Раб. +7(498)687-45-55, доб. 67-36

« ____ » ___________ 2022 г.

Приложение №1

К Техническому заданию № 011-23-УГТ