Техническое задание. Установка вощения ниток

Оборудование предназначено для выполнения операции пропитки (вощения) нитей специальными составами.

Укрупненно станок состоит: станина, держатели бобин №1 и №2, ванна с регулируемым нагревом, ряд направляющих роликов, бегунок – раскладчик, пульт с органами управления.

Все оборудование размещается на столе размерами ориентировочно 600*1500 мм с высотой удобной для осмотра, наладки, проверки и т.д. персоналу, стоящему рядом. Возможно стол выполнить совместно с оборудованием.

Принцип работы:

Первоначально вся нить размещается на бобине №1 (приобретается в таком виде или перематывается на др. оборудовании). Катушка пластмассовая с внутренним диаметром 15 мм и внешним (60-100) мм. Длина (100-150) мм

В процессе проведении операции нить перематывается на «приемную» бобину №2. Предварительно перед началом работы включается нагрев ванны, регулируется температурный режим, после расплавления в ней пропиточного состава нить в ванну опускается «рабочим» роликом. Глубина погружения должна быть регулируемая. Регулировка выполняется в процессе отладки режимов.

В действие система перемотки приводится от приводного вращения «приемной» бобины №2.

В близи «приемной» бобины имеется бегунок - раскладчик нити, отрегулированный по ширине самой бобины (для того чтобы нить укладывалась равномерно по всей ширине приемной бобины).

Между ванной и «приемной» бобиной размещены «сниматели» излишков пропиточного состава с нити (2 шт.).

«Сниматель» - подпружиненные металлические щеки с регулируемой шириной зазора. На щеках с внутренней стороны закреплен материал типа войлока, фетра. Излишки, снятые с нити и самих щек, самопроизвольно падают в небольшой поддон расположенный под «снимателем».

Скорость перемотки нити должна регулироваться в зависимости от скорости затвердевания пропиточного состава на нити при выходе из ванны и последующей намотке нити на «приемную» бобину. Производительность может доходить до нескольких сотен метров в сутки.

Ориентировочный диапазон рабочих температур в ванне (70 - 110) С. Габариты ванны ориентировочно ДхШхГ 200х100х100 мм

Средства контроля (датчики) и регулирования температуры применить стандартные для легкости демонтажа или замены, проведения проверок.

Над ванной после установки потребитель в последствии самостоятельно разместит зонт вытяжной для удаления вредных испарений, образующихся в процессе нагрева в ванне.

Система должна иметь:

-возможность работы без постоянного контроля за работой оборудования оператором;

- возможность аварийного отключения при перегреве ванны;

- сигнализировать о выходе на температурный режим ванны (визуально, звуком);

- сигнализировать о включении питания (визуально);

- автоматическое отключение перемотки при обрыве нити или при ее окончании.

Толщина нитей смотри ГОСТ ниже.

Применяемые нити:

- Нитки х/б ГОСТ 6309-80

- Армированные нитки 100лх, 150лх, 200 лх ГОСТ 30226-93;

- Нитки капроновые 9с ТУ 17 РСФСР 62-2710-80.

Применяемый материал для пропитки: Смесь (450 г. церезина) и (50 г. парафина)

-Церезин Марки 65 ГОСТ 2488-79.