| № пп |  | Катушка №1 (СНТ-5) | Катушка№2 (СНТ-8) | Катушка №3 (СНТ-12) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний диаметр сердечника до намотки | От 16 до 20 мм | От 20 до 46 мм | От 46 до 64 мм |
|  | Внутренний диаметр сердечника до намотки | От 8 до 12 мм | От 8 до 18 мм | От 20 до 40 мм |
|  | Высота сердечника до намотки | От 4 до 6 мм | От 6 до20 мм | От 10 до 25 мм |
|  | Диаметр наматываемого провода (первичка) | От 0.06 до 0.1мм | От 0.07 до 0.45мм | От 0.315 до 0.71мм |
|  | Диаметр наматываемого провода (вторичка) | От 0.06 до 0.1 мм | От 0.07 до 0.45мм | От 0.315 до 0.71мм |
|  | Количество витков - первичка | 1200 | 5000 | 900 |
|  | Количество витков- вторичка | 600х600 с отводом | 2000х2000 с отводом | II-III-по 50;IV-V по 40;VI-VII по 25 |
|  | Внешний диаметр сердечника после намотки | ᴓ25mах | ᴓ39mах | ᴓ66mах |
|  | Внутрениий диаметр сердечника после намотки | ᴓ5,5min | ᴓ8min | ᴓ10min |
|  | Высота сердечник после намотки | 9,7mах | 13,3mах | 30mах |
|  | Ширина изоляционной ленты | 4,8мм | 8,6мм | 6,10,18мм |
|  | Толщина изоляционной ленты | 20мкм | 20мкм | 20мкм |
|  | Фотография конечного продукта |  |  |  |
|  | Необходимо ли изолировать сердечник до первичной обмотки? | Пленка ПЭТ-Э20х4 | Пленка ПЭТ-Э20х6 | Пленка ПЭТ-Э20х10 |
|  | Необходимо ли производить межслоевую изоляцию? | Нет | Нет | Нет |
|  | Необходимо ли изолировать намотку после окончания? | Пленка ПЭТ-Э20х8 | Пленка ПЭТ-Э20х8 | Пленка ПЭТ-Э20х10 |