Добрый день.

Как я понимаю в присланной таблице указаны размеры чистого сердечника (без изоляции), и окончательные размеры готового сердечника после изоляции и заливки. Расчетные размеры отличаются.

1 сердечник – полностью СНТ-0,450ПБ, шпуля №2

2 сердечник – 1 обм – СНТ-0,450ПБ, шпуля №1

2 обм – СНТ-0,450ПБ, шпуля №3 (НО!!! Расчет теоретический, проходит на пределе, либо не проходит, необходимо пробовать, гарантировать не могу)

3 сердечник – 1 обмотка – СНТ-1.0Р, шпуля №11

2 обмотка – СНТ-1.0Р, шпуля №11, (НО!!! Расчет теоретический, проходит на пределе, необходимо пробовать, гарантировать не могу)

4 сердечник – 1 обм – СНТ-1.0Р, шпуля №12

2 обм – СНТ-0,450ПБ, шпуля №3

3 обм – СНТ-1.0Р, шпуля №12

НО!!! Все расчеты проведены теоретически, некоторые расчетные размеры не совпадают с таблицей. Не зная подробностей вашей технологии более точно посчитать невозможно.

Так же необходимо уточнить, что станок СНТ-0,450ПБ мотает в навал и имеет возможность быстрой перестановки шпуль, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника).

Станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но максимум до второго слоя. Скорость намотки до 100 об/мин, предназначен для более толстых проводов (от 0,25 до 1,5 мм). Для перестановки шпули необходимо потратить очень много времени