| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Станок для перемотки кабеля |  |
| Напряжение сети | 220 В |
| Защита электродвигателя от скачков напряжения | + |
| Защита электродвигателя от короткого замыкания | + |
| Защита электродвигателя от перегрева | + |
| Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
| Скорость вращения привода | 10…56 об/мин (плавно) |
| Диаметр перематываемого материала | 1…70 мм |
| Диаметр перематываемых барабанов | 800…1600 мм |
| Ширина перематываемых барабанов | 250…1100 мм |
| Максимальная масса барабана | 1600 кг |
| Валы (оси) в комплекте | Ø48 мм – 1 шт. |
| Размеры формируемой бухты, dхDхh | 600х1000х180 мм |
| Максимальная масса бухты | 300 кг |
| Принцип измерения длины | Электронно-механический |
| Погрешность измерения длины, не более | 1% |
| Неограниченное время сохранения информации при отключении питания | + |
| Остановка при достижении заданной длины | + |
| Тип раскладчика | Автоматический несинхронный |
| Масса, не более | 300 кг |
| Принцип установки барабана | Подъём с пола механизмом станка |
| Колесные опоры с тормозом | + |
| Температурный диапазон работы станка | 0 … +40°С |
| Кабельный домкрат |  |
| Принцип действия кабельного домкрата | Гидравлический |
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Минимальный типоразмер кабельного барабана | 8 |
| Максимальный типоразмер кабельного барабана | 16 |
| Ширина поднимаемых барабанов | 250…1100 мм |
| Ось в комплекте | Ø48х1500 мм |
| Масса, не более | 60 кг |
| Габаритные размеры одной стойки, ДхШхВ | 520х820х1000 мм |