Технические требования складского хозяйства

Станок для отмотки кабеля

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА |
| --- | --- | --- |
| Принцип подъема кабельного барабана | гидравлический домкрат |  |
| Максимальный типоразмер поднимаемого кабельного барабана, № (по ГОСТ 5151-79) | 14 |  |
| Минимальный типоразмер поднимаемого кабельного барабана, № (по ГОСТ 5151-79) | 8 |  |
| Напряжение питающей сети, В (+/-5%) | 1-фазное, 220В |  |
| Частота переменного тока питающей сети, Гц (+/-5%) | 50 |  |
| Номинальный крутящий момент мотор-редуктор, Нм (не менее) | 380 |  |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 2 |  |
| Частота вращения приводного барабана, об/мин | 3-57 (возможность плавной регулировки) |  |
| Используемый измеритель длины | ИДМ-65ПВВР |  |
| Диаметр измеряемого кабеля, мм. | 3-65 |  |
| Диаметр кабельного барабана, м., не более | 1,4 |  |
| Ширина кабельного барабана, м., не более | 1 |  |
| Максимальная масса наматываемого кабеля на кабельный барабан (по ГОСТ 5161-79), кг., не более | 1 000 |  |
| Максимальная масса наматываемого материала на установленный ТБ-1000, кг | 300 |  |
| Защита электродвигателя: |  |
| - от скачков напряжения питающей сети | + |  |
| - от короткого замыкания | + |  |
| - от перегрева | + |  |
| Диаметр технлогического барабана, м. | 1 |  |
| Принцип раскладки кабеля | автоматический кабелеукладчик |  |
| Максимальная ширина раскладки, мм | 1 100 |  |
| Диапазон работы станка в помещении: - по температуре окружающей среды - относительная влажность окружающей среды, %, не более | от +5 С до +32 С 90 |  |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |  |
| Покраска/цвет | порошковая |  |

Станок (устройство) для намотки (отмотки) кабеля, предназначен для проведения отмоток кабеля, провода, троса диаметром 3-65 мм с одновременным измерением длины на кабельные барабаны диаметром 800-1400 мм и массой до 1500 кг и в бухты диаметром 600-1000 мм и массой до 300 кг.

Станок (устройство) для намотки (отмотки) кабеля (провода, троса) должен быть укомплектован:

- автоматическим раскладчиком кабеля.

- электронным счетчиком длины с погрешностью не более 1%

- дополнительным технологическим барабаном

- отдающей стойкой.

Старший мастер складского хозяйства				Печко Е.В.