| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 1.1. Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок рядовой намотки платиновой проволоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.2. Сведения о новизне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2022 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Документация (паспорт, сертификат, акт приемки ОТК предприятия-изготовителя) подтверждающая его новизну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1.3. Коды классификации продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2, ОКВЭД 2) в соответствии с ОК 034-2014 «КПЕС 2008» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПД 2 |  |  |  | 28.99.20.000 – Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКВЭД 2 |  |  |  | 28.99.2 – Производство оборудования и аппаратуры для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок рядовой намотки проволоки необходим для изготовления платиновых чувствительных элементов в виде «Пружины». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатические исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры в рабочем положении – не более 1000х900х1300 мм; Вес станка в сборе - не более 100 кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной режим работы – полуавтоматический; Режим работы для проведения обслуживания/ремонта – ручной; Возможность открытия замка защитного экрана в случае отсутствия электропитания; Блокировка автоматического режима работы при открытом защитном экране. Диаметр жилы наматываемой проволоки – от 0,01 до 3 мм; Максимальное сечение наматываемой проволоки – 7 мм2; Установленная мощность – 1,2 кВт; Количество шпинделей – 1 шт.; Максимальный момент силы на шпинделе – 25,44 Н*м; Длина траверсы – 310 мм; Эффективная длина намотки – не менее 250 мм; Максимальная длина намотки – 280 мм; Шаг раскладки – 0,01 - 99,0 мм; Цена деления шага раскладки – 0,001 мм; Точность раскладки – не более ±0,001 мм; Точность намотки – не более ±0,01 оборот; Тип управления – электронный; Контроллер управления – ПЛК с возможностью подключения к ПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной намоточный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платина Пл2 ААТ |  |  |  |  |  | 0,03-0,04 мм |  |  |  |  | ГОСТ 21007-2014 |  |  |  |
| Платина Пл2 АТ |  |  |  |  |  | 0,03-0,05 мм |  |  |  |  | ГОСТ 21007-2014 |  |  |  |
| Возможность установки намоточного стержня без дополнительной оснастки: Ø 0,35, Ø 0,5 и Ø 0,76 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмеры чувствительного элемента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø платины, мм |  |  | Шаг намотки |  |  |  | Ø стержня намотки, мм |  |  | Длина, мм |  |  | Количество витков, шт |  |
| 0,04 |  |  | 30-0 |  |  |  | 0,5 |  |  | 60 |  |  | 88 |  |
| 0,05 |  |  | 0-9 |  |  |  | 0,76 |  |  | 80 |  |  | 425 |  |
| 0,04 |  |  | 0-7 |  |  |  | 0,5 |  |  | 60 |  |  | 408 |  |
| 0,04 |  |  | 0-8 |  |  |  | 0,76 |  |  | 80 |  |  | 524 |  |
| 0,03 |  |  | 0-7 |  |  |  | 0,5 |  |  | 60 |  |  | 430 |  |
| 0,03 |  |  | 0-8 |  |  |  | 0,35 |  |  | 55 |  |  | 308 |  |
| 0,03 |  |  | 0-5 |  |  |  | 0,35 |  |  | 55 |  |  | 630 |  |
| 0,03 |  |  | 0-6 |  |  |  | 0,5 |  |  | 60 |  |  | 495 |  |
| 0,04 |  |  | 0-9 |  |  |  | 0,5 |  |  | 60 |  |  | 414 |  |
| 0,04 |  |  | 0-8 |  |  |  | 0,76 |  |  | 80 |  |  | 561 |  |
| 0,03 |  |  | 0-5 |  |  |  | 0,35 |  |  | 55 |  |  | 706 |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с технической документацией «предприятия/завода-изготовителя». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок состоит: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод шпинделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  | Сервомотор |  |  |  |  |  |
| Привод раскладчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  | Сервомотор |  |  |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главная передача |  |  |  |  |  |  |  |  | Ременная |  |  |  |  |  |
| Тип ремня трансмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  | Зубчатый |  |  |  |  |  |
| Задняя бабка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод линейного движения задней бабки |  |  |  |  |  |  |  |  | Механический |  |  |  |  |  |
| Фиксатор линейного положения задней бабки |  |  |  |  |  |  |  |  | Механический, фрикционный |  |  |  |  |  |
| Управление фиксатором положение задней бабки |  |  |  |  |  |  |  |  | Рычаг |  |  |  |  |  |
| Станина для крепления станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскладчик автоматический PWG-Z STD Устройство подачи провода с постоянным натяжением CWF-2000/L/P Контейнер для катушки с проводом ≤DIN250 Преднатяжитель контейнера CG-S, для проводов ≤0,4 мм Патрон быстрозажимной для хвостовиков Ø 1,5 - 13 мм Адаптер шпинделя LW15 - LW90 для патрона 1451875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение источника питания – 1 фаза / 230 В / 16 A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно требованиям к комплектности станка. Раздел 4, подраздел 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.10. Требования к комплектности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование в комплекте поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раскладчик автоматический PWG-Z STD; Точно; 1; шт.. Диаметр совместимых проводов; Точно; 0,015 – 2,0; мм. Возможность движения вверх-вниз; Точно; Наличие. Возможность бесступенчатой регулировки положения в горизонтальной плоскости; Точно; Наличие. Возможность горизонтальной регулировки положения в вертикальной плоскости; Точно; Наличие. Регулировка положения; Точно; Механическая. Автоматическое устройство захвата провода; Точно; 1; шт.. Устройство подачи провода с постоянным натяжением CWF-2000 L/P; Точно; 1; шт.. Диапазон совместимых проводов; Точно; 0,015 – 0,18; мм. Создаваемое натяжение; Точно; 1,5 – 150; г. Тип петли подачи провода; Точно; С закрытой петлёй. Скорость подачи провода; Точно; 0,1 – 25; м/с. Управление; Точно; Электронное. Интерфейсы программирования; Точно; Автономный редактор CWF-2000, CANBUS, UI485. Способ создания натяжения; Точно; Разница скоростей приводов подачи. Автоматический компенсатор провисания провода; Точно; 1; шт.. Функция непрерывного точного измерения длины расхода провода LWA; Точно; Наличие. Способ измерения натяжения; Точно; Тензометрический датчик. Цена деления натяжения; Точно; 0,5; г. Режим работы автономный; Точно; Аналоговый. Режим работы системный (с использованием системы CWF MATRIX TOUCH); Точно; Цифровой. Этапов программы в профиле намотки при использовании в аналоговом режиме; Точно; 3; шт.. Этапов программы в профиле намотки при использовании в цифровом режиме; Точно; 4; шт.. Компенсатор предварительного натяжения; Точно; 1; шт.. Устройство ввода информации; Точно; Многофункциональная панель. Количество клавиш панели ввода информации; Точно; 3; шт.. Индикация текущего натяжения; Точно; Монохромный ЖК дисплей. Световая индикация состояния; Точно; Наличие. Система управления MATRIX TOUCH в комплекте; Точно; Отсутствует. Универсальное регулируемое крепление для установки на вспомогательную траверсу станка; Точно; Наличие. Совместимый диаметр вспомогательной траверсы станка; Точно; 10 – 25; мм. Габаритные размеры (ВхГхШ); Точно; 325x251x70; мм. Напряжение питания; Точно; 24±10% -24±20%; В. Контейнер для катушки с проводом; Точно; 1; шт.. Максимальный размер устанавливаемой катушки; Точно; DIN250. Максимальный диаметр устанавливаемой катушки; Точно; 250; мм. Максимальная высота устанавливаемой катушки; Точно; 200; мм. Устройство предварительного натяжения и очистки провода CG-S для проводов Ø 0,05 – 0,4 мм; Точно; 1; шт.. Патрон быстрозажимной для хвостовиков Ø 1,5 - 13 мм с устройством блокировки, резьба UNF 1/2 "" x 20; Точно; 1; шт.. Адаптер шпинделя LW15 – LW90 для патрона 1451875; Точно; 1; шт.. Диапазон совместимых станков; Точно; LW 16 – LW 90 HT. |
| Подраздел 4.11 Требования к маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркировать согласно технических условий «предприятия/завода-изготовителя» на данный вид продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 4.12. Требования к упаковке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упаковка согласно технических условий «предприятия/завода-изготовителя» на данный вид продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка Товара осуществляется Заказчиком на соответствие количества, комплектности и качества на месте поставки. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки продукции, несоответствующего по качеству, комплектности, упаковке и маркировке стандартам, Заказчик незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты получения претензии от Заказчика или иной срок, согласованный с Заказчиком, за свой счет производит замену продукции ненадлежащего качества, а также доукомплектовывает недоукомплектованную продукцию, либо заменяет ее комплектным. Расходы, связанные с возвратом некачественной, либо недоукомплектованной продукции, заменой ее на продукцию надлежащего качества и комплектности, несет Поставщик. По факту приемки продукции, соответствующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам и условиям настоящего технического задания, уполномоченный представитель Заказчика на накладной Поставщика по форме ТОРГ-12 или УПД, делает отметку о получении продукции в соответствии с инструкциями о приемке продукции, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки продукции. Приемка продукции по качеству в части скрытых недостатков осуществляется Заказчиком в течение гарантийного срока, установленного в техническом задании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик передает Заказчику: - Техническую документацию: - Руководство по экплуатации. - Техническую инструкцию. - Документацию на станок. - Копию технической документации на электронном флеш-носителе в формате PDF, Word, Excel. - Счет; - Счёт-фактура (не оформляется в случае применения Поставщиком УСН); Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или УПД в 2 экз. (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Поставщика). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик должен обеспечить подготовку Товара к транспортировке, способную предотвратить его повреждение и порчу во время доставки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. – требования к особенностям погрузки и выгрузки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик должен обеспечить хранение Товара в сухом отапливаевом помещении, в условиях, предохраняющих Товар от загрязнений и механических повреждений. Хранение Товара в помещении в присутствии химически активных веществ не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок гарантии качества в нормальных климатических условиях УХЛ 4, в соответствии с ГОСТ 15150-69, не менее 12 месяцев от даты поставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик в составе поставке проводит пуско-наладочные работы с обучением персонала Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В составе поставки на оборудовании должны быть средства защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фронтальный защитный экран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | Сдвижной |  |  |  |  |  |  |
| Материал защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | Плексиглас |  |  |  |  |  |  |
| Прозрачность защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | 90 % |  |  |  |  |  |  |
| Замок защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип замка защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | Электромагнитный |  |  |  |  |  |  |
| Размещение замка защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | Под экраном |  |  |  |  |  |  |
| Крепление замка защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | К станине станка |  |  |  |  |  |  |
| Возможность аварийного открывания замка защитного экрана в случае отсутствия электропитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запуск выполнения программы при двойном нажатии кнопки «Старт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничение скорости вращения шпинделя в полуавтоматическом режиме при открытом защитном экране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка автоматического режима работы при открытом защитном экране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Боковой защитный экран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип защитного экрана |  |  |  |  |  |  |  | Фиксированный |  |  |  |  |  |  |
| Материал экрана |  |  |  |  |  |  |  | Плексиглас |  |  |  |  |  |  |
| Прозрачность экрана |  |  |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |
| Запрет запуска при открытой задней бабке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность программного отключения функции обязательной работы с задней бабкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитный кожух блока педалей управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал защитного кожуха блока педалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозионная обработка материала кожуха блока педалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультационные и технические услуги на всем протяжении гарантийного срока (12 месяцев с момента поставки и пуско-наладки оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не предъявляются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во, штук. |
| 1. | Станок рядовой намотки платиновой проволоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Оборудование должно быть поставлено не позднее 31.11.2023 по адресу: 142103, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Железнодорожная ул., д. 24. Приемка продукции производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 08-30 часов до 16-00 часов, в пятницу с 8-30 часов до 15-00 часов. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки поставщик извещает Заказчика о дате поставки. На территорию Заказчика допускаются граждане (водители, экспедиторы, и пр.), имеющие Российское гражданство, и только при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. Разгрузка осуществляется силами Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вся документация должна быть на Русском языке. Переведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставщик по завершению пуско-наладочных работ проводит обучение персонала Заказчика в количестве часов, согласованных с Поставщиком, но не более 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Сокращение |  |  | Расшифровка сокращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование приложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество листов |  |  |

Приложение №1

к Техническому заданию

Спецификация

| п/п | Наименование | Тип, марка | Класс безопасности по НП-001 | Категория сейсмостойкости НП-031 | Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | Материал | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Место поставки | Условия хранения по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |