Добрый день.

Как я понимаю окончательные размеры сердечников даны после изоляции и заливки.

По вашим сердечникам:

1 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ

2 Сердечник – не намотаем. Слишком маленькое внутреннее отверстие. В 2 провода под такое отверстие станков нет.

3 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ, расчетные данные, но из-за большого числа обмоток,  наличия и толщины изоляции между обмотками необходимо уточнять

4 сердечник – 1обм- станок СНТ-1,0Р

2 обм- Не намотаем. Либо не хватает емкости шпули, либо станок не потянет в 2 провода, либо отверстие маленькое

5 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ

Так же необходимо уточнить, что станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ  и имеет возможность быстрой перестановки шпуль, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника).

Станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но максимум до второго слоя, далее намотка виток к витку уже условная. Скорость намотки до 100 об/мин, предназначен для более толстых проводов (от 0,25 до 1,5 мм). Для перестановки шпули необходимо потратить очень много времени