02.05.23

Добрый день.

Как я понимаю окончательные размеры сердечников даны после изоляции и заливки.

По вашим сердечникам:

1 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ

2 Сердечник – не намотаем. Слишком маленькое внутреннее отверстие. В 2 провода под такое отверстие станков нет.

3 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ, расчетные данные, но из-за большого числа обмоток,  наличия и толщины изоляции между обмотками необходимо уточнять

4 сердечник – 1обм- станок СНТ-1,0Р

2 обм- Не намотаем. Либо не хватает емкости шпули, либо станок не потянет в 2 провода, либо отверстие маленькое

5 сердечник – станок СНТ-0,450ПБ

Так же необходимо уточнить, что станок СНТ-0,450ПБ мотает В НАВАЛ  и имеет возможность быстрой перестановки шпуль, предназначен для тонких проводов (до 0,63мм), высокая скорость намотки (до 600 об/мин в зависимости от провода и сердечника).

Станок СНТ-1.0Р мотает виток к витку, но максимум до второго слоя, далее намотка виток к витку уже условная. Скорость намотки до 100 об/мин, предназначен для более толстых проводов (от 0,25 до 1,5 мм). Для перестановки шпули необходимо потратить очень много времени

10.05.23

Добрый день! Возникло пару вопросов по ответу Вашего конструктора на анкету. 
1 сердечник — предложили станок СНТ-0,450ПБ (Dнаружный у сердечника 19 мм, у станка 25 -120 мм. Подойдет ли станок для нашего сердечника?); 
2 сердечник — мы не правильно заполнили графу «Кол-во проводов». Намотку каждой обмотки производим одним проводом( 1 обмотка провод 0,1 мм; 2 обмотка провод 0,250 мм; 3 обмотка провод 0,250 мм). Посмотрите так же Dнаружный у сердечника 20 мм, у станка 25 -120 мм. Подойдет ли станок для нашего сердечника? 
3 сердечник — с учетом изоляции dвнутр после намотки 15 мм, Dнаружный после намотки 52 мм. 
4 сердечник — обе обмотки выполняются в один провод (1 обмотка провод 0,315 мм; 2 обмотка провод 1,4 мм). По первой обмотке предложили станок СНТ-1,0Р. Можем ли на этом станке произвести вторую обмотку проводом 1,4 мм? 
5 сердечник — предложили станок СНТ-0,450ПБ. 
Прошу Вашей консультации по данным вопросам.

10.05.23

Добрый день.

1 сердечник – подойдет .

2 сердечник – 1обмотку в один провод намотаем СНТ-0,450ПБ

2 и 3 обм –не намотаем

3 сердечник - станок СНТ-0,450ПБ, расчетные данные, но из-за большого числа обмоток,  наличия и толщины изоляции между обмотками необходимо уточнять

4 сердечник - 1обм- станок СНТ-1,0Р

2 обмотка – станок СНТ-2,5Р

5 Сердечник - станок СНТ-0,450ПБ