Техническое задание

на поставку станка рядовой намотки проводов (далее - товар)

Количество 1 шт.

1. Начальная (максимальная) цена Договора: ????? рублей ?? копеек (??????????) рублей ?? коп., с учетом НДС, включает:

– стоимость товара;

– расходы по доставке товара  до места нахождения Покупателя;

– расходы по сборке (монтажу) товара  на территории Покупателя;

– пуско-наладочные работы, инструктаж персонала Покупателя;

– затраты по гарантийному обслуживанию товара;

– налоги, сборы, пошлины, страхование;

– все непредвиденные затраты и обязательные платежи, которые могут возникнуть до окончания срока действия Договора.

2. Место поставки товара: 634050, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 51 а, строение 9.

3. Срок поставки товара: не более ??????????? календарных дней.

4. Назначение товара  и цели использования:

Предназначен для намотки простых или сложных катушек, многосекционных катушек, непараллельных или асимметрических обмоток.

5. Условия поставки товара:

– Поставщик осуществляет доставку товара по адресу: 634050, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 51 а, строение 9;

– Доставка товара  осуществляется силами и средствами Поставщика;

– Право собственности на товар  и риски случайной гибели, повреждения или утраты товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания сторонами Акта приема-передачи товара;

– Приемка товара осуществляется  на территории Покупателя

– Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем в момент поставки:

- по качеству – в соответствии с сертификатом (декларацией) соответствия качества, и/или сертификатом выданным заводом-изготовителем (паспорт);

- по количеству – согласно количеству мест и весу, указанных в транспортных накладных,  упаковочных  листах.

6. Общие требования к товару:

– Товар, предлагаемый к поставке, должен серийно выпускаться предприятием-изготовителем. Товар должен быть новым, выпущенным не позднее 2023 года выпуска, ранее не эксплуатируемым. Не допускается к поставке товар, собранный из восстановленных узлов и агрегатов, а также выставочные образцы;

– Поставляемый товар  должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

7. Порядок (последовательность, этапы) поставки товара:

– Поставщик обязан поставить товар  на условиях, предусмотренных Договором в срок, указанный в п. 3 настоящего технического  задания.

8. Требование к качеству товара:

– Поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными для данного вида товара действующими Российскими стандартами и правилами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и другими правовыми актами), а так же соответствовать стандартам страны-производителя и иметь сертификат (декларацию) соответствия качества, и/или сертификат выданным заводом-изготовителем;

– Помимо этого, качество и комплектность товара должны соответствовать техническим условиям, указанным в Договоре и в приложениях к нему;

– Поставщик должен гарантировать, что поставленный товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при использовании этого товара  в соответствии с инструкцией по эксплуатации в условиях, обычных для России.

9. Требования к безопасности товара:

– Товар  должен быть безопасным для применения и иметь разрешение к применению на территории Российской Федерации.

10. Требования к упаковке:

– Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность товара, предохранять его от повреждений при транспортировке и соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ и ТУ, установленным для данного вида товара.

11. Требование к маркировке товара:

– Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование предприятия-изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

12. Требование к отгрузке товара:

– Отгрузка  (передача)  товара  Покупателю производится Поставщиком.

13. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара:

– Поставка товара  без технической документации считается ненадлежащей и такой товар  не подлежит оплате до момента передачи на него  необходимой  документации;

– Поставщик несет ответственность за приобретение и оформление всех необходимых документов  и  разрешений  при  осуществлении  поставки  товара;

– Поставщик обязан:

– Предоставить Покупателю техническую документацию на русском языке и требования на подготовку помещений для установки и монтажа товара, подводки коммуникаций и подключения товара  к коммуникациям в соответствии с требованиями технической документации, техническими требованиями Поставщика, СНИП, правилами пожарной безопасности и техники безопасности, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты  подписания  Договора.

– Предоставить Покупателю вместе с товаром следующие документы, оформленные  должным  образом:

- УПД – 2 экземпляра или счет-фактуру и товарную накладную – по 2 экземпляра;

- Акт приема-передачи товара – 2 экземпляра;

- Паспорт – 1 экземпляр (бумажный и электронный вид);

- Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию товара (руководство пользователя) на русском языке – 1 экземпляр (бумажный и электронный вид);

- Руководство оператора станка – 1 экземпляр (бумажный и электронный вид);

- Сертификат (декларация) соответствия качества, и/или сертификат выданный заводом-изготовителем - 1 экземпляр;

– Гарантировать, что техническая документация, предоставленная Поставщиком, является комплектной и достаточной для сборки, эксплуатации и технического обслуживания  товара. Вся документация должна быть переведена на русский язык (инструкция по эксплуатации и техническому обеспечению, руководство оператора с ЧПУ).

14. Порядок сдачи и приемки товара:

– Поставщик должен поставить товар  на условиях, предусмотренных Договором, и настоящим Техническим заданием.

15. Требования по сборке (монтажу) поставляемого товара и пуско-наладочным работам  на месте нахождения Покупателя:

– Проведение пуско-наладочных работ и сдача товара в эксплуатацию осуществляется по адресу: АО «НПЦ «Полюс», 634050, Россия, г. Томск,  пр. Кирова, 56в

16. Требования по техническому инструктажу Поставщиком персонала Покупателя по работе с поставленным товаром:

– Поставщик должен провести инструктаж персонала Покупателя из двух человек по эксплуатации товара, в течение пяти рабочих дней (40 часов) непосредственно на поставленном оборудовании.

17. Требования по объему гарантий качества товара:

– Срок гарантии на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи товара. Срок гарантийного обслуживания товара  продлевается, в случае выхода из строя (поломки) и простоя товара  по вине Поставщика, на период простоя;

– Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара  в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, что подтверждается сертификатом (декларацией) соответствия качества, и/или сертификатом выданным заводом-изготовителем, протоколом геометрической точности или иными, подтверждающими качество товара, документами;

– Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком в период гарантийного срока с выездом на место установки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения соответствующей заявки от Покупателя, причем Поставщик обязан начать принятие мер к устранению дефектов и неисправностей в течение 24 часов с момента обращения Покупателя с рекламацией, и произвести ремонтные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента обращения Покупателя с рекламацией, при условии нахождения необходимых для ремонта запасных частей на складе Поставщика. В случае отсутствия запасных частей необходимых для ремонта на складе, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления неисправной детали, предоставить Покупателю информацию о сроках ее поставки и выполнения ремонтных работ, в любом случае срок устранения неисправности не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, с момента выявления неисправной детали. В случае невозможности устранения недостатков на месте установки товара и при необходимости отправки товара  в адрес Поставщика, отправка товара осуществляется за счет Поставщика;

– В период действия гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет проводить необходимый ремонт, устранить недостатки и некомплектность товара с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства;

– В период гарантийного срока Поставщик должен за свой счет осуществить замену любой неисправной части товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, не является результатом внесения изменений в товар или его повреждения персоналом Покупателя или третьими лицами;

– Если Поставщик не направит своего представителя Покупателю в сроки, установленные   Договором, Покупатель в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках, который является окончательным и обязательным для Поставщика, и направляет его Поставщику по факсу или электронной почтой, с последующей отправкой оригиналов Акта заказной почтой.

– Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков товара могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение всего гарантийного срока;

– При несоблюдении сроков устранения неисправностей, дефектов и некомплектности товара Поставщик считается не выполнившим сроки исполнения обязательств и несет ответственность в соответствии с условиями Договора;

– В случае поставки некачественного товара или товара, не соответствующего по ассортименту, комплектации, марке и/или техническим характеристикам, по требованию Покупателя, Поставщик обязан заменить его на товар, соответствующий условиям настоящего ТЗ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменной претензии от Покупателя. В случае неисполнения обязательств по замене на товар, соответствующий условиям настоящего ТЗ по ассортименту, комплектации, марке и/или техническим характеристикам, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения соответствующего требования от Покупателя вернуть полученные денежные средства и уплатить штраф в соответствии с условиями Договора.

18. Описание товара:

Наименование товара: Станок рядовой намотки

Количество товара: 1 шт.

Технические характеристики товара:

| Технические параметры |  | Значение |  | Единицы измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧАЯ ЗОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный диаметр провода |  | не более 0,06 |  | мм |  |  |  |  |
| Максимальный диаметр провода |  | не менее 2,5 |  | мм |  |  |  |  |
| Максимальный диаметр намотки |  | не менее 120 |  | мм |  |  |  |  |
| Высота шпинделя над станиной |  | не менее 100 |  | мм |  |  |  |  |
| Максимальная ширина намотки |  | не менее 310 |  | мм |  |  |  |  |
| Расстояние между центрами |  | не менее 340 |  | мм |  |  |  |  |
| Максимальный шаг намотки |  | не менее 40 |  | мм |  |  |  |  |
| Точность остановки шпинделя (раскладка провода с шагом) |  | не более 0,01 |  | оборот |  |  |  |  |
| ШПИНДЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество шпинделей |  | 1 |  |  | точно |  |  |  |
| Тип регулирования скорости шпинделя |  | бесступенчатое, плавное |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода шпинделя |  | электрический ременной или прямой привод |  |  |  |  |  |  |
| Скорость намотки минимальная |  | от 0 до 50 |  | об/мин |  |  |  |  |
| Скорость намотки максимальная |  | не менее 60 |  | об/мин |  |  |  |  |
| Шпиндель должен иметь возможность реверса |  | - |  | точно |  |  |  |  |
| Скорость отмотки (при реверсивном движении) минимальная |  | от 0 до 50 |  | об/мин |  |  |  |  |
| Скорость отмотки (при реверсивном движении) максимальная |  | не менее 70 |  | об/мин |  |  |  |  |
| Максимальная масса изготавливаемого изделия |  | не менее 800 |  | грамм |  |  |  |  |
| Минимальная масса изготавливаемого изделия |  | не более 50 |  | грамм |  |  |  |  |
| Максимальный диаметр смоточной катушки |  | от 118 до 125 |  | мм |  |  |  |  |
| Тип используемого патрона |  | механический ручной трехкулачковый |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры |  | Значение |  |  |  | Единицы измерения |  |  |
| Способ базирования патрона на шпинделе |  | на конус Морзе или через фланец и шпильки или резьбовое соединение |  |  |  |  |  |  |
| Применяемые оправки для намотки с поверхностями для базирования |  | конус Морзе или резьбовое М8 и М10 |  |  |  |  |  |  |
| Тормоз шпинделя |  | наличие |  |  | точно |  |  |  |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы управления должна быть выполнена на базе |  | контролера | точно |  |  |  |  |  |
| Диагональ дисплея |  | не менее 10 | дюймов |  |  |  |  |  |
| МОЩНОСТЬ и ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребляемая мощность |  | не более 3 | кВт |  |  |  |  |  |
| Требование к подключению электропитания |  | 380 В, 50-60Гц | точно |  |  |  |  |  |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС СТАНКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота |  | не более 800 |  | мм |  |  |  |  |
| Ширина |  | от 400 до 700 |  | мм |  |  |  |  |
| Длина |  | от 700 до 1200 |  | мм |  |  |  |  |
| Масса |  | от 90 до 180 |  | кг |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование технических характеристик |  |  |  |  |  |  | Кол- во, шт. |
|  | Станок рядовой намотки |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Требования к комплектации единицы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станина станка, защитный кожух привода станка, передняя бабка, задняя бабка, устройство натяжения провода должны быть изготовлены из стали и термостабилизированы. |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Шпиндель должен иметь возможность реверса (отмотка). |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Патрон трехкулачковый должен быть поставлен с прямыми кулачками. Зажатие изделия в патроне должно осуществляться ручным способом. |  |  |  |  |  |  | 1 компл. |
|  | Устройство натяжения провода механическое должно быть ручным или автоматическим. Ручное натяжение провода должно осуществляться по шкале с необходимым усилием. Автоматическое натяжение провода должно осуществляться при помощи программы. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Система натяжения должна включать в себя: стойку для катушек, натяжные ролики различной формы (для разного провода), войлочные губки и т.д. Система натяжения должна одновременно работать не менее чем с четырьмя катушками. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На стойке должны размещаться катушки диаметром от 118 до 125мм. |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Подача провода в систему натяжения должна осуществляться сверху (для удобства работы оператора). |  |  |  |  |  |  | - |
| № | Наименование технических характеристик |  |  |  |  |  |  | Кол- во, шт. |
|  | Ролики участвующие в работе с проводом должны быть закалены и шлифованы. Общее количество роликов используемых в системе натяжения: ролик V-образный (2шт.); ролик U-образный-(2шт.); ролик V-образный с осевой корректировкой (2шт.); ролик U-образный с осевой корректировкой (2шт.); ролик плоский (2шт.) ролик плоский регулируемый (2шт). |  |  |  |  |  |  | 1компл. |
|  | Направляющая роликового типа для проводов должна быть закалена и термостабилизирована. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Направляющая скользящего типа для проводов должна быть закалена и термостабилизирована. |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Детали станка должны быть защищены от коррозии окрашиванием. |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Задняя бабка должна перемешаться ручным способом по направляющей(им). Выдвижение пиноли должно осуществляться ручным способом рычагом. |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | На станке должна быть возможна не зависимая раскладка провода в двух направлениях влево и вправо (т.е начинать и продолжать намотку можно в любую сторону от шпинделя) |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Управление скоростью вращения шпинделя станка должно осуществляться двумя педалями (блок ножных педалей) и/или переключателями на станке |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | На станке должен быть установлен счетчик витков на намотку и отмотку |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | На станке должна быть реализована возможность плавной регулировки шага |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Дистанционная блокировка (кодировка) работы станка должна отсутствовать |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Датчики перемещения и расположения оборудования должны отсутствовать |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Система управления станком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станок должен быть поставлен с системой управления на базе контролера |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | Система управления станком должна обеспечивать следующее возможности: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Программирование станка не должно требовать изучения специального языка программирования и должно быть доступным работнику, имеющему навык работы с компьютером; - Отображение процедуры намотки непосредственно на дисплее; |  |  |  |  |  |  | точно |
|  | - Доступ ко всем параметрам намоточного цикла (начало намотки, шаг ) - Пошаговая корректировка программ при помощи кнопок на станке или на сенсорном дисплее, скорость, конец намотки, количество слоев и т.д); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Функции намотки: ручной режим управления, автоматическая работа, остановка после каждого слоя, счетчик витков (для намотки и реверса); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Возможность отображения подсказок для оператора станка; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Выбор программы намотки, корректировка и сохранение программы в памяти станка, перенос программ намотки на USB-накопитель; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Память для хранения программ станка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Несколько уровней программирования (для различных пользователей); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Русский язык дисплея и/или кнопок. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение№1

Приемка станка осуществляется на территории Покупателя после прохождения инструктажа специалистами Покупателя и изготовления годных деталей в количестве 2 шт. силами Покупателя и Поставщика непосредственно на поставленном оборудовании.

Покупатель предоставляет заготовки в количестве 3шт., оснастку (оправки, шайбы и т.д.), провода и расходные материалы согласно действующему технологическому процессу.

Контрольная деталь