ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку намоточных станков

1. Заказчик: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»

Адрес Заказчика: 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36

Тел/факс Заказчика: +7(4752) 57-73-03; факс +7(4752) 53-72-99; +7(4752)56-88-17.

E-mail Заказчика:  info@elektmb.ru

Номер телефона Заказчика по вопросам поставки товара: +7 (4752)577-627; +7(4752)577-255.

Адрес электронной почты Заказчика по вопросам поставки товара: info@elektmb.ru; ogm.oeo@elektmb.ru

2. Назначение товара:

| I. Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) | Код ОКПД2 поставляемого товара | Единица измерения количества поставляемого товара |  | Количество поставляемого товара | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |
| Станок намоточный СНП-0,1-150 | 28.94.12.140 | шт |  | 3 | Россия |
| II. Область применения |  |  |  |  |  |
| Станок рядовой намотки |  |  |  |  |  |
| Комплект поставки на 1 станок |  |  |  |  |  |
| Механизм намотки |  |  | 1шт. |  |  |
| Задняя бабка |  |  | 1шт. |  |  |
| Механизм раскладки |  |  | 1шт. |  |  |
| Нитеводитель |  |  | 1шт. |  |  |
| Защитный экран |  |  | 1шт. |  |  |
| Лампа освещения |  |  | 1шт. |  |  |
| Электронное натяжное устройство ЭНУ- 0.1 |  |  | 1шт. |  |  |
| Фрикционное натяжное устройство |  |  | 1шт. |  |  |
| Микроскоп |  |  | 1шт. |  |  |
| Блок управления |  |  | 1шт. |  |  |
| Моноблок |  |  | 1шт. |  |  |
| Клавиатура |  |  | 1шт. |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ |  |  |  |  |  |
| Диаметр наматываемого провода, мм |  |  | 0,04-0,2 |  |  |
| Натяжение обмоточного провода, гс |  |  | 20..400 |  |  |
| Максимальная скорость вала намотки, об/мин |  |  | 3000 |  |  |
| Номинальный крутящий момент, Нхм |  |  | 2,5 |  |  |
| Максимальная масса изделия, кг |  |  | 0,5 |  |  |
| Кратность счета оборотов |  |  | 0,1 |  |  |
| Минимальный шаг раскладки, мкм |  |  | 0,25 |  |  |
| Ширина зоны раскладки, мм |  |  | 15..150 |  |  |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм |  |  | 1000×600×500 |  |  |
| Вес станка, кг |  |  | 60 |  |  |
| Напряжение/частота питания, В/Гц |  |  | 220/50 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 0,6 |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  | УХЛ4 |  |  |
| Тип электрозащиты |  |  | IP44 |  |  |

| 2. Наименование и описание объекта закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) | Код ОКПД2 поставляемого товара | Единица измерения количества поставляемого товара | Количество поставляемого товара | Страна происхождения товара (с учетом установленного запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств) |  |
| Станок намоточный СНТ-0,450ПБ. | 28.94.12.140 | шт | 1 | Россия |  |
| II. Область применения |  |  |  |  |  |
| Станок тороидальной намотки предназначен для намотки внавал кольцевых трансформаторов и дросселей |  |  |  |  |  |
| Комплект поставки на 1 станок |  |  |  |  |  |
| Механизм намотки. | 1шт. |
| Шпуля или комплект шпуль (размер и количество определяется поставщиком для изготовления изделий согласно перечню). |  |
| Бегунок сменный. | 1шт. |
| Механизм зажима и вращения тора. | 1шт. |
| Кнопочная панель управления. | 1шт. |
| Смоточное устройство БСУ-0,5. | 1шт. |
| Система освещения. | 1шт. |
| Выносной пульт. | 1шт. |
| Педаль «Скорость». | 1шт. |
| Паспорт |  |  |  |  | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

| Диаметр наматываемого провода, мм. | 0,08÷0,63. |
| --- | --- |
| Внешний диаметр каркаса, мм. | 20…120. |
| Максимальная высота каркаса, мм | 20. |
| Минимальный внутренний диаметр после намотки, мм. | 7. |
| Диаметр шпули, мм. | 201. |
| Скорость намотки, об/мин.. | до 800. |
| Тянущее усилие на шпуле, гс. | 80..500. |
| Кратность счета количества витков. | 0,5. |
| Габаритные размеры станка, мм. | 900*600*600. |
| Габаритные размеры блока управления | 500*500*500 |
| Масса с блоком управления, кг. | 40.. |
| Напряжение/частота питания, В/Гц. | 220/50. |
| Потребляемая мощность, Вт. | 300. |

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

| Параметры сердечника (тороида) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты сердечника: - внешний диаметр |  | 16..34 | мм |
| - внутренний диаметр |  | 10..19 | мм |
| - высота |  | 5..19 | мм |
| Размеры моточных изделий (после намотки провода) внешн.диаметр/внут.диаметр/высота |  |  |  |
| Изделие 1 |  | 37/8.5/21 | мм |
| Изделие 2 |  | 34/16/8.5 | мм |
| Изделие 3 |  | 28/12/11 | мм |
| Изделие 4 |  | 19/6.5/8 | мм |
| Изделие 5 |  | 39/8/12.6 | мм |
| Минимальная длина провода, укладываемая в шпулю должна быть: |  |  |  |
| Изделие 1 |  | 5000, 0,08 | витков, Øпровода |
| Изделие 2 |  | 1400, 0,08 | витков, Øпровода |
| Изделие 3 |  | 2700, 0,112 | витков, Øпровода |
| Изделие 4 |  | 1400, 0,08 | витков, Øпровода |
| Изделие 5 |  | 5000, 0,08 | витков, Øпровода |

3. При проведении ПНР специалисты Поставщика выполняют следующие работы:

1) Контроль и корректировка (в случае необходимости) правильности выставки Оборудования по уровню в двух плоскостях.

2) Контроль правильности подключения к сетям питания.

3) Запуск и необходимые регулировки.

4) Контроль работы Оборудования на холостом ходу на различных режимах; в случае необходимости – регулировка узлов и систем.

5) Сдача станка и ввод в эксплуатацию проводится с отработкой намотки изделий Заказчика с применением оснастки Заказчика на станке рядовой намотки и станке тороидальной намотки на двух этапах на территории Поставщика (первый этап приемки) и на территории Заказчика (второй этап приемки). -  Исполнитель не владеет информацией о полном технологическом цикле изделий Заказчика и не продает налаженный технологический цикл. В рамках договора поставки оборудования Заказчик проводит обучение процессу намотки и составлению программ, а также проверку технологической оснастки. Намоточные программы составляет технолог или оператор станка в рамках обучения, Исполнитель контролирует исполнимость этих программ на намоточном станке.

6) Инструктаж персонала Заказчика (не менее 3-х человек) методам наладки, эксплуатации и технического обслуживания

4. Требования к качеству товара, гарантии и гарантийному обслуживанию:

4.1. Поставляемый Товар должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также собранного из восстановленных узлов и изготовленных из бывших в употреблении материалов) и пригодными к использованию без доработки. Поставка должна быть осуществлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации Технических регламентов, стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК, протоколами испытания изделий.

4.3. Гарантия на товар устанавливается 12 месяцев с момента приемки товара Заказчиком. При этом если гарантийный срок (объем гарантии), предоставляемый Поставщиком в соответствии с настоящим Техническом задании, менее гарантийного срока (объема гарантийных обязательств) предоставляемого заводом-изготовителем поставляемого товара гарантийным сроком (объемом гарантийных обязательств) считать предоставляемого заводом-изготовителем товара.

4.4. Устранение дефектов/недостатков Товара во время гарантийного периода производится в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента обнаружения дефекта.

4.5. Во всем, что не предусмотрено договором поставки, стандартами, техническими условиями, основными и особыми условиями поставки или другими обязательными для сторон правилами не установлен иной порядок, приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией по приемке продукции по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» и  Инструкцией по приемке продукции по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

5. Требования к упаковке товара, условия поставки:

Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия негативных внешних условий, в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность поставляемого Товара и комплектующих на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. – отгрузка транспортной компанией, дополнительная упаковка заказывается, но не по ГОСТ, на сколько принципиально?

6. Место и сроки поставки товара:

6.1. Место поставки: 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36

6.2. Срок поставки: Поставка всего количества товара осуществляется в течение 180 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

6.3 Допускается поставка продукции партиями. При этом оплата производится за поставленное количество Товара (партии).

7. Требования к сопроводительной документации передаваемой вместе с товаром:

7.1. Документация, передаваемая Заказчику в печатном виде  вместе с Товаром, должна быть составлена на русском языке и включать:

- сертификат соответствия или декларация соответствия товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». – отсутствует производство РФ.

- технический паспорт;

- руководство (инструкция)  по эксплуатации;

- комплектовочная ведомость с указанием габаритов и массы;

- счет-фактура, товарная накладная (или УПД),

8. Порядок формирования цены договора:

8.1. В общую цену договора входит: стоимость Товара, проведение ПНР, инструктаж персонала Заказчика, транспортные расходы по доставке Товара до места нахождения Заказчика, расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, погрузкой товара, страхованием Товара (при необходимости), все необходимые налоги, в том числе НДС (в случае если Поставщик является плательщиком НДС в соответствии с НК РФ), сборы и пошлины, в том числе все таможенные платежи и пошлины (при необходимости) и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий Договора

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ПАО «Электроприбор» Управляющий директор _________________/А.Н. Слугин | ______________/ Синчунов С.М./ |
| М.П. | М.П. |