| Изоляционная плёнка |  |
| --- | --- |
| Максимальный внешний диаметр втулки с намотанной плёнкой, мм | 240 |
| Внутренний диаметр втулки с плёнкой, мм | 76 |
| Ширина наматываемой плёнки, мм | 40-290 40-350 |
| Толщина изоляционной плёнки, мкм | 4-12 |
| Вес втулки с плёнкой, кг | до 13 |
| Фольга |  |
| Максимальный внешний диаметр втулки с фольгой, мм | 200 |
| Внутренний диаметр втулки с фольгой, мм | 76 |
| Ширина фольги, мм | 35-260 35-320 |
| Толщина фольги, мкм | 4-12 |
| Вес втулки с фольгой, кг | до 18 |
| Механизм смотки |  |
| Количество смоточных модулей | 14 |
| Габаритные размеры одного модуля, мм | 925*255*475 |
| Вес одного модуля, кг | 27 |
| Усилие торможения после остановки станка, г | 50-1000 |
| Механизм намотки |  |
| Внешний диаметр приёмной втулки, мм | 40; 60; 83; 127 и 175 |
| Номинальная скорость вала намотки, об/мин | 95 |
| Номинальный крутящий момент вала намотки, кг*м | 50 |
| Мощность привода вала намотки, кВт | 0,37 |
| Номинальная линейная скорость перемещения механизма намотки, м/мин | 7 |
| Габаритные размеры станка, мм | 3330*2000*1210 |

| дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Общие технические характеристики |  |
| Вес станка, кг | 750 |
| Напряжение, частота питания | 220±10% В, 50±2% Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Количество операторов для работы на станке | 1 |