Установка намотки волокна для приема полимерного волокна

Установка намотки волокна с раскладкой консольного исполнения. Раскладчик должен иметь полированную поверхностью и иметь возможность отводиться в нерабочее и рабочее положение. Во время работы раскладчик неподвижен, раскладка происходит благодаря продольному перемещению вращающейся гильзы.

Комплектующие для установки намотки должны включать в себя механизм намотки, позволяющий производить намотку полимерного волокна на гильзы (катушки).

- внешний диаметр гильз, не более	200-250 мм;

- длина гильз	250 - 400 мм; выбрали 300 мм

- шаг раскладки	от 1 до 15 мм;

- плавный старт;

- размещение гильзы - консольное;

- зажим и снятие гильзы – быстросъемное;

- расположение гильзы 30-50 см от пола;

- скорость вращения гильзы – 0-1500 об/мин (если на стоимость не влияет сильно, то можно и до 2000);

- тип намотки – спиральная;

- материал гильзы алюминий или его сплав (любой легкий металл).

Наличие автоматизированной системы управления скоростью вращения гильзы и продольного перемещения (или шага раскладки).

Наличие цифровой индикации скорости вращения гильзы и продольного перемещения (или шага раскладки).

Возможный порядок работы:

- Устанавливаем скорость вращения гильзы в диапазоне 0-2000 об/мин;

- Устанавливаем скорость продольного перемещения гильзы (или шага);

- Запуск вращения с предустановленной скоростью с кнопки (плавный старт);

- Запуск продольного перемещения гильзы с кнопки (плавный старт);

- Возможность менять скорость вращения или продольного перемещения в процессе работы.

Рис. 1. Эскиз установки намотки

Рис. 2. Схема установки в консольном исполнении

Главный эксперт АО «ВНИИНМ»				Макаров Федор