- Намотка сборки осуществляется 2 видами проводов:

проводом ПЭТ-155 Ø0,16 (1ая обмотка из 6 секции)

проводом ПЭТ-155 Ø0,18 (2ая обмотка состоящая из 2 катушек из 3 секции)

- После намотки монтаж выводных концов проводится проводом МГТФ Ø0.07

- пакеты из пластин имеет следующие габаритные размеры:

Высота H = 15 js15 (±0,35)

Диаметр Øнаруж = 29-0,022-0,008

Øвнутр = 9,75 N7-0,019-0,004

- 6 секции по 48 витков каждая (расположение секции ранее) в один провод, 2 комплекта катушек по 3 секции по 28 витков каждый в 2 провода.