ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Драфт)

На разработку автоматизированного комплекса кольцевязальных машин Цеха отгрузки продукции прокатного производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Новокузнецк, 2023

Содержание

1.	Общие сведения	3

2.	Цели и задачи	3

3.	Термины и определения.	3

4.	Требования к технологическому решению	4

# Общие сведения

Наименование Технического задания – На разработку автоматизированного комплекса кольцевязальных машин цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Заказчик: Цех отгрузки продукции прокатного производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

# Цели и задачи

Предпосылки. Нехватка объема произведенных грузовых колец.

Цель. Увеличение объема изготовления грузовых колец в смене, исключить возможность травмирования работника на текущем оборудовании.

Задачи. Исполнитель обязуется создать, провести эксперименты и тестирование, подтвердить корректность работы кольцевязальных машин (далее КВМ), включая следующие задачи:

| № | Содержание задачи |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработку инженерного решения и монтажа КВМ. |  |  |
| 2 | Разработать модель передачи готовых колец штабелировщику. |  |  |
| 3 | Провести серию экспериментов КВМ для подтверждения корректности работы предлагаемого оборудования |  |  |
| 4 | Разработать Техническое задание на создание будущего промышленного оборудования . |  |  |

# Термины и определения.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| КВМ | Кольце вязальная машина |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления техническими параметрами оборудования |
| ОПИ | Опытно-промышленные испытания |
| НИОКР | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| ПС | Подъемные сооружения |

# Требования к технологическому решению

Описание текущего технологического процесса с разделением на этапы

Видео текущего рабочего процесса направлено в дополнение к текущему ТЗ.

| Этап / фаза | Содержание этапа / фазы | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 | При заправке проволоки отключить КВМ ключ-биркой, оставить калитку открытой. |  |
| 2 | Пропустить проволоку с бунта через три направляющих блока, надежно закрепить в прорези барабана и сделать натяжку. |  |
| 3 | Включить установку в работу. После отработки цикла намотки отключить установку, оставить калитку открытой, снять кольцо, концы проволоки закрутить вокруг кольца не менее трех раз и загнуть |  |
| 4 | Изготовленные кольца складировать в партии по 50 штук, своевременно убирать кольца от КВМ, не загромождать проход |  |

Условия работы в цехе.

| Технологический параметр | Условия | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Условия окружающей среды: |  |  |
| Температура (мин/макс) | -25,+25 |  |
| Влажность (мин/макс) | умеренная |  |
| Запыленность | умеренная |  |
| Факторы загрязнения и воздействия на оборудования | Пыль |  |
| Доступные технологические условия: |  |  |
| Доступ к электроэнергии | есть |  |
| Поверхность размещения оборудования (фундамент) | есть |  |
| Площадь доступного пространства для размещения комплекса | есть |  |
| Пересечения с другими технологическими цепочками (краны, жд, конвейера и тд) | Пересечение с мостовыми кранами. |  |