ТЗ на станок намотки витых магнитопроводов СН-5М-15

Навиваемая лента

- Толщина 0.08-0.12 мм

- Ширина 5-13 мм.

- Мах Фнар. – 100мм.

- Марка материала 34-22, 23, 24, 25 ТОЭТ

Плотная регулируемая намотка, регулировка натяжения, обкатное устройство, устройство контактной сварки, педаль старт стоп, устройство контроля натяжения ленты.

Образцы

- Сердечник 1 Фнар. 26мм, Фвн. 16мм., L-6,5мм., Масса 14гр.

- Сердечник 2 Фнар. 100мм., Фнар. 64мм, L-12,5мм., Масса 373-455гр.

ТЗ на станок тороидальной намотки СНТ-0.450ПБ «САПФИР»

Образцы

- Катушка 1

2000 витков, раскладка равномерная в навал, Фпровода 0.1 мм., Фвн. 13мм., Фнар. 30 мм., L-11мм.

- Катушка 2

1300 витков, раскладка равномерная в навал, Фпровода 0.08 мм., Фвн. 13мм., Фнар. 30 мм., L-11мм.

Программное управление, регулируемый шаг раскладки, регулируемое натяжение, счетчик числа витков.

Дополнительная комплектация

- Смоточное устройство БСУ-0.5 или аналогичное

- Выносной пульт

- Педаль пуск стоп

- Освещение

- Шпуля №0 с бегунком 5шт.

- Педаль заправка

- Механизм регулировки прижатия прижима с меховым покрытием к отражателю

- Механизм точной регулировки прижатия прижима к отражателю

ТЗ на станок рядовой намотки СНС-1.0-150

Образец

- Каркас – Крепление при помощи винтовой оправки, L-17мм., Сечение квадрат со стороной 8 мм.

- 1 намотка 98 витков проводом Ф 0.28мм. в два параллельно идущих провода.

- 2 намотка 26 витков проводом Ф 0.5мм. в два параллельно идущих провода.

- 3 намотка и последующие (всего 8) проводом Ф 0,355 мм.

3 намотка 50 витков

4 намотка 1 виток

5 намотка 3 витка

6 намотка 3 витка

7 намотка 4 витка

8 намотка 5 витков

Раскладка рядовая многослойная, виток к витку, размоточное устройство для обеспечения возможности намотки в три провода.