Приложение 1

к коммерческому предложению № 57462 от «20» апреля 2023г.

- Назначение оборудования

Рабочее место предназначено для намотки проволоки на различные сборочные единицы.

- Общие требования:

| № п/п | Параметр | Требования по параметру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (перечень) закупаемого товара | на приобретение рабочего места намотки СНС-2,2-300 Стандарт + |
| 2 | Требования к срокам поставки товара | 3 квартал 2023 |
| 3 | Количество поставляемого оборудования | 1 |
| 4 | Назначенный срок службы и хранения | 12 лет |
| 5 | Требования к сроку гарантийного обслуживания | 12 месяца с момента проведения пусконаладочных работ. Послегарантийный срок согласовывается с Поставщиком и осуществляется на платной основе. |
| 6 | Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию | Наличие сервисного центра в России, г. Москва, ул. Родниковая, д.7. Наличие основных запасных частей на складе в России. |
| 7 | Сопроводительная документация товара | Паспорт на оборудование с электрическими схемами подключения габаритными чертежами намоточного станка. |
| 8 | Требования к обучению | 1) Обучение эксплуатации: три человека, 24 часа 2) Обучение технолога-программиста: два человека, 24 часов. 3) Обучение обслуживанию и ремонту: два человека, 24 часа. |
| 9 | Пусконаладочные работы | Выполняется представителями Изготовителя |
| 10 | Упаковка оборудования | Упаковка должна обеспечить сохранность груза во время его транспортировки различными видами транспорта, перегрузках и хранении на открытых площадках |
| 11 | Состояние оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных деталей). |

- Технические характеристики и комплектация станка

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон диаметров наматываемого провода | От 0,05 мм до 2 мм |
| 2 | Требования к двигателю станка |  |
| 2.1 | Асинхронный двигатель с частотным регулированием | Соответствие |
| 2.2 | Мощность | 0.55 |
| 3 | Другие технические характеристики |  |
| 3.1 | Номинальная скорость вала намотки (50Гц) | 1350 |
| 3.2 | Кратность счета оборотов | 0,1 |
| 3.3 | Минимальный шаг раскладки | 0,001 мм/об |
| 3.4 | Ширина раскладки | 300 |
| 3.5 | Электропитание | 220 В; 50 Гц |
| 3.6 | Максимальная потребляемая мощность, кВА | 1 |
| 3.7 | Габаритные размеры | 1300 х 1200 х 800 |
| 3.8 | Масса | 60 кг |
| 4 | Требования к преобразователю частоты |  |
| 4.1 | Фирма-производитель TOSHIBA, LENZE, OMRON (либо аналоги) | Соответствие |
| 4.2 | Управление скоростью работы, режимами разгона, торможения, моментом двигателя | Наличие |
| 4.3 | Защита двигателя от перегрузок | Наличие |
| 4.4 | Индикация режимов работы | Наличие |
| 5 | Оснащение приводного вала |  |
| 5.1 | Программируемый ленточный электромеханический тормоз | Наличие |
| 5.2 | Эластичный ремень привода | Наличие |
| 6 | Требования к механизму раскладки |  |
| 6.1 | Импортный двигатель с системой электронного деления шага | Наличие |
| 6.2 | Перемещение механизма раскладки относительно приводного вала | есть |
| 6.3 | Возможность поворота механизма раскладки вокруг вертикальной оси для намотки якорей и конических катушек | нет |
| 6.6 | Интеллектуальное бесконтактное измерения натяжения | нет |
| 7 | Функционал станка по видам производимой намотки |  |
| 7.1 | Рядовая | Наличие |
| 7.2 | Секционная | Наличие |
| 7.3 | Ортоциклическая | Наличие |
| 7.4 | Ступенчатая | Наличие |
| 7.5 | Пирамидальная | Наличие |
| 7.6 | Коническая | Наличие |
| 7.7 | С переменным шагом | Наличие |
| 7.8 | Ортодоксальная (нестандартная | Наличие |
| 8 | Требования к интерфейсу |  |
| 8.1 | Голосовое оповещение о всех событиях намоточного процесса | нет |
| 8.2 | сенсорный экран либо клавиатура и манипулятор (мышь) | Наличие |
| 8.3 | Хранение программ намотки в памяти | Наличие |
| 8.4 | Возможность передачи программ через накопитель USB | Наличие |

- Комплектация оборудования (из учета на каждую единицу оборудования, если другое не оговорено в примечании):

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Намоточный станок (СНС-2,2-300 или эквивалент) | наличие |
|  | Оправка для намотки изделия по прилагаемому эскизу (см. Приложение №1) | наличие |
|  | Педаль «Пуск-Стоп» либо и «интеллектуальная педаль» | наличие |
|  | Электронно-натяжное устройство | наличие |
|  | Датчик обрыва | наличие |
|  | Электронный счетчик количества витков | наличие |
|  | Инерционное смоточное устройство ленточной системы торможения (для смотки провода с барабана/катушки) | наличие |
|  | Защитный экран | наличие |
|  | Лампа освещения | наличие |
|  | Блок управления | наличие |
|  | Механизм раскладки | наличие |
|  | Нитеводитель | наличие |
|  | Механизм намотки | наличие |
|  | Фрикционное натяжное устройство | наличие |
|  | Компьютер промышленный (или ноутбук), клавиатура компьютерная, программное обеспечение | наличие |
|  | Комплект ЗИП для проведения планового обслуживания сроком 1 год | наличие |
|  | Комплект документации на оборудование | Согласно требованиям п. 3 Общих требований ТЗ |

- Требования к условиям эксплуатации оборудования:

Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха 22 ±10ºС;

- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25ºС

- Безопасность и экологичность оборудования

ТУ  28.94.12-004-98236734-2021

- Приемка оборудования:

Приемка рабочего места СНС-2,2-300 Стандарт + осуществляется путем сверки указанных характеристик в ТЗ с паспортными характеристиками, а также путем проведения испытания на АО «Концерн «Калашников», при условии предварительно приемки на территории Завода изготовителя.

Отработка намотки изделий осуществляется в период предварительной приемки в присутствии Заказчика на территории Исполнителя. Предварительно необходимо предоставить расходные материалы и чертежи изделий.

Отработка намотки изделия проводится исключительно на технологической оснастке, изготовленной Исполнителем.

(Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом.)

Мы настоятельно рекомендуем, после получения уведомления о готовности, приехать к нам на предприятие на приемку и обучение, чтобы исключить последующую доработку станка.

- Состав технико-коммерческого предложения:

Техническое предложение должно содержать:

Описание пунктов ТЗ;

Ценовая смета;

Сведения о гарантийном сроке на предлагаемую продукцию;